Практическое задание по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции 2»

Тема. Расчет по образованию трещин.

Формулировка задания: Определить момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона в изгибаемом железобетонном элементе.

Нормативные документы:

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 [Текст]. – введ. 20.06.2019. – Москва : Минстрой России, 2018. – 143 с.

Требования к оформлению работы:

- Практическую работу необходимо представить в формате .docx.

- Запрещено присылать отсканированные, либо сфотографированные работы, такие материалы проверяться не будут.

Требование к выполнению работы:

- Практическое задание необходимо выполнять по варианту, определяемому по фамилии и имени обучающегося. Задания, не соответствующие варианту, проверке не подлежат и не оцениваются.

- Расчет выполнять в соответствии с методическими рекомендациями.

Задание

«Определение момента образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона в изгибаемом железобетонном элементе»

Исходные данные принимаются по вариантам, представленным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Исходные данные, принимаемые по фамилии обучающегося

| Первая буква фамилии | Ширина поперечного сечения, b, мм | Высота сечения h, мм | Расстояние as от нижней грани до центра тяжести продольной арматуры, мм | Продольное армирование As (кол-во стержней и диаметр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 100 | 150 | 20 | 2Ø8 |
| Б | 100 | 180 | 20 | 2Ø12 |
| В | 120 | 200 | 25 | 1Ø14 |
| Г | 120 | 250 | 35 | 4Ø10 |
| Д | 150 | 300 | 30 | 2Ø14 |
| Е, Ё | 150 | 350 | 30 | 2Ø16 |
| Ж | 150 | 400 | 30 | 2Ø18 |
| З | 200 | 400 | 40 | 4Ø14 |
| И, Й | 220 | 450 | 30 | 2Ø20 |
| К | 250 | 450 | 30 | 3Ø16 |
| Л | 250 | 500 | 25 | 3Ø18 |
| М | 250 | 550 | 25 | 2Ø25 |
| Н | 300 | 600 | 30 | 3Ø22 |
| О | 300 | 650 | 30 | 2Ø28 |
| П | 300 | 700 | 50 | 4Ø22 |
| Р | 300 | 750 | 40 | 2Ø32 |
| С | 300 | 800 | 40 | 3Ø32 |
| Т | 300 | 850 | 50 | 2Ø36 |
| У | 300 | 900 | 60 | 4Ø25 |
| Ф | 350 | 700 | 60 | 2Ø36 |
| Х | 350 | 750 | 40 | 3Ø28 |
| Ц | 350 | 800 | 70 | 3Ø25 |
| Ч | 350 | 850 | 50 | 4Ø25 |
| Ш | 350 | 900 | 50 | 2Ø36 |
| Щ | 350 | 950 | 80 | 4Ø28 |
| Ъ, Ы, Ь | 350 | 1000 | 40 | 3Ø25 |
| Э | 400 | 800 | 50 | 3Ø28 |
| Ю | 400 | 900 | 50 | 3Ø32 |
| Я | 400 | 1000 | 70 | 2Ø40 |

Таблица 2 – Исходные данные, принимаемые по имени обучающегося

| Первая буква имени | Класс бетона по прочности на сжатие (тяжелый бетон) | Класс арматуры |
| --- | --- | --- |
| А | В15 | А400 |
| Б | В20 | А500 |
| В | В25 | А600 |
| Г | В30 | А400 |
| Д | В35 | А500 |
| Е, Ё | В40 | А600 |
| Ж | В45 | А400 |
| З | В15 | А500 |
| И, Й | В20 | А600 |
| К | В25 | А400 |
| Л | В30 | А500 |
| М | В35 | А600 |
| Н | В40 | А400 |
| О | В45 | А500 |
| П | В15 | А600 |
| Р | В20 | А400 |
| С | В25 | А500 |
| Т | В30 | А600 |
| У | В35 | А400 |
| Ф | В40 | А500 |
| Х | В45 | А600 |
| Ц | В15 | А400 |
| Ч | В20 | А500 |
| Ш | В25 | А600 |
| Щ | В30 | А400 |
| Ъ, Ы, Ь | В35 | А500 |
| Э | В40 | А600 |
| Ю | В45 | А400 |
| Я | В50 | А500 |

Методические указания к выполнению практического задания

Рекомендации по расчету момента образования трещин Mcrc

Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона вычисляется в соответствии 8.2.11 и 8.2.12 СП 63.13330.2018 [1].

Коэффициент приведения арматуры к бетону

,						(1)

где Es – модуль упругости арматурной стали, см. п. 6.2.12 [1];

Eb – начальный модуль упругости бетона, см. п. 6.11 [1].

Площадь поперечного сечения бетона

, 						(2)

где b и h – ширина и высота прямоугольного сечения.

Площадь приведенного поперечного сечения элемента

.					(3)

Статический момент площади поперечного сечения бетона относительно наиболее растянутого волокна бетона

. 						(4)

Расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента

. 					(5)

Момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести

,					(6)

здесь  ‒  момент инерции поперечного сечения бетона относительно центра тяжести приведенного сечения

. 					(7)

Упругий момент сопротивления приведенного сечения по растянутой зоне сечения

. 						(8)

Упругопластический момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна бетона

. 					(9)

Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона

, 					(10)

где Rbt,ser – расчетное сопротивление бетона для предельных состояний второй группы, см. табл. 6.7 [1].

Если изгибающий момент М, вычисленный по расчетным нагрузкам с коэффициентом надежности по нагрузке равном 1, превышаем Mcrc, то трещины образуются от эксплуатационных нагрузок. Если изгибающий момент М меньше Mcrc, то трещины не образуются.

Рекомендации по единицам измерения при выполнении расчетов

Обучающийся самостоятельно принимает решение, в каких единицах измерения выполнять расчет по практическому заданию. Приведенная ниже рекомендация видится наиболее оптимальной.

Известно, что 1Па=1Н/м2=10-6Н/мм2. Значит, 1МПа=106Па=1Н/мм2.

Таким образом, если геометрические характеристики определять и подставлять в формулы в «мм», «мм2», «мм3», «мм4», то при расчете Mcrc расчетное сопротивление бетона для предельных состояний второй группы Rbt,ser можно подставлять в «МПа» (т.е. в «Н/мм2»). В итоге результат вычисления Mcrc получается в «Н·мм», что при умножении на «10-6» преобразует результат в единицы измерения «кН·м».

Пример выполнения задания

Задание

Определить момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона в изгибаемом железобетонном элементе. Ответ указать в кН·м.

Исходные данные (в практическом задании принимаются по вариантам):

1. Продольное армирование – 2Ø10 А400, As=157 мм2.

2. Сечение b×h=120×140 мм.

3. Расстояние от нижней грани до центра тяжести продольной арматуры As составляет as=25 мм.

4. Бетон мелкозернистый, естественного твердения, класс бетона по прочности на сжатие В20 (обратите внимание, что в примере рассмотрен мелкозернистый бетон, а по вариантам задания предусмотрен тяжелый бетон).

Характеристики мелкозернистого бетона В20 естественного твердения, требуемые для расчета:

Rbt,ser=1,35МПа (табл. 6.7 [1]);

Eb=22000 МПа (табл. 6.11 [1]).

Для арматурной стали А400 модуль упругости Es=200000МПа (п. 6.2.12 [1]).

Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона вычисляется в соответствии 8.2.11 и 8.2.12 [1].

Коэффициент приведения арматуры к бетону

Площадь поперечного сечения бетона

Площадь приведенного поперечного сечения элемента

Статический момент площади поперечного сечения бетона относительно наиболее растянутого волокна бетона

Расстояние от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента

Момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра тяжести

здесь  ‒ момент инерции поперечного сечения бетона относительно центра тяжести приведенного сечения

Упругий момент сопротивления приведенного сечения по растянутой зоне сечения

Упругопластический момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна бетона

Момент образования трещин с учетом неупругих деформаций растянутого бетона

.

Ответ: .