Практическое задание №1

Тема: Балки и балочные конструкции

Задание №1

Подобрать сечение однопролетной шарнирно опертой балки (рис. 1) пролетом l =…, м при условии ее работы в упругой стадии. Балка имеет равномерно распределенную нормативную нагрузку qn =…, кН/м и расчетную нагрузку q =…, кН/м; материал – сталь класса С…. Общая устойчивость балки обеспечена.

Рис. 1. Расчетная схема балки

Вариант задания каждый студент принимает по таблице 1.

Таблица 1

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Пролет балки l, м | Нормативная нагрузка qn, кН/м | Расчетная нагрузка q, кН/м | Класс стали балки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 5,0 | 24,7 | 25,9 | С255 |
| Б | 5,5 | 23,3 | 24,4 | С245 |
| В | 6,0 | 26,9 | 28,0 | С245 |
| Г | 6,5 | 23,2 | 25,1 | С255 |
| Д | 5,0 | 24,7 | 25,8 | С255 |
| Е | 5,5 | 24,4 | 25,6 | С245 |
| Ё | 6,0 | 21,5 | 22,7 | С255 |
| Ж | 5,5 | 26,3 | 27,7 | С245 |
| З | 4,0 | 27,6 | 28,9 | С245 |
| И | 4,5 | 28,0 | 30,2 | С255 |
| К | 7,5 | 24,7 | 25,9 | С255 |
| Л | 8,2 | 23,3 | 24,4 | С245 |
| М | 5,5 | 26,9 | 28,0 | С245 |
| Н | 6,0 | 23,2 | 25,1 | С255 |
| О | 5,5 | 24,7 | 25,8 | С255 |
| П | 4,0 | 24,4 | 25,6 | С245 |
| Р | 4,5 | 24,7 | 25,9 | С255 |
| С | 7,5 | 24,7 | 25,9 | С245 |
| Т | 8,2 | 23,3 | 24,4 | С245 |
| У | 5,5 | 26,9 | 28,0 | С255 |
| Ф | 6,0 | 23,2 | 25,1 | С255 |
| Х | 5,5 | 24,7 | 25,8 | С245 |
| Ц | 4,0 | 24,4 | 25,6 | С245 |
| Ч | 4,5 | 21,5 | 22,7 | С255 |
| Ш | 7,5 | 26,3 | 27,7 | С255 |
| Щ | 8,2 | 27,6 | 28,9 | С245 |
| Э | 6,5 | 28,0 | 30,2 | С255 |
| Ю | 9,0 | 24,7 | 25,9 | С255 |
| Я | 8,5 | 23,3 | 24,4 | С245 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– пролёт балки – по первой букве фамилии;

– нормативная и расчётная нагрузки – по первой букве имени;

– класс стали – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Дмитрий Иванович получит следующие исходные данные:

– пролёт балки 5 м (по первой букве фамилии – А);

– нормативная и расчётная нагрузки 24,7, 25,8 кН/м (по первой букве имени – Д);

– класс стали С255 (по первой букве отчества – И).

Решение

Балка может потерять несущую способность или быть непригодна к нормальной эксплуатации. По несущей способности упругая работа ограничивается нормальными напряжениями равными Ry, то есть расчетным напряжением на сжатие, растяжение, изгиб, определенным по σт. В соответствии с [3, п. 8.2.1] расчет на прочность балок с гибкой стенкой, изгибаемых в одной из главных плоскостей следует выполнять по формуле

MWn, minRyγc≤ 1,

где: M – максимальный изгибающий момент; Wn, min – минимальное значение момента сопротивления, нетто.

Отсюда требуемый момент сопротивления определится как

Wn, minтр=MRyγc .

Таким образом, для обеспечения прочности по нормальным напряжениям следует принять двутавр, имеющий момент сопротивления больше требуемого W≥Wn, minтр.

Проверка касательных напряжений в прокатных балках при отсутствии ослаблений опорных сечений обычно не требуется, вследствие относительно большой толщины стенок балок.

Принятый двутавр необходимо проверить на пригодность к нормальной эксплуатации (2-я группа предельных состояний – [3, п.13.1]). Это делается путем определения относительного прогиба и сравнения его с предельно допускаемым относительным прогибом.

Относительный прогиб балки определяется от действия нормативной нагрузки. Для случая однопролетной балки и распределенной нагрузки формула относительного прогиба имеет вид:

fl=5384qn l3EI,

где: qn – нормативная равномерно распределенная нагрузка; l – пролет балки; E – модуль упругих деформаций; I – момент инерции сечения относительно оси, перпендикулярной плоскости изгиба.

Предельно допускаемый относительный прогиб определяется по табл. Д.1 [2].

Алгоритм выполнения задания №4:

– определение максимального расчётного изгибающего момента Мmax;

– определение требуемого момента сопротивления из условия работы на изгиб по нормальным напряжениям;

– подбор по сортаменту прокатной стали, ГОСТ 8239–89 [1, табл. П16.3], двутавра с фактическим значением момента сопротивления, бóльшим требуемого значения или равным ему;

– проверка подобранного двутавра на пригодность к нормальной эксплуатации, то есть по жесткости.

Пример выполнения практического задания №1

Задание №1. Подобрать сечение однопролетной шарнирно опертой балки пролетом l =7,0 м (рис. 1) при условии ее работы в упругой стадии. Балка имеет равномерно распределенную нормативную нагрузку qn=25 кН/м и расчетную нагрузку q =30 кН/м; материал – сталь класса С245. Общая устойчивость балки обеспечена.

Решение

Максимальный изгибающий расчётный момент Мmax (рис. 2):

Mmax=ql28=30∙728=183.75 кНм.

Рис. 2. К вопросу определения максимального момента

Требуемый момент сопротивления:

Wxтр=MmaxRyγc =18375 кНcм24кНcм2=765,63 cм3

γc – коэффициент условий работы [3, табл. 1]; в рассматриваемом примере γc = 1,0.

По ГОСТ 8239–89 принимаем двутавр I40 (рис. 3), имеющий Wx=953 cм3, что больше Wxтр=765,63 cм3. Таким образом прочность по нормальным напряжениям будет обеспечена.

Для проверки прогиба выписываем момент инерции сечения

Ix=19062 cм4.

.

Рис. 3. Обычный двутавр

Проверка жесткости балки

Определяем относительный прогиб от нормативной нагрузки

fl=5384 25∙73∙1042,1∙104∙19062 =1358;

Предельно допускаемый прогиб определяем интерполяцией для пролёта l=7 м (для l=6 м-1/200; l=24 м- 1/250):

fl=1202;	1358<1202

Вывод: Балка отвечает предъявляемым к ней требованиям по 1-й и 2-й группам предельных состояний.

Практическое задание №2

Тема: Центрально сжатые колонны

Задание №2

Определить несущую способность стойки, шарнирно закрепленной по концам (рис. 4). Геометрическая высота стойки l0 = …, см; сечение – двутавр … ; материал – сталь класса С….

Рис. 4. К расчету стойки

Вариант задания каждый студент принимает по таблице 2.

Таблица 2

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Высота стойки, см | Сечение стойки | Класс стали стойки |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 700 | I 30К1 | С255 |
| Б | 750 | I 35К1 | С245 |
| В | 950 | I 40К3 | С245 |
| Г | 800 | I 40К4 | С255 |
| Д | 775 | I 35К2 | С255 |
| Е | 750 | I 40К3 | С245 |
| Ё | 970 | I 40К1 | С255 |
| Ж | 800 | I 35К2 | С245 |
| З | 600 | I 30К2 | С245 |
| И | 500 | I 26К2 | С255 |
| К | 700 | I 40К1 | С255 |
| Л | 750 | I 35К2 | С245 |
| М | 950 | I 30К2 | С245 |
| Н | 800 | I 26К2 | С255 |
| О | 775 | I 30К1 | С255 |
| П | 750 | I 35К1 | С245 |
| Р | 970 | I 40К3 | С255 |
| С | 700 | I 40К4 | С255 |
| Т | 750 | I 35К2 | С245 |
| У | 950 | I 40К3 | С255 |
| Ф | 800 | I 40К3 | С255 |
| Х | 775 | I 40К1 | С245 |
| Ц | 750 | I 35К2 | С245 |
| Ч | 970 | I 30К2 | С255 |
| Ш | 800 | I 26К2 | С255 |
| Щ | 600 | I 40К1 | С245 |
| Э | 500 | I 35К2 | С255 |
| Ю | 750 | I 30К2 | С245 |
| Я | 650 | I 26К2 | С245 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– высота стойки – по первой букве фамилии;

– сечение стойки – по первой букве имени;

– класс стали – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Дмитрий Иванович получит следующие исходные данные:

– высота стойки 700 см (по первой букве фамилии – А);

– сечение стойки I 35К2 (по первой букве имени – Д);

– класс стали С255 (по первой букве отчества – И).

Решение

В данном случае имеет место гибкий прокатный стержень, работающий на осевое сжатие. Потеря его несущей способности может произойти в результате потери общей устойчивости по изгибно-крутильной форме. Закручивание стержня исключается конструктивными мероприятиями, а именно постановкой парных поперечных ребер жесткости в двух сечениях по высоте стержня.

Расчет центрально-сжатых стержней по изгибной форме потери устойчивости в соответствии с [3, п. 7.1.3] производится по формуле (2) [3, формула 7]:

NφARyγc≤1, 					(2)

где N – осевое усилие; А – площадь поперечного сечения; φ – коэффициент продольного изгиба при центральном сжатии, определяемый по табл. Д.1 [3] в зависимости от условной гибкости λ и типа сечения.

Тип сечения определяется по табл. 7 [3].

Отсюда несущая способность рассматриваемого стержня определяется как

N=φminARyγc,

где φmin – минимальный коэффициент продольного изгиба, определяемый в данном случае в зависимости от условной максимальной гибкости λmax.

Учитывая возможность потери устойчивости (изгиб) в двух плоскостях, гибкость λmax определяется как большее значение из двух величин, λx и λy, где λx и λy – гибкости стержня соответственно в плоскости перпендикулярной оси «X» и «Y» (рис. 2).

Гибкости λx и λy определяются по формулам:

λx=lxix и λy=lyiy.

где: lx и ly – расчетные длины стержня в плоскостях перпендикулярных соответственно оси «X» и «Y»; ix и iy – радиусы инерции сечения относительно оси «X» и «Y».

Условная максимальная гибкость определяется как λmax=λmaxRyE, где E – модуль упругих деформаций.

В соответствии с табл. 32 [3] максимальная гибкость не должна превышать λпр=180-60α, где α=N/φARyγc.

Расчетные длины определяются как lx=μxl0 и ly=μyl0, где l0 – геометрическая длина; μx и μy – коэффициенты приведения длины геометрической к расчетным длинам соответственно в плоскостях перпендикулярных осям «X» и «Y», определяемые по табл. 30 [3] в зависимости от характера закрепления концов стержня.

Радиусы инерции прокатных профилей ix и iy определяются в соответствии с ГОСТ. В данном случае рассматриваем двутавр I40К1: двутавр с параллельными гранями полок, колонный профиль – ГОСТ 26020–83.

Алгоритм выполнения задания №2:

– определение геометрических характеристик сечения стойки: радиусов инерции сечения ix и iy и площади А;

– определение расчетных длин стержня lx и ly;

– определение гибкостей λx и λx;

– определение условной максимальной гибкости λmax и минимального значения коэффициента продольного изгиба φmin;

– определение несущей способности N.

Пример выполнения практического задания №2

Задание №2. Определить несущую способность стойки, шарнирно закрепленной по концам (рис. 4). Высота стойки l0 = 900 см, сечение – двутавр I40К1, материал – сталь класса С245.

Решение

Геометрические характеристики: А = 175,8 см2, ix = 17,26 см, iy = 10 см.

Расчетные длины: lx= ly=l0=900 см, так как μx=μy=1.0.

Гибкости: λx=lxix=90017,26=52.14, λy=lyiy=90010=90.

Таким образом, λmax = λy=90 . Условная максимальная гибкость λmax=90242,1∙104=3,04; тип сечения «b». Определяем φmin = 0,639.

Несущая способность стержня:

N=φminARyγc=0.639∙175.8∙24∙1.0=2696 кН.

Коэффициент условий работы принят γc = 1,0 по табл. 1 [3] в соответствии с п. 5 «Примечаний».

Производим проверку по гибкости. Определяем предельную гибкость для данного случая:

– коэффициент α=NφminARyγc=1.0;

– λпр=180-60α=180-60∙1,0=120.

Максимальная гибкость стойки меньше предельного значения 90<120.

Вывод: Несущая способность стержня 2696 кН.

Список используемой литературы

1. Металлические конструкции: учебник для студ. высш. проф. образования / [Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др.]; под ред. Ю.И. Кудишина. 13 изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 688 с. – (Сер. Бакалавриат).

2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*./ М.: ГУП ЦПП, 2016. 3. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*. / М.: ГУП ЦПП, 2017.