МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

(наименование института полностью)

Архитектурно-строительный институт

(Наименование учебного структурного подразделения)

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Промышленное и гражданское строительство

(направленность (профиль) / специализация)

Практическое задание

по учебному курсу «Металлические конструкции 2»

(наименование учебного курса)

Вариант Н/И/Д

| Обучающегося | И. Д. Нигматуллина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (И.О. Фамилия) |  |
| Группа | СТРбп-1903е |  |
| Преподаватель | И.К. Родионов |  |
|  | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 2023

Практическое задание №1

Тема: проверка несущей способности верхнего пояса

Задание №1.

Проверить несущую способность верхнего пояса из двух уголков 2∟180х110х12 (ГОСТ 8510–86*), составленных широкими полками вместе (рис. 1, б), стропильной фермы пролетом  L = 36 м (рис. 2). Материал верхнего пояса – сталь класса С255. Расчетное усилие в поясе N = – 1400 кH (расчётные панели В6 – В61). Толщина фасонок 14 мм. Шаг узлов верхнего пояса dВ = 300 см. Несущие элементы покрытия выполнены из железобетонных ребристых плит шириной в осях 300 см (рис. 3).

Рис. 1. Варианты компоновок сечений стержней ферм

Рис. 2. Маркировочная схема фермы

Рис. 3. Возможные деформации сжатых стержней фермы:

а) верхнего пояса и элементов решетки в плоскости фермы;

б) верхнего пояса из плоскости фермы.

Решение

Верхний пояс проверяем по устойчивости как центрально сжатый гибкий стержень. Необходимо также производить контроль гибкостей: они должны быть в пределах допустимых величин, устанавливаемых нормами [2, табл. 32] в зависимости от вида элементов, конструкций, их ответственности.

Проверяем устойчивость стержня пользуясь формулой (7) [2]:

Nφmin∙A≤Ryγc

Расчетное сопротивление стали на сжатие, растяжение, изгиб по пределу текучести [2, табл. В.5] для класса стали С255, толщины от 10 до 20 включ фасонного проката:

Ry=24 кНсм2

Коэффициент условий работы в не оговоренных случаях элементах конструкций п.5 примечаний [2, табл. 1]:

γс=1,0

Площадь сечения уголка [1, табл. П16.2]: 33,7 см2.

Площадь сечения стержня:

A=2∙33,7=67,4 см2

Определяем ℓх, ℓу, расчетные длины стержня соответственно в плоскости и из плоскости фермы (рис. 3) в зависимости от конструктивных особенностей стержня [2, табл. 24, п.п. 1,а, 2,а]:

lx=ly=dв=300 см

Радиусы инерции сечения для оси х-х [1, табл. П16.2]:

ix=5,77 см

Радиусы инерции составного сечения для оси у-у при t1=14 мм  [1, табл. П16.2]:

iy= 4,47 см

Определяем гибкости:

λx=lxix=3005,77=52;     λy=lyiy=3004,47=67,1.

Контроль гибкости, предельно допустимое значение [2, табл. 32]:

[λ] = 120

λmax=λy=67,1<120

Условие выполняется. Максимальная гибкость стержня находится в пределах допускаемой величины.

Условная максимальная гибкость:

λmax=λmaxRyE=67,1242,1∙104=2,268,

Определяем φmin = 0,696 в зависимости от λmax=2,268 [2, табл. Д.1] и типа сечения – «с» [2, табл. 7].

Проверка устойчивости подобранного стержня:

Nφmin∙A=14000,696∙67,4=29,84 кНсм2>24 кНсм2

Вывод: Устойчивость стержня не обеспечен. В верхнем поясе перенапряжение около 24%. Необходимо увеличить сечение.

Практическое задание №2

Тема: расчет распорок между верхними поясами ферм

Задание №2

Определить количество распорок между верхними поясами стропильных ферм пролетом 24 м (рис. 4, а).

Пояса выполнены из 2∟180x12, соединенных втавр; толщина соединительных прокладок ("сухариков") составляет 12 мм.

Рис. 4. К вопросу определения количества распорок

Решение

Необходимость постановки распорок определяется требованием обеспечения достаточной жесткости верхних поясов из плоскости ферм при монтаже покрытия.

Предельно допустимое значение гибкости верхних поясов ферм, не закрепленных в процессе монтажа [2, табл. 32, п.3]:

λпр=220

Действительная гибкость верхнего пояса свободной фермы из её плоскости (рис. 4, а):

λy=lyiy

Расчетная длина ℓy (определяемая, как расстояние между точками, закрепленными от перемещения из плоскости фермы) равняется пролету фермы:

ly=L=2400 см

Радиус инерции сечения при t1=10 мм [1, табл. П16.1]:

iy=7,83 см

Действительная гибкость верхнего пояса свободной фермы из её плоскости:

λy=lyiy=24007,83=306,5>λпр=220

Условие не выполняется. Верхний пояс слишком гибок из плоскости фермы: безопасный монтаж плит покрытия на не раскрепленную ферму невозможен.

Устанавливаем распорку в середине пролета (рис. 4, б). Гибкость   верхнего пояса уменьшается вдвое:

λy=lyiy=12007,83=153,3<λпр=220

Условие выполнено. Безопасный монтаж плит покрытия на нераскрепленную ферму обеспечен.

Вывод: для обеспечения жёсткости верхнего пояса необходима постановка распорок в середине пролёта фермы.

# Список используемой литературы

1.	 Металлические конструкции: учебник для студ. высш. проф. образования / [Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др.]; под ред. Ю.И. Кудишина.     13 изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 688 с. – (Сер. Бакалавриат).

2. 	СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81