Практическая работа №1

по дисциплине «Основы гидравлики и термодинамики»

раздел «Основы гидравлики»

ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Целью данной практической работы является привитие студентам навыков практического применения таких основных разделов, как:

- уравнение Бернулли;

- уравнение неразрывности;

- режимы течения жидкости в трубах;

- гидравлические сопротивления;

- основы расчета трубопроводов;

и многих других разделов и закономерностей изученных в курсе дисциплины.

Задача студентов при выполнении практической работы заключается в  кратком и четком изложении теоретического материала затронутых тем в практической работе, а также в расчете параметров трубопровода определение диаметра труб и требуемого напора заданной водопроводной сети.

Расчетную схему трубопровода принять такой, как изображено на рис.1 водопроводная сеть с участком параллельно соединенных труб. Исходные данные для расчетов приведены в таб.1., вариант выбираются по первой букве фамилии:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ                                                                                                     СОДЕРЖАТЬСЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Введение

1.Общая часть.

  - Общие сведения о гидравлике.

  - Методы решения задач при расчете трубопроводов.

  - Теоретические основы расчета сложного трубопровода.

2.Расчетная часть.

2.1 Схема водопроводной сети.

2.2 Исходные данные.

2.3 Выбор магистральной линии.

2.4 Скорость движения жидкости.

2.5 Определение диаметра труб и потерь напора на участках магистральной линии.

2.6 Определение требуемого напора сети.

2.7 Напор в точках ответвления.

2.8 Определение потерь напора в ответвлениях.

2.9 Определение расходных характеристик ответвлений.

2.10 Диаметры труб ответвлений.

2.11 Истинная скорость движения жидкости в ответвлении.

2.12 Обоснование и выбор насоса.

3. Заключение.

Графическая часть

Схема водопроводной сети. (На миллиметровке в масштабе с нанесением всех, определенных  в расчетной части, параметров сети.)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СЛОЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Сложный трубопровод имеет разветвленные участки, состоящие из нескольких труб (ветвей), между которыми распределяется жидкость, поступающая в трубопровод из питателей.

К таким трубопроводам относятся городские и сельские водопроводы, поливные трубопроводы, трубопроводы различных технических систем, в том числе внутрипочвенного и капельного орошения.

Сечения трубопровода, в которых смыкаются несколько ветвей, называются узлами.

В зависимости от структуры разветвленных участков различают следующие типы сложных трубопроводов; с концевой раздачей жидкости (разветвленная тупиковая сеть), с параллельными ветвями, с кольцевыми участками. В практике встречаются также разнообразные сложные трубопроводы комбинированного типа.

При расчете можно выделить три основные группы задач расчета сложных трубопроводов:

- определение размеров труб по заданным в них расходам и перепадам напоров в питателях и приемниках,

- определение перепадов напоров в питателях и приемниках, необходимых

для обеспечения требуемых расходов в трубах заданных размеров

3. определение расходов в трубах заданных размеров по известным перепадам напоров.

Последние две группы задач представляют проверочные расчеты существующего трубопровода, выясняющие условия работы при различных значениях гидравлических параметров.

Для решения сформулированных задач составляется система уравнений, которые устанавливают функциональные связи между параметрами, характеризующие параметры жидкости в трубах, т.е. размерами труб, расходами жидкости и напорами. Эта система состоит из уравнений баланса расходов для каждого узла и уравнений баланса напоров (уравнений Бернулли) для каждой ветви трубопровода.

Потери напора в трубах выражаются формулой

которую для расчетов удобно привести к виду

В этих выражениях:

li и di - длина и диаметр трубы;

Vi - средняя скорость потока в трубе;

λi - коэффициент сопротивления трения;

ζi - коэффициент местного сопротивления;

Li - приведенная длина трубы (учитывая местные сопротивления с помощью

их эквивалентных длин li )

Числовой множитель равен 0,0827=  где ускорение свободного падения g выражен в м/с2.

В гидравлически длинном (или просто длинном) трубопроводе потери напора по длине настолько превышают местные потери, что их принимают как некоторую часть потерь по длине.

При расчетах длинных трубопроводов находят потери напора по длине, а затем суммарные местные потери напора учитывают, увеличивая найденные значения на 5…10%.

Конкретный вид системы расчетных уравнений и способы ее решения определяются типом сложного трубопровода и характером поставленной задачи. Для получения однозначного решения системы расчетных уравнений должна быть замкнутой, т.е. число независимых неизвестных в ней должно быть равно числу уравнений.

Ниже приводятся уравнения по расчету основных видов сложных трубопроводов. Расчет ведется с помощью расходных характеристик (модуля расхода). Расходная характеристика К представляет собой расход в данной трубе при гидравлическом уклоне, равном единице.

ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

Целью настоящего расчета является определение диаметра труб и потребного напора заданной водопроводной сети.

Водопроводная сеть с участком параллельно соединенных труб.

Расчет водопроводной сети с участком параллельно соединенных трубопроводов

1.Схема водопроводной сети.

Рис.1 Схема водопроводной сети

2. Исходные данные.

Исходные данные берутся из табл.1 и сводятся в свою произвольную таблицу.

Таблица №1

| Длина участка (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номер участка | 1 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
|  | 2 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 160 | 220 | 140 | 160 | 180 |
|  | 3 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 |
|  | 4 | 200 | 220 | 240 | 260 | 180 | 200 | 220 | 240 | 200 | 220 |
|  | 5 | 260 | 100 | 120 | 240 | 260 | 180 | 200 | 220 | 240 | 200 |
|  | 6 | 260 | 180 | 200 | 220 | 100 | 120 | 240 | 260 | 260 | 100 |
|  | 7 | 240 | 260 | 180 | 200 | 200 | 220 | 100 | 120 | 220 | 240 |
|  | 8 | 210 | 240 | 240 | 200 | 280 | 210 | 220 | 230 | 220 | 200 |
|  | 9 | 200 | 230 | 210 | 260 | 190 | 240 | 210 | 240 | 210 | 220 |
|  | 10 | 220 | 220 | 280 | 210 | 160 | 200 | 240 | 260 | 200 | 210 |
| Расход через ответвление (м3 /с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответвление | СК | 0,04 | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | 0,02 |
|  | ДЕ | 0,03 | 0,02 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | 0,03 |
|  | ЖЗ | 0.,035 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,02 | 0,035 | 0,03 | 0,02 | 0,035 | 0,02 |
|  | ЖИ | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,035 | 0,02 | 0,01 | 0,025 | 0,02 | 0,01 | 0,035 |
| Свободный напор (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка потребления | К | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 |
|  | Е | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 |
|  | З | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 15 | 25 |
|  | И | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| Отметка (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт (точка) | А | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
|  | В | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 |
|  | С | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 |
|  | Д | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 |
|  | Е | 8 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 |
|  | Ж | 11 | 12 | 5 | 4 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 7 |
|  | З | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 |
|  | И | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 |
|  | К | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 |

3. Выбор магистральной линии,

За магистральную линию обычно принимается, возможно более длинная, включающая возможно большую часть сопротивлений и пропускающая большие количества жидкости. При сравнительной одинаковой длине водопроводных линий и приблизительно равных их сопротивлениях за магистральную линию принимается такая, у которой конечная точка имеет большую отметку высоты (большую высоту горизонта) или больший свободный напор (необходимый располагаемый напор в точке потребления).

4. Скорость движения жидкости.

Обычно принимается, что скорость движения жидкости в магистральных трубопроводах составляет 0,8-2,5 м/с, а скорость движения жидкости в ответвлениях может составлять значения до 10-15 м/с. Поэтому целесообразно принять для расчетов скорость движения жидкости V =1,5 м/с.

5. Определение диаметра трубопроводов и потерь напора на участках магистральной линии.

I. Участок АВ

а) Расход  QAB = QСК +QДЕ + QЖЗ + QЖИ

б) Расчетный диаметр трубопровода определяется из уравнения расхода.

Здесь

в) Диаметр трубопровода по сортаменту и его расходная характеристика

г) Истинная скорость,

д) Потеря напора

Здесь коэффициент 1,1 введен для учета потерь на местных сопротивлениях, вы берёте коэффициент, целесообразно исходя из своих данных водопроводной сети.

2. Участок ВС.

а) Определение расхода через ветви участка. Для этого записываются следующие очевидные уравнения

∆hвc = ∆hвc2= ∆hвc3 = и т.д.

QAB = QBC2 + Q BC3 + Q BC4

Это позволяет составить следующие три уравнения

=

=

QAB = QBC2 + Q BC3 + Q BC4

Из этих уравнений можно определить все неизвестные

QBC2 , Q BC3  и Q BC4

б) Потеря напора на участке ВС.

∆hвc = ∆hвci=

3. Участок СД.

а) Расход     Q CД  = Q АВ – QСК

б) Диаметр трубопровода находится из уравнения расхода

в) По сортаменту находятся диаметр трубопровода и его расходная характеристика:

г) Истинная скорость

д) Потеря напора

Остальные участки в зависимости от выбранной магистральной линии рассчитываются аналогичным образом.

6. Определение потребного напора сети.

Потребным напором сети является напор в точке А, определяется он как полная потеря напора на всей магистральной линии, складывающаяся из суммы потерь напора (местных и по длине) на участках этой линии, разности отметок конечной и начальной точек магистральной линии и свободного напора в точке потребления на конце магистральной линии.

Нпотр .= НА = Σ∆hi + (ZЗ – ZА) + Нсв.З

Здесь

Σ∆hi = ∆hав + ∆hвс+ ∆hсд +∆hдж+ ∆hжз

где Σ∆hi – потери напора (местные и по длине) на всей магистральной линии                        ZЗ и ZА – отметки конечной и начальной точек магистральной линии.

Нсв.З – свободный напор в конечной точке  магистральной линии.

Примечание.

Как уже отмечалось, конечной точкой магистральной линии выбирается точка с большей отметкой высоты или точка, имеющая больший свободный напор. Поэтому в данном случае такой точкой может быть как точка И, так и точка З, в зависимости от исходных данных и не исключено, что конечными точками могут быть и точка Е и точка К.

7. Напор в точках ответвлений.

а) Точка С.

НС = НА –∆hав –∆hвс + (ZА – ZС)

Аналогично определяется напор в других точках ответвления.

8. Определение потерь напора в ответвлениях (суммарных: путевых и местных).

Ответвление СК.

∆hск = Нс – Нсв.к + (ZС – ZК)

Нсв.к  – свободный напор в точке  К.

Аналогично определяются потери напора в остальных ответвлениях.

9. Расходные характеристики труб ответвлений.

Ответвление СК.

Аналогично определяются расходные характеристики в других ответвлениях.

10. Диаметры труб ответвлений.

По значению расходной характеристики в соответствии с сортаментом подбирается трубопровод из условий, что свободный напор в конечной точке ответвления должен быть не менее заданного.

Ответвление СК.

а) По сортаменту   dск= ….

б) Потери напора

в) Свободный напор в точке потребления

Нсв.к = НС– ∆hск + (ZС – ZК)

Итак   dск = ….

Аналогично определяются диаметры труб других ответвлений.

11. Истинная скорость движения жидкости в ответвлении.

Ответвление СК

Аналогично определяем истинную скорость движения жидкости в других ответвлениях.

.

Таким образом для рассматриваемой сети  определены

1. Расход   Q = QАВ....

2. Напор    Нпотр. = НА = ….

Эти параметры позволяют  произвести подбор насоса, которые выпускаются промышленностью (см. приложение 2)

Приложение 1

Значения К2  в зависимости от шероховатости стенок ∆

| № п/п | d [м] | Коэффициент К2 при шероховатости стенок в мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ∆ = 0,2 | ∆ = 0,5 | ∆ = 1,0 |
| 1. | 0,075 | 1,133*10-3 | 0,663*10-3 | 0,686*10-3 |
| 2. | 0,1 | 5,162*10-3 | 3,973*10-3 | 3,187*10-3 |
| 3. | 0,125 | 16,024*10-3 | 12,469*10-3 | 9,659*10-3 |
| 4. | 0,15 | 43,37*10-3 | 34,103*10-3 | 27,627*10-3 |
| 5. | 0,175 | 98,143*10-3 | 78, 84*10-3 | 62,259*10-3 |
| 6. | 0.2 | 0,1972 | 0,1554 | 0,1271 |
| 7. | 0,25 | 0,6342 | 0,5041 | 0.4153 |
| 8. | 0,3 | 1,6469 | 1,4142 | 1,0918 |
| 9. | 0,4 | 7,4052 | 5,975 | 4,9746 |
| 10. | 0,5 | 23,7394 | 19,2578 | 16,1305 |

Примечание. При проведении расчетов можно принять:

трубы чугунные ∆ = 1,0мм

трубы стольные катанные ∆ = 0,5мм

трубы стальные цельнотянутые  ∆ = 0,2мм

Приложение 2

Некоторые типы насосов, используемых в сельскохозяйственном водоснабжении

| Производитель насос м/час | Напор, м | Число оборотов, об/км | Мощность, N, кВт | Марка насоса | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 34,5 | 2900 | 4,5 | 2К-6 | 35 |
| 10,8 | 54 | 2870 | 4,5 | 21/2кс-5х2 | 42 |
| 20 | 140 | 1450 | 37 | ВН-5 | 835 |
| 20 | 183 | 1460 | 18 | ВН-7 | 887 |
| 20 | 30,8 | 2900 | 4,5 | 2К-6 | 35 |
| 25 | 24,2 | 2900 | 4,2 | ЗК-9а | 46 |
| 30 | 20 | 2900 | 4.5 | 2К-6а | 35 |
| 30 | 24 | 2900 | 4,5 | 2К-6 | 35 |
| 30 | 34,8 | 2900 | 7,2 | ЗК-9 | 46 |
| 30 | 62 | 2900 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 30-40 | 130-103 | 1460 | 37 | ВН-5 | 835 |
| 30-40 | 16 0-110 | 1460 | 16 | ВН-7 | 887 |
| 35 | 20 | 2200 | 2,2 | С-247 | 205 |
| 35 | 22,5 | 2900 | 4,2 | ЗК-9а | 46 |
| 45 | 31 | 2900 | 7,2 | ЗК-9 | 49 |
| 45 | 57 | 2900 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 50 | 1,0 | 1450 | 14 | КСУ-50 | 550 |
| 60 | 31,6 | 1450 | 14 | 4К-12а | 163 |
| 60 | 50 | 1460 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 65 | 37,7 | 2900 | 14 | 4К-12 | 112 |
| 70 | 44,5 | 2900 | 16 | ЗК-6 | 322 |
| 70 | 50 | 1450 | 20 | КСМ-50 | 557 |
| 75 | 18 | 2900 | - | СВН-40/121 | 312 |
| 85 | 28,6 | 2900 | 14 | 4К-12а | 112 |
| 90 | 25 | 1450 | 12 | 4НДВ | 285 |
| 100 | 60 | 1450 | 30 | КСМ-100 | 971 |

Приложение 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 270 | 1450 | 133 | КСМ-100 | 1938 |
| 110 | 23,3 | 2900 | 14 | 4К-12-А | 112 |
| 120 | 20 | 1500 | 8 | С-204 | 560 |
| 135 | 15 | 1450 | 10 | 6К-12а | 130 |
| 135 | 72,5 | 2900 | 48 | 4К-6 | 126 |
| 140 | 35.9 | 1450 | 28 | 6К-8 | 450 |
| 150 | 33 | 1450 | 22 | 5-НД13 | 270 |
| 150 | 91-102 | 2950 | 60-79 | 4-НД13 | 285 |
| 180 | 18 | 1450 | 20 | 6К-8б | 380 |
| 180 | 26-38 | 1450 | 22-29 | 5НД13 | 270 |
| 180 | 97 | 2950 | 79 | 4НД13 | 285 |
| 200 | 26 | 1450 | 28 | 8К-18а | 180 |
| 216 | 48 | 1450 | 47 | 6НД13 | 300 |
| 250 | 30 | 1450 | 37.5 | 5НД13 | 270 |
| 250 | 54 | 1450 | 55 | 6НД13 | 300 |
| 250 | 500 | 2950 | 700 | 4Ц-4 | 2590 |
| 250 | 1000 | 2970 | 1500 | 4Ц-8 | 3240 |
| 270 | 1570 | 2970 | 2000 | 5Ц-10 | 5970 |
| 300 | 044 | 1450 | 55 | 8НД13 | 300 |
| 340 | 25,4 | 1450 | 40 | 8К-12 | 183 |
| 360 | 47 | 1450 | 70 | 6НЦ13 | 300 |
| 500 | 39 | 960 | 39 | 81Д13 | 950 |
| 540 | 94 | 1450 | 195 | 8ВД13 | 950 |
| 600 | 35 | 960 | 80 | 8НД13 | 1000 |
| 650 | 30 | 960 | 75 | 12НД13с | 1400 |
| 720 | 68 | 1450 | 180 | 8НД13 | 950 |
| 800 | 28 | 960 | 80 | 12НД13с | 95 |
| 900 | 154 | 1450 | 500 | 10НМК-2 | 2340 |
| 1000 | 24 | 1450 | 850 | 12НДС | 950 |
| 1000 | 180 | 1450 | 650 | 10НМК-2 | 2340 |
| Практическая работа №2 по дисциплине «Основы гидравлики и термодинамики» раздел «Основы термодинамики» ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Целью данной практической работы является привитие студентам навыков практического применения таких основных разделов, как: Количество теплоты. Тепловой поток. Удельные тепловые потоки: поверхностная плотность теплового потока, линейная плотность теплового потока, объемная плотность тепловыделений. Виды теплообмена и их характеристики. Теплоотдача и теплопередача. Температурное поле. Изотермическая поверхность. Градиент температуры. Вариант выбираются по первой букве фамилии: Буква; А; Б; В; Г; Д; Е; Ё; Ж; З; И. Вариант; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Буква; Й; К; Л; М; Н; О; П; Р; С; Т. Вариант; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Буква; У; Ф; Х; Ц; Ч; Ш; Щ; Э; Ю; Я. Вариант; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Работа состоит из 4 практических задач, которые рассмотрены ниже. Практическая работа 2.1 Определить линейную плотность теплового потока для трубки парового котла (λт = 40 Вт/(мК)), если внутренний диаметр паропровода dвн, мм, наружный — dнар, мм. Наружная сторона трубки омывается дымовыми газами с температурой tж1, оС, а внутри трубок движется вода с температурой tж2, оС. Снаружи трубка покрыта слоем сажи (λс = 0,07 Вт/(мК)) толщиной 1,5 мм, а с внутренней стороны — слоем накипи (λн = 0,15 Вт/(мК)) толщиной 2,5 мм. Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубки α1, Вт/(м2К), а со стороны воды α2, Вт/(м2К). Определить также температуры на поверхностях трубки, сажи и накипи. Как изменится линейная плотность теплового потока для "чистой" трубки (без сажи и накипи) при прочих неизменных условиях. Изобразить график изменения температуры по толщине слоев стенки трубки, сажи и накипи и в пограничных слоях (график выполнить в масштабе). Исходные данные принять по табл. 1.1 в соответствии с Вашим вариантом задания. Таблица 2.1 – Исходные данные к зданию 2.1 Варианты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. dвн, мм; 30; 36; 42; 32; 38; 44; 34; 40; 46; 35. dнар, мм; 36; 44; 51; 38; 46; 54; 40; 48; 55; 42. tж1, оС; 800; 920; 1000; 830; 950; 1030; 960; 970; 1060; 900. tж2, оС; 150; 240; 300; 170; 260; 320; 200; 280; 250; 220. α1, Вт/(м2К); 100; 220; 320; 120; 250; 350; 150; 300; 400; 200. α2, Вт/(м2К); 9000; 2500; 4000; 1000; 3000; 5000; 1500; 3500; 6000; 2000. Расположение слоев цилиндрической стенки показано на рис. 1.1. Результаты расчета необходимо занести в табл. 2.2. Рис. 2.1 – Расчетная схема. Расположение слоев цилиндрической стенки Таблица 2.2 – Результаты расчетов Вариант; , Вт/м; tс1, оС; tc2, оС; tс3, оС; tс4, оС; , Вт/м. - линейная плотность теплового потока "чистой" трубки (без сажи и накипи). Методические указания к решению задания № 2.1 Под теплопередачей понимают передачу теплоты от движущейся среды (жидкости) с большей температурой к движущейся среде (жидкости) с меньшей температурой через непроницаемую стенку любой формы. Таким образом, теплопередача включает в себя теплоотдачу от нагретой жидкости к стенке, теплопроводность внутри стенки, которая в общем случае может быть многослойной, и теплоотдачу от стенки к нагреваемой жидкости. Под термином "жидкость" понимают любую текучую среду: и капельные жидкости, и газы. В стационарном режиме теплопередачи тепловой поток через плоскую, цилиндрическую и сферическую стенки есть величина постоянная (Q = пост) и температурное поле не изменяется во времени, а зависит только от координаты. В этом случае при условии постоянства теплофизических свойств тела, температура в плоской стенке изменяется линейно, а в цилиндрической — по логарифмическому закону. Теплопередача через плоскую стенку Расчет теплопередачи через плоскую стенку удобно выполнять, используя поверхностную плотность теплового потока (1) где Q – тепловой поток, Вт; F – площадь стенки, м2. В этом случае (2) где – перепад температуры на заданном участке теплообмена, К (оС), который может состоять из одного или нескольких смежных элементарных участков теплообмена: теплоотдачи и теплопроводности, а – термическое сопротивление теплообмена этого участка или совокупности смежных участков, (м2К)/Вт. Термическое сопротивление теплоотдачи рассчитывается по формуле (3) где – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К), а формула для расчета термического сопротивления теплопроводности через i-й слой плоской стенки имеет вид (4) где – толщина i-го слоя, м; – коэффициент теплопроводности i-го слоя многослойной стенки, Вт/(мК). Термическое сопротивление теплопередачи есть сумма термических сопротивлений всех элементарных участков теплообмена. Рекомендуемая последовательность решения: а) определяют термические сопротивления всех элементарных участков; б) по двум заданным температурам в системе теплообмена находят плотность теплового потока по формуле (2); в) по найденному значению q и одной из известных температур рассчитывают остальные неизвестные температуры слоев и жидкостей. Теплопередача через цилиндрическую стенку Для расчета теплопередачи через стенку цилиндрической формы используют удельный тепловой поток, который называется линейной плотностью теплового потока (5) где Q – тепловой поток, Вт; l – длина цилиндрической стенки, м. Тогда (6) где – перепад температуры на заданном участке теплообмена, К (оС), который может состоять из ряда элементарных участков теплообмена: теплоотдачи и теплопроводности, а – линейное термическое сопротивление теплообмена этого участка, (мК)/Вт. Линейное термическое сопротивление теплоотдачи рассчитывается по формуле (7) где – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К), а d – диаметр омываемой поверхности цилиндрической стенки, м. Линейное термическое сопротивление теплопроводности i-го слоя цилиндрической стенки определяется по формуле (8) в которой – коэффициент теплопроводности i-го слоя цилиндрической стенки, Вт/(мК); di и di+1 – внутренний и наружный диаметры i-го слоя цилиндрической стенки, м. Рекомендуемый порядок решения практической работы 2.1 о теплопередаче через цилиндрическую стенку полностью совпадает с рассмотренным выше для плоской стенки. При решении практической работы 2.1 обратите внимание, что в данном случае тепловой поток направлен от дымовых газов к воде, движущейся внутри трубки. Практическая работа 2.2 Определить температуру в центре и на поверхности пластины толщиной через время после погружения в горячую среду (масло или газ) либо время нагрева до заданной температуры в центре или на поверхности пластины (согласно своего варианта), если толщина пластины во много раз меньше ее ширины и длины. Найти также среднюю по массе температуру пластины. Исходные данные принять по табл. 2.3 в соответствии с Вашим вариантом задания Таблица 2.3 – Исходные данные для практической работы 2.2 Наименование; Варианты задач. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Толщина пластины , мм; 60; 100; 70; 90; 80; 20; 36; 24; 32; 28. Материал пластины; Сталь; Огнеупор. Коэффициент теплопроводности пластины , Вт/(мК); 20; 40; 25; 35; 30; 1; 1,8; 1,2; 1,6; 1,4. Удельная теплоемкость ср, Дж/(кгК); 270; 520; 330; 450; 390; 910; 1200; 1000; 1140; 1080. Плотность , кг/м3; 7500; 7700; 7550; 7650; 7600; 1100; 1500; 1200; 1400; 1300. Одинаковая по толщине начальная температура пластины t0, оС; 10; 30; 15; 25; 20; 10; 30; 15; 25; 20. Среда, в которую помещена пластина; Масло; Газ. Температура среды (поддерживается постоянной) tж оС,; 100; 120; 105; 115; 110; 1000; 1200; 1050; 1150; 1100. Коэффициент теплоотдачи от среды к пластине , Вт/(м2К); 350; 150; 300; 200; 250; 26; 33; 27; 30; 28. Длительность нагрева , мин; 10; —; 15; —; 20; —; 30; —; 25; —. Температура в конце нагрева: — на поверхности пластины tw, оС; — в средней плоскости пластины tC, оС; — —; 89 —; — —; — 90; — —; 783 —; — —; — 887; — —; 993 —. Методические указания к практической работе 2.2 Теоретические положения расчета температурного поля бесконечной пластины при нестационарном процессе теплопроводности подробно изложены на с.66-78 учебника [1]. Для выполнения практической работы 2.2 удобно использовать известную теоретическую зависимость между относительной безразмерной температурой () и критериями Фурье (Fo) и Био (Bi) для характерных точек пластины — поверхности и центра: (2.1) справедливой для тел так называемой простейшей или классической формы, к которым относят бесконечную (неограниченную) пластину, бесконечный (неограниченный) цилиндр и шар (сферу). В зависимости (2.1): ; (2.2) где – температура середины пластины (теплового центра), К (оС), либо – температура поверхности пластины, К (оС); tж – температура окружающей среды, К (оС); – половина толщины пластины, так как нагрев пластины происходит симметрично с обеих сторон, м; – коэффициент температуропроводности, м2/с; – коэффициент теплопроводности, Вт/(мК); – удельная массовая теплоемкость, Дж/(кгК); – плотность, кг/м3; – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); – время нагрева, с. Зависимость (2.1) для бесконечной пластины изображена на графиках рисунок 2.1 и 2.2. Рисунок 2.1 - Зависимость (2.1) для середины бесконечной пластины Рисунок 2.2 - Зависимость (2.1) для поверхности бесконечной пластины Если свойства и размеры пластины заданы, то в инженерных расчетах рассматривают две основные постановки задачи расчета нагрева (охлаждения) тел простейшей формы: прямую и обратную. При решении прямой задачи известны: — теплофизические свойства материала пластины: , , , ; — толщина пластины: ; — коэффициент теплоотдачи: ; — начальная температура пластины: t0; — температура окружающей среды: tж; — время нагрева (охлаждения): . В результате решения прямой задачи находят температуру поверхности и температуру середины пластины (теплового центра) по следующему алгоритму: а) рассчитывают значения критериев Фурье и Био по формуле (2.2); б) по графикам на рисунках 2.1 и 2.2 находят значения относительной безразмерной температуры середины пластины и ее поверхности ; в) рассчитывают температуру в средней плоскости пластины и на ее поверхности по формуле (2.3) г) находят среднюю по массе температуру пластины tm при допущении параболического распределения температуры по ее сечению: (2.4) При решении обратной задачи определяют время (), необходимое для достижения заданной температуры поверхности пластины () либо температуры ее средней плоскости (). Также находят неизвестную по условию задачи температуру ( или ) и среднемассовую температуру пластины. Для решения обратной задачи должны быть заданы: — теплофизические свойства материала пластины: , , , ; — толщина пластины: ; — коэффициент теплоотдачи: ; — начальная температура пластины: t0; — температура окружающей среды: tж; — температура либо поверхности пластины (), либо ее средней плоскости () в конце нагрева. Алгоритм определения , или и tm заключается в следующем: а) рассчитывают критерий Био и заданную относительную безразмерную температуру или по формуле (2.2); б) по графикам на рисунках 2.1 и 2.2 находят критерий Фурье, по значению которого рассчитывают время нагрева пластины: (2.5) в) по найденному критерию Фурье и заданному критерию Био находят неизвестную относительную безразмерную температуру , если задана , и соответственно, находят , если задана . Затем по формуле (2.3) рассчитывают температуру этой поверхности; г) в заключение расчета по формуле (4) находят среднемассовую температуру пластины. Практическая работа 2.3 При заданных условиях конденсации определить: а) средний коэффициент теплоотдачи; б) тепловой поток, отводимый через стенку трубы при конденсации пара; в) расход конденсата, стекающего с трубы (режим конденсации рассматривать как пленочную конденсацию неподвижного пара). Данные, необходимые для выполнения практической работы 2.3, выбрать из табл. 2.4 согласно таблице вариантов Таблица 2.4 – Данные, необходимые для выполнения практической работы 2.3 Исходные данные; Варианты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Давление сухого насыщенного пара р, кПа; 2,33; 4,24; 4,24; 4,24; 7,37; 2,33; 4,24; 4,24; 4,24; 7,37. Пар конденсируется на внешней стенке трубы; Труба расположена вертикально; Труба расположена горизонтально. Длина трубы, м; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 2; 2,5; 3; 3,5; 4. Диаметр трубы, м; 0,02; 0,024; 0,02; 0,024; 0,04; 0,024; 0,02; 0,024; 0,02; 0,024. Средняя температура стенки, оС; 15; 25; 20; 27; 35; 15; 25; 20; 27; 35. Методические указания к практической работе 2.3 При пленочной конденсации сухого насыщенного пара на вертикальной трубе средний по высоте коэффициент теплотдачи определяется по формуле (3.1): а) ламинарный режим течения пленки конденсата (Z ⋜≼ 2300): (3.1) б) смешанный режим течения пленки конденсата — ламинарный режим на верхнем участке вертикальной трубы и турбулентный режим на нижнем участке: (3.2) где – поправочный коэффициент, учитывающий зависимость физических свойств пленки конденсата от температуры; критерии Прандтля и определяются для конденсата при температурах насыщения и средней температуре стенки. В вышеприведенных формулах: (3.3) – критерий Рейнольдса при конденсации: – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); = tн – tc – температурный напор, оС; tн – температура насыщения, оС; tс – температура стенки трубы, оС; h – высота трубы, м; r – скрытая теплота парообразования, Дж/кг; – кинематический коэффициент вязкости пленки конденсата, м2/с; – плотность конденсата, кг/м3; В = 4/(r ) – комплекс, который находят по табл. 2.5. (3.4) – приведенная высота трубы: g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения; – коэффициент теплопроводности конденсата, Вт/(мК); (3.5) – комплекс, приведенный в табл. 2.5 в зависимости от температуры насыщения. Таблица 2.5 – Значения комплекса А и В в зависимости от температуры насыщения tс – температура стенки трубы, оС; А, 1/(m °C); В 103, м/Вт; tс – температура стенки трубы, оС; A. 1/(M°C); В 103, м/Вт. 20; 5,16; 1,62; 170; 136; 12,04. 30; 7,88; 2,06; 180; 150; 12,90. 40; 11,4; 2,54; 190; 167; 14,02. 50; 15,6; 3,06; 200; 182; 15,05. 60; 20,9; 3,62; 210; 197; 16,08. 70; 27,1; 4,22; 220; 218; 17,63. 80; 34,5; 4,88; 230; 227; 18,40. 90; 42,7; 5,57; 240; 246; 19,78. 100; 51,5; 6,28; 250; 264; 21,32. HO; 60,7; 6,95; 260; 278; 22,70. 120; 70,3; 7,65; 270; 296; 24,42. 130; 82,0; 8,47; 280; 312; 26,31. 140; 94,0; 9,29; 290; 336; 28,72. 150; 107; 10,15; 300; 354; 31,21. 160; 122; 11,09. Физические свойства конденсата находят по справочным таблицам, например, задачника [2] по температуре насыщения конденсата. Значение удельной теплоты фазового перехода (r) также находят по температуре насыщения или по заданному давлению сухого насыщенного пара по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара [12] или воспользоваться данными табл. 2.6 настоящих методических указаний. Таблица 2.6 – Зависимость температуры и теплоты парообразования от давления p, МПа; tн, oC; r, кДж/кг; p, МПа; tн, oC; r, кДж/кг. 0,00123; 10; 2477,4; 0,00737; 40; 2406,5. 0,00234; 20; 2453,8; 0,01234; 50; 2382,5. 0,00424; 30; 2430,2; 0,1000; 99,63; 2258,2. Заметим, что в расчетные формулы теплотдачи при конденсации r следует подставлять в Дж/кг! Рассчитав критерий Рейнольдса по одной из формул Re = f(Z) легко можно найти и значение коэффициента теплоотдачи при конденсации: (3.6) Алгоритм расчета теплоотдачи при конденсации на горизонтальной трубе незначительно отличается от изложенного выше. Практическая работа 2.4 Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи , температурный напор и температуру tс поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление р, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения. Построить схематично график зависимости q и при кипении воды, указав на ней область пузырькового кипения и ориентировочно положение точки, соответствующей заданному режиму. Данные, необходимые для решения своего варианта задачи, взять из табл. 2.7 согласно таблице вариантов. Таблица 2.7 – Данные, необходимые для выполнения практической работы 2.4 Исходные данные; Варианты. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Интенсивность теплового потока q, МВт/м2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,2; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 0,6. Давление насыщения р, МПа; 1,0; 1,56; 2,32; 3,35; 4,7; 1,0; 1,56; 2,32; 3,35; 4,7. Методические указания к практической работе 2.4 Изучите режимы процессов кипения, а для пузырькового и пленочного режимов — методику определения коэффициентов теплоотдачи. Заинтересованность в высокой интенсивности теплообмена заставляет обратить внимание, особенно на пузырьковый режим кипения. Однако именно для этой области кипения пока не существует строгой теории. Поэтому, а также вследствие опечаток в ряде изданий, формулы для расчета теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении различных жидкостей, в том числе и воды, иногда отличаются друг от друга, так что результаты вычислений по ним существенно не совпадают. Поэтому рекомендуется пользоваться следующими формулами для пузырькового кипения в неограниченном объеме (все величины, входящие в них, выражены в единицах СИ). Для произвольных жидкостей — формула Кутателадзе: где значение в первых скобках выражается в м–2, во вторых скобках — безразмерно, g = 9,81 м/с2; – плотность кипящей жидкости и сухого насыщенного пара, кг/м3; – коэффициент теплопроводности кипящей жидкости, Вт/(мК); – ее поверхностное натяжение, Н/м; а – ее коэффициент температуропроводности, м2/с; – ее давление насыщения, Па; r – удельная теплота парообразования, Дж/кг; q – плотность теплового потока, Вт/м2; Pr – число Прандтля жидкости. Контроль за единицами величин, подставляемых в формулу, должен быть особенно тщательным. Более простая и точная (± 35 %) формула расчета теплоотдачи при пузырьковом кипении, но применяемая только для воды, рекомендована Михеевым. С учетом последующего уточнения (см.: Рассохин Н.Г., Шведов Р.С., Кузьмин А.В. Расчет теплоотдачи при кипении. Теплоэнергетика, 1970, № 9, с. 58–59) она имеет вид: При 0,1 МПа ≤ р ≤ 3 МПа ; при 3 МПа ≤ р ≤ 20 МПа , где – коэффициент теплоотдачи, имеет размерность Вт/(м2К); р – МПа; q – Вт/м2. Наиболее вероятный источник ошибок при вычислении — недостаточный контроль за единицами величин, подставляемых в формулы. После вычисления по указанным формулам коэффициента теплоотдачи определяют по формуле Ньютона – Рихмана температурный напор при кипении. Зная давление кипящей воды, определяют по таблицам термодинамических свойств насыщенного водяного пара и воды (или по табл. 2.8 приложения [1]) температуру насыщения tн, а по tн и находят температуру поверхности нагрева. Таблица 2.8 – Физические свойства воды на линии насыщения t, °C; p10-5 Па,; ρ, кг/м3; h, кДж/кг; Cр, кДж/(кгК); 102, Вт/(мK); a 108 m2/c; μ106 Пас; ν106 м2/с; β104 1/K; 104. H/м; Pr. 0; 1,013; 999,9; 0; 4,212; 55,1; 13,1; 1788; 1,789; -0,63; 756,4; 13,67. 10; 1,013; 999,7; 42.04; 4,191; 57,4; 13,7; 1306; 1,306; 40,70; 741,6; 9,52. 20; 1,013; 998,2; 83,91; 4,183; 59,9; 14,3; 1004; 1,006; 1,82; 726,9; 7,02. 30; 1,013; 995,7; 125,7; 4,174; 61,8; 14,9; 801,5; 0,805; 3,21; 712,2; 5,42. 40; 1,013; 992,2; 167,5; 4,174; 63,5; 15,3; 653,3; 0,659; 3,87; 696,5; 4,31. 50; 1,013; 988,1; 209,3; 4,174; 64,8; 15,7; 549,4; 0,556; 4,49; 676,9; 3,54. 60; 1,013; 983,1; 251,1; 4,179; 65,9; 16,0; 469,9; 0,478; 5,11; 662,2; 2,98. 70; 1,013; 977,8; 293,0; 4,187; 66,8; 16,3; 406,1; 0,415; 5,70; 643,5; 2,55. 80; 1,013; 971,8; 355.0; 4,195; 67,4; 16,6; 355,1; 0,365; 6,32; 625,9; 2,21. 90; 1,013; 965,3; 377,0; 4,208; 68,0; 16,8; 314,9; 0,326; 6,95; 607,2; 1,95. 100; 1,013; 958,4; 419,1; 4,220; 68,3; 16,9; 282,5; 0,295; 7,52; 588,6; 1,75. 110; 1,43; 951,0; 461,4; 4,233; 68,5; 17,0; 259,0; 0,272; 8,08; 569,0; 1,60. 120; 1,98; 943,1; 503,7; 4,250; 68,6; 17,1; 237,4; 0,252; 8,64; 548,4; 1,47. 130; 2,70; 934,8; 546 4; 4,266; 686; 122; 217,8; 0,233; 9,19; 528.8; 1,36. 140; 3,61; 926,1; 589,1; 4,287; 68,5; 17,2; 201,1; 0,217; 9,72; 507,2; 1,26'. 150; 4,76; 917,0; 632,2; 4,313; 68,4; 17,3; 186,4; 0,203; 10,3; 486,6; 1,17. 160; 6,18; 907,0; 675,4; 4,346; 68,3; 17,3; 173,6; 0,191; 10,7; 466,0; 1,10. 170; 7,92; 897,3; 719,3; 4,380; 67,9; 17,3; 162,8; 0,181; 11,3; 443,4; 1,05. 180; 10,03; 886,9; 763,3; 4,417; 67,4; 17,2; 153,0; 0,173; 11,9; 422,8; 1,00. 190; 12,55; 876,0; 807,8; 4,459; 67,0; 17,1; 144,2; 0,165; 12,6; 400,2; 0,96. 200; 15,55; 863,0; 852,5; 4,505; 66,3; 17,0; 136,4; 0,158; 13,3; 376,7; 0,93. 210; 19,08; 852,8; 897,7; 4,555; 65,5; 16,9; 130,5; 0,153; 14,1; 354,1; 0,91. 220; 23,20; 840,3; 943,7; 4,614; 64.5; 16,6; 124,6; 0,148; 14,8; 331,6; 0,89. 2.30; 27,98; 827,3; 990,2; 4,681; 63,7; 16,4; 119,7; 0,145; 15,9; 310,0; 0,88. 240; 33,48; 813,6; 1037,5; 4,756; 62,8; 16.2; 114,8; 0,141; 16,8; 285,5; 0,87. 250; 39,78; 799,0; 1085,7; 4,844; 61,8; 15,9; 109,9; 0,137; 18,1; 261,9; 0,86. 260; 46,94; 784,0; 1135,7; 4,949; 60,5; 15,6; 105,9; 0,135; 19,7; 237,4; 0,87. 270; 55,05; 767,9; 1185,7; 5,070; 59,0; 15,1; 102,0; 0,133; 21,6; 214,8; 0,88. 280; 64,19; 750,7; 1236,8; 5,230; 57,4; 14,6; 98,1; 0,131; 23,7; 191,3; 0,90. 290; 74,45; 732,3; 1290,0; 5,485; 55,8; 13,9; 94,2; 0,129; 26,2; 168,7; 0,93. 300; 85,92; 712,5; 1344,9; 5,736; 54,0; 13,2; 91,2; 0,128; 29,2; 144,2; 0,97. 310; 98,70; 691,1; 1402,2; 6,071; 52,3; 12,5; 88,3; 0,128; 32,9; 120,7; 1,03. 320; 112,90; 667,1; 1462,1; 6,574; 50,6; 11,5; 85,3; 0,128; 38,2; 98,10; 1,11. 330; 128,65; 640,2; 1526,2; 7,244; 48,4; 10,4; 81,4; 0,127; 43,3; 76,71; 1,22. 340; 146,08; 610,1; 1594,8; 8,165; 45,7; 9,17; 77,5; 0,127; 53,4; 56,70; 1,39. 350; 165,37; 574,4; 1671,4; 9,504; 43,0; 7,88; 72,6; 0,126; 66,8; 38,16; 1,60. 360; 186,74; 528,0; 1761,5; 13,984; 39,5; 5,36; 66,7; 0,126; 109; 20,21; 2,35. 370; 210,53; 450,5; 1892,5; 40,321; 33,7; 1,86; 56,9; 0,126; 164; 4,709; 6,79. График зависимости q и схематично приведен на рис. 2.3 и 2.4. Правильность решения задачи можно проконтролировать, сопоставив результат с диапазоном значений коэффициента теплоотдачи при пузырьковом (пузырчатом) кипении воды. Нижняя граница этого диапазона ≈ 20 кВт/(м2К), верхняя представлена в зависимости от давления на рис. 2.5. Рисунок 2.3 – Зависимость плотности теплового потока от перегрева жидкости а) б) Рисунок 2.4 – График зависимости q от при кипении жидкости. Переход к пленочному режиму при паровом (а) и электрическом (б) обогревах Рисунок 2.5 – Зависимость , и от давления кипения воды в большом объеме в условиях свободной конвекции |  |  |  |  |  |

Практическая работа №2

по дисциплине «Основы гидравлики и термодинамики»

раздел «Основы термодинамики»

ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Целью данной практической работы является привитие студентам навыков практического применения таких основных разделов, как: Количество теплоты. Тепловой поток. Удельные тепловые потоки: поверхностная плотность теплового потока, линейная плотность теплового потока, объемная плотность тепловыделений. Виды теплообмена и их характеристики. Теплоотдача и теплопередача. Температурное поле. Изотермическая поверхность. Градиент температуры.

Вариант выбираются по первой букве фамилии:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Работа состоит из 4 практических задач, которые рассмотрены ниже.

Практическая работа 2.1

Определить линейную плотность теплового потока для трубки парового котла (λт = 40 Вт/(мК)), если внутренний диаметр паропровода dвн, мм, наружный — dнар, мм. Наружная сторона трубки омывается дымовыми газами с температурой tж1, оС, а внутри трубок движется вода с температурой tж2, оС. Снаружи трубка покрыта слоем сажи (λс = 0,07 Вт/(мК)) толщиной 1,5 мм, а с внутренней стороны — слоем накипи (λн = 0,15 Вт/(мК)) толщиной 2,5 мм. Коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к стенке трубки α1, Вт/(м2К), а со стороны воды α2, Вт/(м2К).

Определить также температуры на поверхностях трубки, сажи и накипи. Как изменится линейная плотность теплового потока для "чистой" трубки (без сажи и накипи) при прочих неизменных условиях.

Изобразить график изменения температуры по толщине слоев стенки трубки, сажи и накипи и в пограничных слоях (график выполнить в масштабе).

Исходные данные принять по табл. 1.1 в соответствии с Вашим вариантом задания.

Таблица 2.1 – Исходные данные к зданию 2.1

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| dвн, мм | 30 | 36 | 42 | 32 | 38 | 44 | 34 | 40 | 46 | 35 |
| dнар, мм | 36 | 44 | 51 | 38 | 46 | 54 | 40 | 48 | 55 | 42 |
| tж1, оС | 800 | 920 | 1000 | 830 | 950 | 1030 | 960 | 970 | 1060 | 900 |
| tж2, оС | 150 | 240 | 300 | 170 | 260 | 320 | 200 | 280 | 250 | 220 |
| α1, Вт/(м2К) | 100 | 220 | 320 | 120 | 250 | 350 | 150 | 300 | 400 | 200 |
| α2, Вт/(м2К) | 9000 | 2500 | 4000 | 1000 | 3000 | 5000 | 1500 | 3500 | 6000 | 2000 |

Расположение слоев цилиндрической стенки показано на рис. 1.1.

Результаты расчета необходимо занести в табл. 2.2.

Рис. 2.1 – Расчетная схема. Расположение слоев цилиндрической стенки

Таблица 2.2 – Результаты расчетов

| Вариант | , Вт/м | tс1, оС | tc2, оС | tс3, оС | tс4, оС | , Вт/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- линейная плотность теплового потока "чистой" трубки (без сажи и накипи).

Методические указания к решению задания № 2.1

Под теплопередачей понимают передачу теплоты от движущейся среды (жидкости) с большей температурой к движущейся среде (жидкости) с меньшей температурой через непроницаемую стенку любой формы. Таким образом, теплопередача включает в себя теплоотдачу от нагретой жидкости к стенке, теплопроводность внутри стенки, которая в общем случае может быть многослойной, и теплоотдачу от стенки к нагреваемой жидкости. Под термином "жидкость" понимают любую текучую среду: и капельные жидкости, и газы.

В стационарном режиме теплопередачи тепловой поток через плоскую, цилиндрическую и сферическую стенки есть величина постоянная (Q = пост) и температурное поле не изменяется во времени, а зависит только от координаты.

В этом случае при условии постоянства теплофизических свойств тела, температура в плоской стенке изменяется линейно, а в цилиндрической — по логарифмическому закону.

Теплопередача через плоскую стенку

Расчет теплопередачи через плоскую стенку удобно выполнять, используя поверхностную плотность теплового потока

(1)

где Q – тепловой поток, Вт; F – площадь стенки, м2.

В этом случае

(2)

где  – перепад температуры на заданном участке теплообмена, К (оС), который может состоять из одного или нескольких смежных элементарных участков теплообмена: теплоотдачи и теплопроводности, а  – термическое сопротивление теплообмена этого участка или совокупности смежных участков, (м2К)/Вт.

Термическое сопротивление теплоотдачи рассчитывается по формуле

(3)

где  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К), а формула для расчета термического сопротивления теплопроводности через i-й слой плоской стенки имеет вид

(4)

где  – толщина i-го слоя, м;  – коэффициент теплопроводности i-го слоя многослойной стенки, Вт/(мК).

Термическое сопротивление теплопередачи есть сумма термических сопротивлений всех элементарных участков теплообмена.

Рекомендуемая последовательность решения:

а) определяют термические сопротивления всех элементарных участков;

б) по двум заданным температурам в системе теплообмена находят плотность теплового потока по формуле (2);

в) по найденному значению q и одной из известных температур рассчитывают остальные неизвестные температуры слоев и жидкостей.

Теплопередача через цилиндрическую стенку

Для расчета теплопередачи через стенку цилиндрической формы используют удельный тепловой поток, который называется линейной плотностью теплового потока

(5)

где Q – тепловой поток, Вт; l – длина цилиндрической стенки, м.

Тогда

(6)

где  – перепад температуры на заданном участке теплообмена, К (оС), который может состоять из ряда элементарных участков теплообмена: теплоотдачи и теплопроводности, а  – линейное термическое сопротивление теплообмена этого участка, (мК)/Вт.

Линейное термическое сопротивление теплоотдачи рассчитывается по формуле

(7)

где  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К), а d – диаметр омываемой поверхности цилиндрической стенки, м.

Линейное термическое сопротивление теплопроводности i-го слоя цилиндрической стенки определяется по формуле

(8)

в которой  – коэффициент теплопроводности i-го слоя цилиндрической стенки, Вт/(мК); di и di+1 – внутренний и наружный диаметры i-го слоя цилиндрической стенки, м.

Рекомендуемый порядок решения практической работы 2.1 о теплопередаче через цилиндрическую стенку полностью совпадает с рассмотренным выше для плоской стенки.

При решении практической работы 2.1 обратите внимание, что в данном случае тепловой поток направлен от дымовых газов к воде, движущейся внутри трубки.

Практическая работа 2.2

Определить температуру в центре и на поверхности пластины толщиной через время  после погружения в горячую среду (масло или газ) либо время нагрева до заданной температуры в центре или на поверхности пластины (согласно своего варианта), если толщина пластины во много раз меньше ее ширины и длины. Найти также среднюю по массе температуру пластины.

Исходные данные принять по табл. 2.3 в соответствии с Вашим вариантом задания

Таблица 2.3 – Исходные данные для практической работы 2.2

| Наименование | Варианты задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Толщина пластины , мм | 60 | 100 | 70 | 90 | 80 | 20 | 36 | 24 | 32 | 28 |
| Материал пластины | Сталь |  |  |  |  | Огнеупор |  |  |  |  |
| Коэффициент теплопроводности пластины , Вт/(мК) | 20 | 40 | 25 | 35 | 30 | 1 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| Удельная теплоемкость ср, Дж/(кгК) | 270 | 520 | 330 | 450 | 390 | 910 | 1200 | 1000 | 1140 | 1080 |
| Плотность , кг/м3 | 7500 | 7700 | 7550 | 7650 | 7600 | 1100 | 1500 | 1200 | 1400 | 1300 |
| Одинаковая по толщине начальная температура пластины t0, оС | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 |
| Среда, в которую помещена пластина | Масло |  |  |  |  | Газ |  |  |  |  |
| Температура среды (поддерживается постоянной) tж оС, | 100 | 120 | 105 | 115 | 110 | 1000 | 1200 | 1050 | 1150 | 1100 |
| Коэффициент теплоотдачи от среды к пластине , Вт/(м2К) | 350 | 150 | 300 | 200 | 250 | 26 | 33 | 27 | 30 | 28 |
| Длительность нагрева , мин | 10 | — | 15 | — | 20 | — | 30 | — | 25 | — |
| Температура в конце нагрева: — на поверхности пластины tw, оС; — в средней плоскости пластины tC, оС | — — | 89 — | — — | — 90 | — — | 783 — | — — | — 887 | — — | 993 — |

Методические указания к практической работе 2.2

Теоретические положения расчета температурного поля бесконечной пластины при нестационарном процессе теплопроводности подробно изложены на с.66-78 учебника [1].

Для выполнения практической работы 2.2 удобно использовать известную теоретическую зависимость между относительной безразмерной температурой () и критериями Фурье (Fo) и Био (Bi) для характерных точек пластины — поверхности и центра:

(2.1)

справедливой для тел так называемой простейшей или классической формы, к которым относят бесконечную (неограниченную) пластину, бесконечный (неограниченный) цилиндр и шар (сферу). В зависимости (2.1):

;                                                                (2.2)

где   – температура середины пластины (теплового центра), К (оС),

либо  – температура поверхности пластины, К (оС);

tж – температура окружающей среды, К (оС);

– половина толщины пластины, так как нагрев пластины происходит симметрично с обеих сторон, м;

– коэффициент температуропроводности, м2/с;

– коэффициент теплопроводности, Вт/(мК);

– удельная массовая теплоемкость, Дж/(кгК);

– плотность, кг/м3;

– коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К);

– время нагрева, с.

Зависимость (2.1) для бесконечной пластины изображена на графиках рисунок 2.1 и 2.2.

Рисунок 2.1 - Зависимость (2.1) для середины бесконечной пластины

Рисунок 2.2 - Зависимость (2.1) для поверхности бесконечной пластины

Если свойства и размеры пластины заданы, то в инженерных расчетах рассматривают две основные постановки задачи расчета нагрева (охлаждения) тел простейшей формы: прямую и обратную.

При решении прямой задачи известны:

— теплофизические свойства материала пластины: , , , ;

— толщина пластины: ;

— коэффициент теплоотдачи: ;

— начальная температура пластины: t0;

— температура окружающей среды: tж;

— время нагрева (охлаждения): .

В результате решения прямой задачи находят температуру поверхности  и температуру середины пластины (теплового центра)  по следующему алгоритму:

а) рассчитывают значения критериев Фурье и Био по формуле (2.2);

б) по графикам на рисунках 2.1 и 2.2 находят значения относительной безразмерной температуры середины пластины  и ее поверхности ;

в) рассчитывают температуру в средней плоскости пластины и на ее поверхности по формуле

(2.3)

г) находят среднюю по массе температуру пластины tm при допущении параболического распределения температуры по ее сечению:

(2.4)

При решении обратной задачи определяют время (), необходимое для достижения заданной температуры поверхности пластины () либо температуры ее средней плоскости (). Также находят неизвестную по условию задачи температуру ( или ) и среднемассовую температуру пластины.

Для решения обратной задачи должны быть заданы:

— теплофизические свойства материала пластины: , , , ;

— толщина пластины: ;

— коэффициент теплоотдачи: ;

— начальная температура пластины: t0;

— температура окружающей среды: tж;

— температура либо поверхности пластины (), либо ее средней плоскости () в конце нагрева.

Алгоритм определения ,  или  и tm заключается в следующем:

а) рассчитывают критерий Био и заданную относительную безразмерную температуру  или  по формуле (2.2);

б) по графикам на рисунках 2.1 и 2.2 находят критерий Фурье, по значению которого рассчитывают время нагрева пластины:

(2.5)

в) по найденному критерию Фурье и заданному критерию Био находят неизвестную относительную безразмерную температуру , если задана , и соответственно, находят , если задана . Затем по формуле (2.3) рассчитывают температуру этой поверхности;

г) в заключение расчета по формуле (4) находят среднемассовую температуру пластины.

Практическая работа 2.3

При заданных условиях конденсации определить: а) средний коэффициент теплоотдачи; б) тепловой поток, отводимый через стенку трубы при конденсации пара; в) расход конденсата, стекающего с трубы (режим конденсации рассматривать как пленочную конденсацию неподвижного пара).

Данные, необходимые для выполнения практической работы 2.3, выбрать из табл. 2.4 согласно таблице вариантов

Таблица 2.4 – Данные, необходимые для выполнения практической работы 2.3

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Давление сухого насыщенного пара р, кПа | 2,33 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 7,37 | 2,33 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 7,37 |
| Пар конденсируется на внешней стенке трубы | Труба расположена вертикально |  |  |  |  | Труба расположена горизонтально |  |  |  |  |
| Длина трубы, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Диаметр трубы, м | 0,02 | 0,024 | 0,02 | 0,024 | 0,04 | 0,024 | 0,02 | 0,024 | 0,02 | 0,024 |
| Средняя температура стенки, оС | 15 | 25 | 20 | 27 | 35 | 15 | 25 | 20 | 27 | 35 |

Методические указания к практической работе 2.3

При пленочной конденсации сухого насыщенного пара на вертикальной трубе средний по высоте коэффициент теплотдачи определяется по формуле (3.1): а) ламинарный режим течения пленки конденсата (Z ⋜≼ 2300):

(3.1)

б) смешанный режим течения пленки конденсата — ламинарный режим на верхнем участке вертикальной трубы и турбулентный режим на нижнем участке:

(3.2)

где  – поправочный коэффициент, учитывающий зависимость физических свойств пленки конденсата от температуры; критерии Прандтля  и  определяются для конденсата при температурах насыщения и средней температуре стенки.

В вышеприведенных формулах:

(3.3)

– критерий Рейнольдса при конденсации:

– коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К);

= tн – tc – температурный напор, оС;

tн – температура насыщения, оС;

tс – температура стенки трубы, оС;

h – высота трубы, м;

r – скрытая теплота парообразования, Дж/кг;

– кинематический коэффициент вязкости пленки конденсата, м2/с;

– плотность конденсата, кг/м3;

В = 4/(r  ) – комплекс, который находят по табл. 2.5.

(3.4)

– приведенная высота трубы: g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения; – коэффициент теплопроводности конденсата, Вт/(мК);

(3.5)

– комплекс, приведенный в табл. 2.5 в зависимости от температуры насыщения.

Таблица 2.5 – Значения комплекса А и В в зависимости от температуры насыщения

| tс – температура стенки трубы, оС | А, 1/(m °C) | В 103, м/Вт | tс – температура стенки трубы, оС | A. 1/(M°C) | В 103, м/Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5,16 | 1,62 | 170 | 136 | 12,04 |
| 30 | 7,88 | 2,06 | 180 | 150 | 12,90 |
| 40 | 11,4 | 2,54 | 190 | 167 | 14,02 |
| 50 | 15,6 | 3,06 | 200 | 182 | 15,05 |
| 60 | 20,9 | 3,62 | 210 | 197 | 16,08 |
| 70 | 27,1 | 4,22 | 220 | 218 | 17,63 |
| 80 | 34,5 | 4,88 | 230 | 227 | 18,40 |
| 90 | 42,7 | 5,57 | 240 | 246 | 19,78 |
| 100 | 51,5 | 6,28 | 250 | 264 | 21,32 |
| HO | 60,7 | 6,95 | 260 | 278 | 22,70 |
| 120 | 70,3 | 7,65 | 270 | 296 | 24,42 |
| 130 | 82,0 | 8,47 | 280 | 312 | 26,31 |
| 140 | 94,0 | 9,29 | 290 | 336 | 28,72 |
| 150 | 107 | 10,15 | 300 | 354 | 31,21 |
| 160 | 122 | 11,09 |  |  |  |

Физические свойства конденсата находят по справочным таблицам, например, задачника [2] по температуре насыщения конденсата.

Значение удельной теплоты фазового перехода (r) также находят по температуре насыщения или по заданному давлению сухого насыщенного пара по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара [12] или воспользоваться данными табл. 2.6 настоящих методических указаний.

Таблица 2.6 – Зависимость температуры и теплоты парообразования от давления

| p, МПа | tн, oC | r, кДж/кг | p, МПа | tн, oC | r, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00123 | 10 | 2477,4 | 0,00737 | 40 | 2406,5 |
| 0,00234 | 20 | 2453,8 | 0,01234 | 50 | 2382,5 |
| 0,00424 | 30 | 2430,2 | 0,1000 | 99,63 | 2258,2 |

Заметим, что в расчетные формулы теплотдачи при конденсации r следует подставлять в Дж/кг!

Рассчитав критерий Рейнольдса по одной из формул Re = f(Z) легко можно найти и значение коэффициента теплоотдачи при конденсации:

(3.6)

Алгоритм расчета теплоотдачи при конденсации на горизонтальной трубе незначительно отличается от изложенного выше.

Практическая работа 2.4

Пользуясь формулой Кутателадзе и формулой Михеева, определить коэффициент теплоотдачи , температурный напор  и температуру tс поверхности нагрева при пузырьковом кипении воды в неограниченном объеме, если даны плотность теплового потока q, подводимого к поверхности нагрева, и давление р, при котором происходит кипение. Сопоставить результаты расчета по обеим формулам, вычислив процент несовпадения.

Построить схематично график зависимости q и  при кипении воды, указав на ней область пузырькового кипения и ориентировочно положение точки, соответствующей заданному режиму.

Данные, необходимые для решения своего варианта задачи, взять из табл. 2.7 согласно таблице вариантов.

Таблица 2.7 – Данные, необходимые для выполнения практической работы 2.4

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Интенсивность теплового потока q, МВт/м2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Давление насыщения р, МПа | 1,0 | 1,56 | 2,32 | 3,35 | 4,7 | 1,0 | 1,56 | 2,32 | 3,35 | 4,7 |

Методические указания к практической работе 2.4

Изучите режимы процессов кипения, а для пузырькового и пленочного режимов — методику определения коэффициентов теплоотдачи.

Заинтересованность в высокой интенсивности теплообмена заставляет обратить внимание, особенно на пузырьковый режим кипения. Однако именно для этой области кипения пока не существует строгой теории. Поэтому, а также вследствие опечаток в ряде изданий, формулы для расчета теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении различных жидкостей, в том числе и воды, иногда отличаются друг от друга, так что результаты вычислений по ним существенно не совпадают. Поэтому рекомендуется пользоваться следующими формулами для пузырькового кипения в неограниченном объеме (все величины, входящие в них, выражены в единицах СИ). Для произвольных жидкостей — формула Кутателадзе:

где значение в первых скобках выражается в м–2, во вторых скобках — безразмерно, g = 9,81 м/с2;

– плотность кипящей жидкости и сухого насыщенного пара, кг/м3;

– коэффициент теплопроводности кипящей жидкости, Вт/(мК);

– ее поверхностное натяжение, Н/м;

а – ее коэффициент температуропроводности, м2/с;

– ее давление насыщения, Па;

r – удельная теплота парообразования, Дж/кг;

q – плотность теплового потока, Вт/м2;

Pr – число Прандтля жидкости.

Контроль за единицами величин, подставляемых в формулу, должен быть особенно тщательным.

Более простая и точная (± 35 %) формула расчета теплоотдачи при пузырьковом кипении, но применяемая только для воды, рекомендована Михеевым. С учетом последующего уточнения (см.: Рассохин Н.Г., Шведов Р.С., Кузьмин А.В. Расчет теплоотдачи при кипении. Теплоэнергетика, 1970, № 9, с. 58–59) она имеет вид:

При 0,1 МПа ≤ р ≤ 3 МПа

;

при 3 МПа ≤ р ≤ 20 МПа

,

где  – коэффициент теплоотдачи, имеет размерность Вт/(м2К); р – МПа; q – Вт/м2.

Наиболее вероятный источник ошибок при вычислении  — недостаточный контроль за единицами величин, подставляемых в формулы. После вычисления по указанным формулам коэффициента теплоотдачи  определяют по формуле Ньютона – Рихмана температурный напор  при кипении. Зная давление кипящей воды, определяют по таблицам термодинамических свойств насыщенного водяного пара и воды (или по табл. 2.8 приложения [1]) температуру насыщения tн, а по tн и  находят температуру поверхности нагрева.

Таблица 2.8 – Физические свойства воды на линии насыщения

| t, °C | p10-5 Па, | ρ, кг/м3 | h, кДж/кг | Cр, кДж/(кгК) | 102, Вт/(мK) | a 108 m2/c | μ106 Пас | ν106 м2/с | β104 1/K | 104. H/м | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,013 | 999,9 | 0 | 4,212 | 55,1 | 13,1 | 1788 | 1,789 | -0,63 | 756,4 | 13,67 |
| 10 | 1,013 | 999,7 | 42.04 | 4,191 | 57,4 | 13,7 | 1306 | 1,306 | 40,70 | 741,6 | 9,52 |
| 20 | 1,013 | 998,2 | 83,91 | 4,183 | 59,9 | 14,3 | 1004 | 1,006 | 1,82 | 726,9 | 7,02 |
| 30 | 1,013 | 995,7 | 125,7 | 4,174 | 61,8 | 14,9 | 801,5 | 0,805 | 3,21 | 712,2 | 5,42 |
| 40 | 1,013 | 992,2 | 167,5 | 4,174 | 63,5 | 15,3 | 653,3 | 0,659 | 3,87 | 696,5 | 4,31 |
| 50 | 1,013 | 988,1 | 209,3 | 4,174 | 64,8 | 15,7 | 549,4 | 0,556 | 4,49 | 676,9 | 3,54 |
| 60 | 1,013 | 983,1 | 251,1 | 4,179 | 65,9 | 16,0 | 469,9 | 0,478 | 5,11 | 662,2 | 2,98 |
| 70 | 1,013 | 977,8 | 293,0 | 4,187 | 66,8 | 16,3 | 406,1 | 0,415 | 5,70 | 643,5 | 2,55 |
| 80 | 1,013 | 971,8 | 355.0 | 4,195 | 67,4 | 16,6 | 355,1 | 0,365 | 6,32 | 625,9 | 2,21 |
| 90 | 1,013 | 965,3 | 377,0 | 4,208 | 68,0 | 16,8 | 314,9 | 0,326 | 6,95 | 607,2 | 1,95 |
| 100 | 1,013 | 958,4 | 419,1 | 4,220 | 68,3 | 16,9 | 282,5 | 0,295 | 7,52 | 588,6 | 1,75 |
| 110 | 1,43 | 951,0 | 461,4 | 4,233 | 68,5 | 17,0 | 259,0 | 0,272 | 8,08 | 569,0 | 1,60 |
| 120 | 1,98 | 943,1 | 503,7 | 4,250 | 68,6 | 17,1 | 237,4 | 0,252 | 8,64 | 548,4 | 1,47 |
| 130 | 2,70 | 934,8 | 546 4 | 4,266 | 686 | 122 | 217,8 | 0,233 | 9,19 | 528.8 | 1,36 |
| 140 | 3,61 | 926,1 | 589,1 | 4,287 | 68,5 | 17,2 | 201,1 | 0,217 | 9,72 | 507,2 | 1,26' |
| 150 | 4,76 | 917,0 | 632,2 | 4,313 | 68,4 | 17,3 | 186,4 | 0,203 | 10,3 | 486,6 | 1,17 |
| 160 | 6,18 | 907,0 | 675,4 | 4,346 | 68,3 | 17,3 | 173,6 | 0,191 | 10,7 | 466,0 | 1,10 |
| 170 | 7,92 | 897,3 | 719,3 | 4,380 | 67,9 | 17,3 | 162,8 | 0,181 | 11,3 | 443,4 | 1,05 |
| 180 | 10,03 | 886,9 | 763,3 | 4,417 | 67,4 | 17,2 | 153,0 | 0,173 | 11,9 | 422,8 | 1,00 |
| 190 | 12,55 | 876,0 | 807,8 | 4,459 | 67,0 | 17,1 | 144,2 | 0,165 | 12,6 | 400,2 | 0,96 |
| 200 | 15,55 | 863,0 | 852,5 | 4,505 | 66,3 | 17,0 | 136,4 | 0,158 | 13,3 | 376,7 | 0,93 |
| 210 | 19,08 | 852,8 | 897,7 | 4,555 | 65,5 | 16,9 | 130,5 | 0,153 | 14,1 | 354,1 | 0,91 |
| 220 | 23,20 | 840,3 | 943,7 | 4,614 | 64.5 | 16,6 | 124,6 | 0,148 | 14,8 | 331,6 | 0,89 |
| 2.30 | 27,98 | 827,3 | 990,2 | 4,681 | 63,7 | 16,4 | 119,7 | 0,145 | 15,9 | 310,0 | 0,88 |
| 240 | 33,48 | 813,6 | 1037,5 | 4,756 | 62,8 | 16.2 | 114,8 | 0,141 | 16,8 | 285,5 | 0,87 |
| 250 | 39,78 | 799,0 | 1085,7 | 4,844 | 61,8 | 15,9 | 109,9 | 0,137 | 18,1 | 261,9 | 0,86 |
| 260 | 46,94 | 784,0 | 1135,7 | 4,949 | 60,5 | 15,6 | 105,9 | 0,135 | 19,7 | 237,4 | 0,87 |
| 270 | 55,05 | 767,9 | 1185,7 | 5,070 | 59,0 | 15,1 | 102,0 | 0,133 | 21,6 | 214,8 | 0,88 |
| 280 | 64,19 | 750,7 | 1236,8 | 5,230 | 57,4 | 14,6 | 98,1 | 0,131 | 23,7 | 191,3 | 0,90 |
| 290 | 74,45 | 732,3 | 1290,0 | 5,485 | 55,8 | 13,9 | 94,2 | 0,129 | 26,2 | 168,7 | 0,93 |
| 300 | 85,92 | 712,5 | 1344,9 | 5,736 | 54,0 | 13,2 | 91,2 | 0,128 | 29,2 | 144,2 | 0,97 |
| 310 | 98,70 | 691,1 | 1402,2 | 6,071 | 52,3 | 12,5 | 88,3 | 0,128 | 32,9 | 120,7 | 1,03 |
| 320 | 112,90 | 667,1 | 1462,1 | 6,574 | 50,6 | 11,5 | 85,3 | 0,128 | 38,2 | 98,10 | 1,11 |
| 330 | 128,65 | 640,2 | 1526,2 | 7,244 | 48,4 | 10,4 | 81,4 | 0,127 | 43,3 | 76,71 | 1,22 |
| 340 | 146,08 | 610,1 | 1594,8 | 8,165 | 45,7 | 9,17 | 77,5 | 0,127 | 53,4 | 56,70 | 1,39 |
| 350 | 165,37 | 574,4 | 1671,4 | 9,504 | 43,0 | 7,88 | 72,6 | 0,126 | 66,8 | 38,16 | 1,60 |
| 360 | 186,74 | 528,0 | 1761,5 | 13,984 | 39,5 | 5,36 | 66,7 | 0,126 | 109 | 20,21 | 2,35 |
| 370 | 210,53 | 450,5 | 1892,5 | 40,321 | 33,7 | 1,86 | 56,9 | 0,126 | 164 | 4,709 | 6,79 |

График зависимости q и  схематично приведен на рис. 2.3 и 2.4. Правильность решения задачи можно проконтролировать, сопоставив результат с диапазоном значений коэффициента теплоотдачи при пузырьковом (пузырчатом) кипении воды. Нижняя граница этого диапазона  ≈ 20 кВт/(м2К), верхняя представлена в зависимости от давления на рис. 2.5.

Рисунок 2.3 – Зависимость плотности теплового потока от перегрева жидкости

а)

б)

Рисунок 2.4 – График зависимости q от  при кипении жидкости.

Переход к пленочному режиму при паровом (а) и электрическом (б) обогревах

Рисунок 2.5 – Зависимость ,  и  от давления кипения воды в большом объеме в условиях свободной конвекции