Практическое задание 1

Модуль 2. Физический и канальный уровни модели OSI

2.1. Физический уровень модели OSI

Задание

Разработать структурированную кабельную систему и составить смету на её построение в соответствии с вариантом в табл. 1, который принимается студентом по первой букве его фамилии.

Таблица 1

Варианты индивидуального задания

| Первая буква фамилии студента | № варианта | Расстояние между зданиями | Количество этажей | Высота этажа | Длина этажа | Ширина этажа | Количество компьютеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 1 700 | 5 | 2,9 | 35 | 31 | 17 |
| Б | 2 | 1 800 | 3 | 2,2 | 30 | 39 | 16 |
| В | 3 | 1 900 | 4 | 3,8 | 27 | 70 | 22 |
| Г | 4 | 2 100 | 6 | 3,2 | 19 | 50 | 20 |
| Д | 5 | 2 900 | 5 | 3,0 | 46 | 26 | 30 |
| Е | 6 | 1 000 | 6 | 4,2 | 46 | 40 | 28 |
| Ё | 7 | 2 000 | 4 | 5,8 | 40 | 33 | 18 |
| Ж | 8 | 2 200 | 6 | 4,3 | 50 | 80 | 21 |
| З | 9 | 1 500 | 5 | 2,5 | 24 | 25 | 38 |
| И | 10 | 1 100 | 6 | 2,1 | 50 | 35 | 26 |
| Й | 11 | 1 300 | 4 | 2,4 | 60 | 32 | 25 |
| К | 12 | 2 300 | 6 | 2,5 | 80 | 49 | 32 |
| Л | 13 | 1 200 | 6 | 2,7 | 20 | 38 | 29 |
| М | 14 | 1 400 | 4 | 3,6 | 19 | 47 | 27 |
| Н | 15 | 1 600 | 4 | 3,4 | 44 | 36 | 23 |
| О | 16 | 2 800 | 6 | 3,6 | 36 | 44 | 35 |
| П | 17 | 3 900 | 4 | 2,0 | 47 | 19 | 48 |
| Р | 18 | 3 700 | 4 | 4,4 | 38 | 20 | 58 |
| С | 19 | 4 900 | 6 | 4,0 | 49 | 80 | 36 |
| Т | 20 | 3 200 | 5 | 3,7 | 32 | 60 | 29 |
| У | 21 | 2 400 | 6 | 4,8 | 35 | 50 | 39 |
| Ф | 22 | 3 300 | 4 | 4,7 | 25 | 24 | 42 |
| Х | 23 | 2 600 | 6 | 2,3 | 80 | 50 | 24 |
| Ц | 24 | 3 000 | 5 | 2,6 | 33 | 40 | 34 |
| Ч | 25 | 4 200 | 6 | 4,6 | 40 | 46 | 68 |
| Ш | 26 | 4 400 | 5 | 3,9 | 26 | 46 | 33 |
| Щ | 27 | 5 900 | 4 | 5,2 | 50 | 19 | 37 |
| Э | 28 | 4 000 | 4 | 5,0 | 70 | 27 | 46 |
| Ю | 29 | 5 000 | 4 | 2,8 | 39 | 30 | 45 |
| Я | 30 | 5 400 | 5 | 6,2 | 31 | 35 | 47 |

Рекомендации по выполнению задания

Необходимо разработать сеть для двух зданий. Считать распределение розеток по помещению равномерным, без учёта дверей, планы помещений и зданий одинаковыми.

Локальная компьютерная сеть должна содержать:

1)	4 файловых сервера;

2)	4 терминальных сервера;

3)	серверы печати во всех помещениях;

4)	2 сервера баз данных;

5)	1 сетевой шлюз с пропускной способностью 100 мегабит в секунду.

Во всех помещениях нужно установить телекоммуникационные шкафы.

Файловые, терминальные серверы и серверы базы данных подсоединяются сразу к коммутатору без использования сетевых розеток.

Сначала необходимо разработать план размещения устройств в помещении. Пример такой схемы представлен на рис. 1.

Затем нужно рассчитать затраты кабеля на каждое помещение. Горизонтальная подсистема покрывает пространство между информационной розеткой на рабочем месте и промежуточным сетевым устройством в телекоммуникационном шкафу. Она состоит из горизонтальных кабелей, информационных розеток и части, которая обслуживает горизонтальный кабель.

Рис. 1. План размещения устройств в комнате

Для этого необходимо определить длину кабеля от узла до телекоммуникационного шкафа. Оформить расчёты в виде таблицы. Если длина кабеля от узла до шкафа превышает ограничения, заданные в стандарте, необходимо добавить коммутаторы.

Затем необходимо вычислить затраты кабеля на соединения между комнатами внутри одного здания. Для этого необходимо представить схему соединения промежуточных устройств. Оформить расчёты в виде таблицы.

Для расчёта кампусной подсистемы нужно построить её схему и рассчитать затраты кабеля.

Затем необходимо составить общую смету на закупку оборудования (вид оборудования, количество). Также требуется в виде таблицы указать вид необходимого кабеля и его длину.

В выводах следует перечислить необходимые комплектующие и ограничения, которые нужно выдерживать при создании сети. Стоит сослаться на применяемые стандарты и спецификации.

Практическое задание 2

Модуль 3. Сетевой уровень модели OSI

3.5. Разделение сетей IP на подсети

Задание

Заполнить таблицы маршрутизации для всех промежуточных устройств, а также для всех узлов системы написать IPv4-адреса и маски. В качестве исходных данных необходимо взять сеть, построенную в предыдущей работе.

В качестве промежуточных устройств использовать маршрутизаторы.

Для адресации использовать минимальный диапазон адресов.

Использовать механизмы CIDR и VLSM.

Для всех подсетей задать основной шлюз.

Сначала необходимо начертить схему подсетей. Пример такой схемы для двухэтажных зданий представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема расположения маршрутизаторов и подсетей

Затем необходимо рассчитать число IPv4-адресов для сетей, указанных на схеме (табл. 2).

Таблица 2

Число IPv4-адресов в сети

| № подсети | Количес-тво рабочих станций | Количес-тво серверов | Количес- тво маршрутиза-торов | Широко- вещатель- ные адреса и адрес сети | Количес- тво требуемых адресов в подсети | Количес- тво адресов в подсети (= 2n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 2 | 23 | 32 |
| 12 | 35 | 4 | 1 | 2 | 42 | 64 |
| 21 | 27 | 3 | 1 | 2 | 33 | 64 |
| 22 | 66 | 4 | 1 | 2 | 73 | 128 |

Затем нужно определить маску и диапазон IP-адресов для каждой подсети. Пример расчёта представлен в табл. 3.

Таблица 3

Маски и диапазоны IP-адресов для подсетей

| № подсети | Количество адресов в подсети (= 2n) | Маска подсети | Диапазон адресов для подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | … | … |
| … | … | … | … |

Затем требуется выполнить назначение IPv4-адресов для каждой подсети. Фрагмент расчёта представлен в табл. 4.

Таблица 4

Список IPv4-адресов

| № подсети | Наименование узла | IPv4-адрес | Маска подсети | Основной шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPv4-адрес подсети | … | … | … |
|  | М1 | … | … | … |
|  | М2 | … | … | … |
|  | Широковещательный адрес | 192.168.0.3 | … | … |
| 2 | ? | ? | ? | ? |
|  | ? | ? | ? | ? |

Затем нужно составить таблицы маршрутизации в соответствии с количеством промежуточных устройств на схеме (табл. 5).

Таблица 5

Таблица статической маршрутизации для маршрутизатора M1

| № подсети | Адрес сети / маска | Интерфейс | Шлюз | Метрика (количество прыжков) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0/30 | 192.168.0.1 | – | – |
| 2 | 192.168.0.4/30 | 192.168.0.9 | 192.168.0.10 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |
| 11 | 192.168.0.32/28 | 192.168.0.1 | 192.168.0.2 | 1 |
| 12 | ? | ? | ? | ? |
| 21 | ? | ? | ? | ? |
| 22 | ? | ? | ? | ? |
| Шлюз по умолчанию | ? | ? | ? | ? |

Требования к отчёту

Отчёт по заданию должен включать:

1) краткое изложение порядка выполнения задания;

2) схему кампусной сети с указанием номеров подсетей;

3) таблицы расчёта количества адресов в подсетях, масок и диапазонов IP-адресов для выделенных подсетей, распределения адресов по узлам подсетей, таблицы статистической маршрутизации для маршрутизаторов;

4) выводы по полученным результатам.