Практическое задание № 1

«Линейные электрические цепи синусоидального тока»

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 1. Первое число варианта задает конфигурацию расчетной электрической цепи в табл. 2, а второе число – параметры цепи в табл. 3.

Таблица 1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A, П | 1.Х | A, П | Х.1 |
| Б, Р | 2.Х | Б, Р | Х.2 |
| В, С | 3.Х | В, С | Х.3 |
| Г, Т | 4.Х | Г, Т | Х.4 |
| Д, У | 5.Х | Д, У | Х.5 |
| Е, Ф | 6.Х | Е, Ф | Х.6 |
| Ж, Х | 7.Х | Ж, Х | Х.7 |
| З, Ц | 8.Х | З, Ц | Х.8 |
| И, Ч | 9.Х | И, Ч | Х.9 |
| К, Ш | 10.Х | К, Ш | Х.10 |
| Л, Щ | 11.Х | Л, Щ | Х.11 |
| М, Э | 12.Х | М, Э | Х.12 |
| Н, Ю | 13.Х | Н, Ю | Х.13 |
| О, Я | 14.Х | О, Я | Х.14 |

Таблица 2 Конфигурация расчетной электрической цепи синусоидального тока

| № 1 | № 2 |
| --- | --- |
| L1 ● ● W A R1 u(t) L2 C1 | R1 ● ● A W C2 u(t) L1 R2 |
| № 3 | № 4 |
| L1 ● ● W A C2 u(t) R1 L2 | L1 ● ● A W u(t) R2 R1 C1 |
| № 5 | № 6 |
| R1 ● ● W A u(t) R2 L2 C2 | L2 ● ● A W C1 u(t) L1 R2 |
| № 7 | № 8 |
| C1 ● ● W A u(t) L2 R2 C2 | C1 ● A ● W R1 u(t) L1 C2 |

| № 9 | № 10 |
| --- | --- |
| R1 ● ● W A u(t) C1 L2 R2 | R1 ● ● A W R2 C2 u(t) L2 |
| № 11 | № 12 |
| C2 ● ● W A C1 u(t) R1 L2 | L2 ● ● A W u(t) R L1 2 C2 |
| № 13 | № 14 |
| L2 ● ● W A R1 u(t) R2 C2 | C2 ● A ● W R2 C1 u(t) L1 |

Таблица 3 Параметры электрической цепи синусоидального тока

| № | R1 | R2 | L1 | L2 | C1 | C2 | ω | IA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | мГн | мГн | мкФ | мкФ | рад с | A |
| 1 | 80 | 50 | 200 | 500 | 100 | 50 | 200 | 3 |
| 2 | 100 | 120 | 600 | 400 | 50 | 40 | 250 | 2 |
| 3 | 90 | 45 | 150 | 250 | 60 | 100 | 300 | 1 |
| 4 | 60 | 80 | 200 | 100 | 50 | 70 | 350 | 4 |
| 5 | 50 | 40 | 150 | 200 | 25 | 50 | 400 | 5 |
| 6 | 55 | 45 | 100 | 90 | 30 | 60 | 450 | 6 |
| 7 | 40 | 50 | 80 | 60 | 70 | 40 | 500 | 7 |
| 8 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 80 | 550 | 8 |
| 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 90 | 60 | 600 | 9 |
| 10 | 25 | 15 | 20 | 40 | 80 | 100 | 650 | 10 |
| 11 | 25 | 30 | 35 | 25 | 70 | 60 | 700 | 4 |
| 12 | 40 | 35 | 30 | 40 | 40 | 50 | 750 | 3 |
| 13 | 45 | 60 | 55 | 35 | 40 | 30 | 800 | 2 |
| 14 | 70 | 80 | 50 | 100 | 30 | 15 | 850 | 1 |

Задание

- Определите активное, реактивное и полное сопротивления расчетной электрической цепи относительно входных зажимов.

- Определите мгновенное значение напряжения на входных зажимах цепи синусоидального тока 𝑢(𝑡), если заданы параметры электрической цепи и ток, протекающий в амперметре 𝐼𝐴.

- Определите  показания  ваттметра,  а  также  активную,  реактивную  и

полную мощности расчетной электрической цепи синусоидального тока.

- Постройте векторную диаграмму расчетной электрической цепи на основании результатов расчета пункта 2.

- Постройте временные зависимости напряжения 𝑢(𝑡) и тока 𝑖𝐴(𝑡) по найденным законам изменения.

Рекомендации по выполнению задания 2

  - Необходимо ознакомиться с темой «Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока».

  - Выполнить необходимые расчеты электрической цепи согласно варианту, используя образец выполнения.

  - Прислать подробное решение задания на проверку преподавателю.

Образец выполнения практического задания № 1

Запишем	исходные	данные	расчетной	электрической	цепи синусоидального тока.

Параметры электрической цепи: 𝑅1 = 60 Ом, 𝐿1 = 0,1 Гн, 𝐶1 = 50

мкФ, 𝜔 = 400 рад. Показания амперметра равны: 𝐼 = 2 А.

с

Конфигурация расчетной электрической цепи изображена на рис. 1.

L1

●

- W

A

u(t)

R1

C1

Рис. 1. Расчетная электрическая цепь

Решение

- Определим	сопротивления	реактивных	элементов,	которые проявляют зависимость от частоты тока по формуле 1:

𝑥𝐿1 = 𝜔 · 𝐿1 = 400 · 0,1 = 40 Ом,

1

𝑥𝐶1 = 𝜔 · 𝐶

106

=	= 50 Ом.

1

400 · 50

(1)

Участок цепи с активным и емкостным сопротивлениями имеет параллельное соединение относительно входных зажимов, а индуктивное сопротивление последовательно с ним – последовательное, поэтому запишем выражение для комплексного сопротивления всей цепи (формула 2):

𝑍 = 𝑗𝑥𝐿1 +

𝑅1 · (−𝑗𝑥𝐶1)

𝑅1−𝑗𝑥𝐶1

= 𝑗40 +

60 · (−𝑗50)

=

60 − 𝑗50

(2)

= 𝑗40 + 24,59 − 𝑗29,51 = 24,59 + 𝑗10,49 Ом.

Найдем	активное,	реактивное	и	полное	сопротивления	цепи синусоидального тока (формула 3):

𝑅 = 𝑅𝑒(𝑍) = 24,59 Ом,

𝑥 = 𝐼𝑚(𝑍) = 10,49 Ом,

𝑧 = √𝑅2 + 𝑥2 = √24,592 + 10,492 = 26,74 Ом.

(3)

- Найдем мгновенное напряжение на входных зажимах цепи синусоидального тока, воспользовавшись законом Ома в комплексной форме. Изобразим схему замещения расчётной электрической цепи для комплексных напряжений и токов (рис. 2).

I2

xL1

●

U

UL1

UR1

I1

R1

●

W

I

A

U

x

C1

C1

Рис. 2. Схема замещения расчетной цепи для комплексных величин

Полагая, что начальная фаза комплексного тока 𝐼 равна нулю, то комплексное напряжение на емкостном сопротивлении найдем по формуле 4:

𝑈 𝐶1 = −𝑗𝑥𝐶1 · 𝐼 = −𝑗50 · 2 = −𝑗100 В.	(4) Поскольку участок цепи с активным и емкостным сопротивлениями имеет параллельное соединение, то комплексные напряжения на этих двух

элементах цепи одинаковые, а комплексный ток 𝐼 1 определим по формуле 5:

𝑈 𝑅1 = 𝑈 𝐶1 = −𝑗100 В,

𝐼 1 =

𝑈 𝑅1

𝑅1

−𝑗100

=	= −𝑗1,67 А.

60

(5)

Комплексный входной ток 𝐼 2 найдем по I закону Кирхгофа по формуле

6:

2	1

𝐼	= 𝐼 + 𝐼	= 2 − 𝑗1,67 = 2,6 · 𝑒−𝑗39,8° А.	(6)

Таким	образом,	найдем	комплекс	напряжения	на	индуктивном

сопротивлении по закону Ома (формула 7):

𝑈 𝐿1

= 𝑗𝑥𝐿1

· 𝐼 2

= 𝑗40 · 2,6 · 𝑒−𝑗39,8° = 104,14 · 𝑒𝑗50,2° В.	(7)

Определим комплекс входного напряжения 𝑈 , применяя II закон Кирхгофа по формуле 8:

𝑈 = 𝑈

𝐿1

+ 𝑈

𝑅1

= 104,14 · 𝑒𝑗50,2° + (−𝑗100) =

(8)

= 66,67 + 𝑗80 − 𝑗100 = 66,67 − 𝑗20 = 69,6 · 𝑒−𝑗16,7° В.

По найденному комплексу напряжения запишем мгновенное значение напряжения по формуле 9:

𝑢(𝑡) = 98,4 · sin(400𝑡 − 16,7°) В.	(9)

- Определим показания ваттметра, который отображает активную мощность в части электрической цепи (рис. 3). Его показания зависит от особенностей подключения токовой обмотки и обмотки напряжения.

xL1

IW●

●

W

I

A

U

UW

R1

xC1

Рис. 3. Определение показания ваттметра

10:

Активную мощность, отображаемую ваттметром, находим по формуле

𝑈𝑊 = 𝑈 ,	𝐼 𝑊 = 𝐼 ,

𝑃𝑊 = 𝑈𝑊 · 𝐼𝑊 · 𝑐𝑜𝑠( 𝑈̂𝑊; 𝐼 𝑊) =

= 69,6 · 2 · 𝑐𝑜𝑠( −1̂6,7°; 0°) = 133,3 Вт.

(10)

Найдем значения активной, реактивной и полной мощностей расчетной электрической цепи синусоидального тока (формула 11):

1

𝑃 = 𝐼2 · 𝑅1 = 1,672 · 60 = 166,7 Вт,

2

𝑄 = 𝐼2 · 𝑥𝐿1 − 𝐼2 · 𝑥𝐶1 = 2,62 · 40 − 22 · 50 = 71,1 вар,

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 = √166,72 + 71,12 = 181,2 В · А.

(11)

UC1pUL1p

Up

IAp

IR1pIL1p

На основе расчетных данных пункта 2 построим векторную диаграмму комплексных напряжений и токов (рис. 4).

20

20

ψu=

I

10

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

10

U



20



30

UL1



40



50



60



70



80

I1



90

I2



100

U

R1

=U

C1



23º

φ=

16,7º

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

UC1aUL1aUaIAaIR1aIL1a

Рис. 4. Векторная диаграмма комплексных напряжений и токов Видно, что первый и второй законы Кирхгофа выполняются именно

для комплексных напряжений и токов (геометрическая сумма векторов на плоскости).

- Построим временные зависимости напряжения 𝑢(𝑡) и тока 𝑖𝐴(𝑡)

по записанным законам изменения (формула 12):

𝑢(𝑡) = 98,4 · sin(400𝑡 − 16,7°) В,

(12)

𝑖𝐴(𝑡) = 2,83 · sin(400𝑡 + 0°) А.

Строим временные зависимости напряжения и тока (рис. 5).

300

u(t) 80 i( t)

 300

 0.02

 0.016

 0.012

 0.008

300

250

200

150

100

50

 0.004	0	0.004

 50

 100

 150

 200

 250

 300

0.008

0.012

0.016

0.02

 0.02

t

Рис. 5. Временные зависимости 𝑢(𝑡) и 𝑖𝐴(𝑡)

0.02

Титульный лист практического задания

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт химии и энергетики

(Наименование института)

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

(Наименование кафедры, центра, департамента)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

по учебному курсу «Теоретические основы электротехники 1»

Вариант

Обучающегося

(И.О. Фамилия)

Группа

Преподаватель

(И.О. Фамилия)

Тольятти 20

Практическое задание № 2

«Линейные электрические цепи синусоидального тока с индуктивно связанными элементами»

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 1. Первое число варианта задает конфигурацию расчетной электрической цепи в табл. 2, а второе число – параметры цепи в табл. 3.

Таблица 1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A, П | 1.Х | A, П | Х.1 |
| Б, Р | 2.Х | Б, Р | Х.2 |
| В, С | 3.Х | В, С | Х.3 |
| Г, Т | 4.Х | Г, Т | Х.4 |
| Д, У | 5.Х | Д, У | Х.5 |
| Е, Ф | 6.Х | Е, Ф | Х.6 |
| Ж, Х | 7.Х | Ж, Х | Х.7 |
| З, Ц | 8.Х | З, Ц | Х.8 |
| И, Ч | 9.Х | И, Ч | Х.9 |
| К, Ш | 10.Х | К, Ш | Х.10 |
| Л, Щ | 11.Х | Л, Щ | Х.11 |
| М, Э | 12.Х | М, Э | Х.12 |
| Н, Ю | 13.Х | Н, Ю | Х.13 |
| О, Я | 14.Х | О, Я | Х.14 |

Таблица 2 Конфигурация расчетной электрической цепи с индуктивно

связанными элементами

| № 1 | № 2 |
| --- | --- |
| a i R1 M12 L1 L2 u M13 b C1 L3 1 | i C1 1 L1 M12 R1 M13 L2 b u L3 R2 a |
| № 3 | № 4 |
| a i L1 M12 R1 u L2 M23 L3 b C1 R2 1 | 2 i R1 L2 b M12 L1 u a M13 C1 L3 1 |

| № 5 | № 6 |
| --- | --- |
| a i R1 M12 L1 u L2 M13 C b 1 L3 1 | i C1 1 L1 M12 M13 R1 L2 u b L3 R2 a |
| № 7 | № 8 |
| a i L1 M12 R1 u L2 M23 L3 b C1 R2 1 | 1 i R1 L2 b M12 L1 u 2 M13 C1 L3 a |
| № 9 | № 10 |
| i a R1 M13 L1 u L3 M12 b C1 L2 1 | i C1 1 M13 L1 L3 M12 b u R1 L2 R2 a |

| № 11 | № 12 |
| --- | --- |
| a i L1 M13 R1 u L3 M23 L2 b C1 R2 1 | 1 i R1 L3 b M13 L1 u M12 C1 L2 a |
| № 13 | № 14 |
| a i R1 L1 M13 u L3 b M12 C1 L2 1 | i C1 1 M13 L1 L3 M12 b u R1 L2 R2 a |

Таблица 3 Параметры электрической цепи с индуктивно связанными

элементами

| № | R1 | R2 | С1 | L1 | L2 | L3 | M12 | M13 | M23 | ω | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | мкФ | мГн | мГн | мГн | мГн | мГн | мГн | рад с | A |
| 1 | 60 | 25 | 80 | 200 | 600 | 550 | 250 | 200 | 350 | 200 | 1 |
| 2 | 80 | 35 | 60 | 550 | 500 | 300 | 300 | 350 | 200 | 250 | 1,5 |
| 3 | 35 | 20 | 70 | 400 | 500 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 2 |
| 4 | 70 | 40 | 50 | 250 | 350 | 450 | 200 | 300 | 250 | 350 | 2,5 |
| 5 | 50 | 15 | 30 | 200 | 400 | 300 | 150 | 150 | 200 | 400 | 3 |
| 6 | 60 | 35 | 40 | 350 | 250 | 100 | 200 | 250 | 250 | 450 | 3,5 |
| 7 | 40 | 50 | 20 | 200 | 300 | 400 | 150 | 300 | 200 | 500 | 4 |
| 8 | 85 | 30 | 100 | 550 | 400 | 250 | 320 | 300 | 220 | 200 | 4,5 |
| 9 | 55 | 40 | 70 | 200 | 500 | 400 | 220 | 180 | 320 | 250 | 3,5 |
| 10 | 100 | 10 | 90 | 300 | 200 | 450 | 260 | 320 | 280 | 300 | 3 |
| 11 | 65 | 20 | 60 | 150 | 400 | 350 | 320 | 180 | 320 | 350 | 2,5 |
| 12 | 70 | 30 | 50 | 350 | 400 | 150 | 250 | 200 | 350 | 400 | 2 |
| 13 | 75 | 10 | 6 | 450 | 300 | 100 | 350 | 250 | 200 | 450 | 1,5 |
| 14 | 45 | 25 | 35 | 200 | 500 | 250 | 300 | 150 | 300 | 500 | 1 |

Задание

- Определите активное, реактивное и полное сопротивления расчетной электрической цепи c индуктивно связанными элементами относительно входных зажимов.

- Определите мгновенное значение напряжения 𝑢(𝑡) на входных зажимах цепи c индуктивно связанными элементами.

- Определите комплексное напряжение 𝑈 𝑎𝑏 на участке электрической цепи c индуктивно связанными элементами в двух случаях: а) в режиме холостого хода; б) в рабочем режиме, когда сопротивление нагрузки RH = 150 Ом.

- Найдите активную, реактивную и полную мощности в электрической цепи c индуктивно связанными элементами, а также реактивную мощность обмена.

- Постройте временные зависимости напряжения 𝑢(𝑡) и тока 𝑖(𝑡) по найденным законам изменения.

Рекомендации по выполнению задания 2

  - Необходимо ознакомиться с темой «Анализ электрических цепей с индуктивно связанными элементами».

  - Выполнить необходимые расчеты электрической цепи согласно варианту, используя образец выполнения.

  - Прислать подробное решение задания на проверку преподавателю.

Образец выполнения практического задания № 2

Запишем	исходные	данные	расчетной	электрической	цепи синусоидального тока.

Параметры электрической цепи: 𝑅1 = 40 Ом, 𝑅2 = 60 Ом, 𝐿1 = 0,2 Гн,

𝐿2 = 0,6 Гн, 𝐿3 = 0,4 Гн, 𝑀12 = 0,3 Гн, 𝑀23 = 0,35 Гн, 𝐶1 = 20 мкФ, 𝜔 = 400 рад и ток в неразветвленной цепи равен 𝐼 = 2 А.

с

Конфигурация расчетной электрической цепи изображена на рис. 1.

i

R1

L3

M23

L2

M12

2

C1

L1

R2

1	a

u

b

Рис. 1. Расчетная электрическая цепь

Решение

- Определим	сопротивления	реактивных	элементов,	которые проявляют зависимость от частоты тока по формуле 1:

𝑥𝐿1 = 𝜔 · 𝐿1 = 400 · 0,2 = 80 Ом,

𝑥𝐿2 = 𝜔 · 𝐿2 = 400 · 0,6 = 240 Ом,

𝑥𝐿3 = 𝜔 · 𝐿3 = 400 · 0,4 = 160 Ом,

𝑥𝑀12 = 𝜔 · 𝑀12 = 400 · 0,3 = 120 Ом,

𝑥𝑀23 = 𝜔 · 𝑀23 = 400 · 0,35 = 140 Ом

(1)

1

𝑥𝐶1 = 𝜔 · 𝐶

106

=	= 125 Ом.

1

400 · 20

Ток, протекающий по электрической цепи с индуктивно связанными элементами 𝐿1 и 𝐿2, которые соединены последовательно и имеют согласное включение. Данный тип включения получается в том случае, если ток втекает в  одноименные  зажимы  индуктивностей  𝐿1  и  𝐿2,  которые  обозначены

точками (рис. 1). Подобная ситуация может наблюдаться и с индуктивностями 𝐿2 и 𝐿3, где одноименные зажимы обозначены звездочками. Для замкнутого участка цепи запишем выражение комплексного сопротивления с индуктивно связанными элементами (формула 2):

𝑍 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑗(𝑥𝐿1 + 𝑥𝐿2 − 𝑥𝐶1 + 2 · 𝑥𝑀12) =

= 40 + 60 + 𝑗(80 + 240 − 125 + 2 · 120) =

= 100 + 𝑗435 = 446,35 · 𝑒𝑗77,1° Ом.

(2)

Найдем	активное,	реактивное	и	полное	сопротивления	цепи	с индуктивно связанными элементами (формула 3):

𝑅 = 𝑅𝑒(𝑍) = 100 Ом,

𝑥 = 𝐼𝑚(𝑍) = 435 Ом,

𝑧 = √𝑅2 + 𝑥2 = √1002 + 4352 = 446,35 Ом.

(3)

- Найдем мгновенное напряжение на входных зажимах цепи синусоидального тока, воспользовавшись законом Ома в комплексной форме. Полагая, что начальная фаза комплексного тока 𝐼 равна нулю, то комплек входного напряжения 𝑈 найдем по формуле 4:

𝑈 = 𝑍 · 𝐼 = 446,35 · 𝑒𝑗77,1° · 2 =

= 892,7 · 𝑒𝑗77,1° = 200 + 𝑗870 В.	(4)

По найденному комплексу напряжения запишем мгновенное значение напряжения по формуле 5:

𝑢(𝑡) = √2 · 𝑈 · sin(𝜔𝑡 + 𝜓𝑢) =

= 1262 · sin(400𝑡 + 77,1°) В.

(5)

- Определим комплекс напряжения 𝑈𝑎𝑏 на участке электрической цепи между узловыми точка «a» и «b». Необходимо применить II закон Кирхгофа для выделенного контура, где указаны направления напряжений на участках цепи согласно условно принятому направлению тока. Как видно (рис. 2), количество напряжений в выделенном контуре равно восьми, которые все включены в уравнение (формула 6):

𝑢𝑎𝑏 − 𝑢𝑅2 − 𝑢𝐿1 − 𝑢𝑀12 − 𝑢𝐶1 − 𝑢𝐿2 − 𝑢𝑀12 − 𝑢𝑀23 = 0.	(6)

i

R1

L3

a

uL2

uM12

uM23

M23

L2

uC1	2

M12

C1

I

uL1

L1

u

uab

R2

uM12R2

1

u

b

Рис. 2. Нахождение напряжения на участке электрической цепи Используя	записанное	выше	уравнение	(формула	6),	получим

уравнение в комплексной форме, каждое из слагаемых которого распишем через комплекс тока 𝐼 (формула 7):

𝑈 𝑎𝑏 − 𝑅2𝐼 − 𝑗𝑥𝐿1𝐼 − 𝑗𝑥𝑀12𝐼 + 𝑗𝑥𝐶1𝐼 − 𝑗𝑥𝐿2𝐼 − 𝑗𝑥𝑀12𝐼 − 𝑗𝑥𝑀23𝐼 = 0,

отсюда получим:

𝑈 𝑎𝑏 = [𝑅2 + 𝑗(𝑥𝐿1 + 𝑥𝐿2 − 𝑥𝐶1 + 2 · 𝑥𝑀12 + 𝑥𝑀23)] · 𝐼 .

(7)

Подставим числовые значения в уравнение, разрешенное относительно комплексного напряжения 𝑈 𝑎𝑏 (формула 8):

𝑈𝑎𝑏 = [60 + 𝑗(80 + 240 − 125 + 2 · 120 + 140)] · 2 =

= 120 + 𝑗1150 = 1156 · 𝑒𝑗84° В.	(8)

- Найдем значения активной, реактивной и полной мощностей расчетной электрической цепи с индуктивно связанными элементами (формула 9):

𝑃 = 𝐼2 · (𝑅1 + 𝑅2) = 22 · (40 + 60) = 400 Вт,

𝑄 = 𝐼2 · (𝑥𝐿1 + 𝑥𝐿1 + 2 · 𝑥𝑀12 − 𝑥𝐶1) =

= 22 · (80 + 240 + 2 · 120 − 125) = 1,74 · 103 = 1,74 квар,

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 = √166,72 + 71,12 = 181,2 В · А.

(9)

Определим реактивную мощность обмена, являющуюся частью реактивной мощности, которую переносят индуктивно связанные элементы в электрической цепи, и находим следующим образом (формула 10):

𝛥𝑄 = ±𝑗2𝑥𝑀𝑖𝑗 · 𝐼 𝑖 · 𝐼 𝑗 · 𝑐𝑜𝑠( 𝐼̂𝜄; 𝐼 𝑦) =

(10)

= +𝑗2𝑥𝑀12 · 𝐼2 = 960 вар.

6.	Построим временные зависимости напряжения 𝑢(𝑡) и тока 𝑖(𝑡) по записанным законам изменения (формула 11):

𝑢(𝑡) = 1262 · sin(400𝑡 + 77°) В,

𝑖(𝑡) = 2,83 · sin(400𝑡 + 0°) А.	(11)

Строим временные зависимости напряжения и тока (рис. 3).

1300

u( t) 200 i(t)

 1300

 0.02

 0.02

 0.016

 0.012

 0.008

1300

1100

900

700

500

300

100

 0.004  100 0	0.004

 300

 500

 700

 900

 1100

 1300

t

0.008

0.012

0.016

0.02

0.02

Рис. 3. Временные зависимости 𝑢(𝑡) и 𝑖(𝑡)

Титульный лист практического задания

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт химии и энергетики

(Наименование института)

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

(Наименование кафедры, центра, департамента)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

по учебному курсу «Теоретические основы электротехники 1»

Вариант

Обучающегося

(И.О. Фамилия)

Группа

Преподаватель

(И.О. Фамилия)

Тольятти 20