Практическое задание № 2

Тема 6. Механические свойства и их характеристики

Задание. Необходимо зарисовать, соблюдая масштаб, диаграмму растяжения в координатах «усилие F – удлинение l» согласно своему варианту и выполнить следующие задания:

- Преобразовать исходную диаграмму в диаграмму с относительными координатами «напряжение  – относительная деформация ».

- По полученной диаграмме «напряжение – деформация» определить механические характеристики упругости материала: E – модуль нормальной упругости; σПП – предел пропорциональности; σу (σ0,05) – предел упругости (предел пропорциональности можно отнести и к прочностным характеристикам).

- По полученной диаграмме «напряжение – деформация» определить механические характеристики прочности материала: σT или σ0,2 – предел текучести физический или условный, σВ – предел прочности (временное сопротивление).

- По полученной диаграмме «напряжение – деформация» определить механические характеристики пластичности материала: % – относительное удлинение.

- По полученной диаграмме «напряжение – деформация» определить модуль пластичности D, характеризующий способность материала дополнительно упрочняться за счет пластической деформации.

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по первой букве фамилии (таблица 2.1).

Таблица 2.1

| 1 вариант | А – В |  | 5 вариант | О – Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Г – Е |  | 6 вариант | С – У |
| 3 вариант | Ж – К |  | 7 вариант | Ф – Ч |
| 4 вариант | Л – Н |  | 8 вариант | Ш – Я |

Диаграммы растяжения по вариантам приведены ниже.

Вариант 1 (сплав АМг3)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 4,05 | 6,075 | 7,425 | 8,325 | 9,45 | 10,12 | 10,80 | 10,12 |
|  | Δl, мм | 0,12 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,8 | 16 |

Вариант 2 (сплав ВТ5)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 18,00 | 36,00 | 38,25 | 39,60 | 40,05 | 40,275 | 40,50 | 39,15 |
|  | Δl, мм | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 6,4 |

Вариант 3 (сплав Ст2)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 10,35 | 9,90 | 10,125 | 11,925 | 13,95 | 15,075 | 15,75 | 14,625 |
|  | Δl, мм | 0,12 | 0,2 | 2,4 | 4,8 | 8 | 11,2 | 16 | 20,8 |

Вариант 4 (сплав Ст4)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 12,15 | 11,25 | 11,475 | 13,95 | 17,325 | 20,025 | 20,07 | 20,25 |
|  | Δl, мм | 0,12 | 0,28 | 2,4 | 4,8 | 8 | 11,2 | 14,4 | 16 |

Вариант 5 (сплав Д16)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 8,325 | 16,65 | 18,45 | 19,80 | 21,60 | 22,725 | 23,40 | 21,60 |
|  | Δl, мм | 0,16 | 0,32 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 8,8 |

Вариант 6 (сплав Х18Н10Т)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 8,55 | 12,60 | 15,525 | 18,675 | 20,925 | 22,05 | 22,50 | 21,60 |
|  | Δl, мм | 0,18 | 3,2 | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 | 28,8 | 32 |

Вариант 7 (сталь 80)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 37,80 | 42,75 | 43,425 | 46,35 | 48,825 | 49,50 | 49,50 | 49,05 |
|  | Δl, мм | 0,18 | 3,2 | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 25,6 | 28,8 | 32 |

Вариант 8 (сплав 14Г)

Нагрузка, кН

Удлинение, мм

| Номер точки |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точки | F, кН | 13,50 | 13,50 | 13,725 | 15,975 | 18,90 | 20,70 | 21,15 | 20,50 |
|  | Δl, мм | 0,12 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 8 | 11,2 | 14,4 | 17,6 |

Рекомендации по выполнению задания

- Чтобы преобразовать диаграмму «F–» в диаграмму «–» необходимо для ряда точек на первичной кривой провести расчет значений  и ε. Для этого данные по усилию «F» разделить на площадь исходного поперечного сечения образца (S = 45 мм2), а по удлинению «» – разделить на исходную длину (l0 = 80 мм):

σ=FS,                ε=Δl0 .

- Необходимо учитывать, что при расчете  необходимо использовать единую систему единиц измерения. Поэтому S, равную 45 мм2, нужно перевести в м2 и выразить единицы измерения для напряжений в МПа. σ = F(кН) / S(м2) = …  (МПа).

- Полученные данные занести в таблицу.

- Строго в масштабе построить кривую в координатах «–». По оси абсцисс располагать значения «». Масштаб выбрать таким, чтобы диаграмма была подробной и заполняла весь лист.

- Модуль нормальной упругости рассчитать по первой точке.

- Предел пропорциональности выбрать как максимальное значение напряжения, до которого сохраняется закон Гука.

- Если на диаграмме растяжения присутствует площадка текучести, то определяется физический предел текучести σT – наименьшее напряжение на площадке текучести.

- При отсутствии площадки текучести определяют условный предел текучести σ0,2.

|  | Для этого из начала координат O по оси деформации откладывается отрезок OE, соответствующий величине деформации 0,2 %, или 0,002 относительной единицы деформации (рис. 1). Из точки E проводят прямую EP, параллельную OA. Точка пересечения прямой EP с диаграммой соответствует напряжению условного предела текучести. |
| --- | --- |
| Рис. 1. К определению величины условного предела текучести |  |

- Предел упругости определяют аналогично условному пределу текучести. Разница только в величине остаточной деформации – 0,05 %, или 0,0005 отн. ед. (отрезок ОЕ).

- Предел прочности, или временное сопротивление разрыву, σВ – напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца.

- Относительное удлинение после разрыва представляет собой отношение приращения расчетной длины образца к его первоначальной длине, выраженное в процентах: δ=lк-l0l0∙100%.

Не имея образца, относительное удлинение можно примерно оценить по диаграмме. Для этого из конечной точки кривой, соответствующей моменту разрушения образца, провести прямую, параллельную прямолинейному участку диаграммы. Отрезок абсциссы, отсеченный этой прямой, будет соответствовать конечному относительному остаточному удлинению образца к. Этот результат нужно выразить в процентах: δ=ε∙100%

- Определить величину модуля пластичности можно, упростив диаграмму растяжения. Соедините предел текучести и предел прочности на кривой растяжения. Тангенс угла наклона прямой АВ пропорционален модулю пластичности: D ~ tg . Расчет проводят по формуле  D= σв-σт е .

Значение «е» определяет величину деформации, в процессе накопления которой напряжения выросли от σт до σв (рис.2).

Рис.2. К определению модуля пластичности

Бланк выполнения задания № 2

- Исходные данные: ______.

- Таблица значений σ и ε.

| Номера точек на кривой |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты точек | σ, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ε, отн. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Диаграмма растяжения «напряжение – деформация» (рисунок).

- Механические характеристики сплава, определяемые по диаграмме растяжения:

- модуль нормальной упругости E = ______;

- предел пропорциональности σПП = ______;

- предел упругости σ0,05 = ______;

- предел текучести физический или условный σT =  ______    или σ0,2 = ______;

- предел прочности (временное сопротивление) σВ = ______;

- относительное удлинение % = ______;

- модуль пластичности D = ______.

Практическое задание № 3

Тема 6. Механические свойства и их характеристики

Задание

Часть 1. Определить условия проведения испытаний по определению твердости для материалов согласно своему варианту.

Варианты задания

а) Определение твердости по Бринеллю

| Вариант | Материал | s, мм |  | Вариант | Материал | s, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | Титан | 10 |  | 5 вариант | Олово | 2 |
| 2 вариант | Магниевый сплав МЛ-15 | 4 |  | 6 вариант | Алюминиевый сплав АМц | 4 |
| 3 вариант | Чугун СЧ-35 | 30 |  | 7 вариант | Бронза БрС30 | 7 |
| 4 вариант | Сталь 40, нагартовка | 4 |  | 8 вариант | Сталь 08, отжиг | 30 |

б) Определение твердости по Роквеллу

| Вариант | Материал |  | Вариант | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | Металлокерамический сплав ВК15 |  | 5 вариант | Латунь Л90 |
| 2 вариант | Магниевый сплав МЛ-15 |  | 6 вариант | Алюминиевый сплав АМг10 |
| 3 вариант | Сталь ХВГ, закалка+отпуск |  | 7 вариант | Бронза БрБ2, закалка+старение |
| 4 вариант | Сталь 35, улучшение |  | 8 вариант | Сталь Р18, закалка+отпуск |

Часть 2. Сравнить твердость, измеренную в ходе проведения испытаний разными методами для материалов согласно своему варианту.

Варианты задания

| Вариант | Твердость материалов |  |  |  |  | Вариант | Твердость материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HB | HRA | HRB | HRC |  |  | HB | HRA | HRB | HRC |
| 1 | 207 | 66 | 64 | 29 |  | 5 | 449 | 77 | 81 | 46 |
| 2 | 339 | 72 | 73 | 38 |  | 6 | 515 | 80 | 85 | 50 |
| 3 | 383 | 74 | 76 | 41 |  | 7 | 581 | 83 | 90 | 55 |
| 4 | 405 | 75 | 78 | 43 |  | 8 | 664 | 89 | 85 | 64 |

Часть 3. Произвести оценку прочности стали по данным испытания на твердость и оценку твердости стали по данным испытания на прочность.

Варианты задания

а) Оценка предела прочности стали по твердости

| 1 вариант | Отожжённая сталь, НВ = 175 |  | 5 вариант | Термообработанная сталь, НВ = 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Отожжённая сталь, НВ = 190 |  | 6 вариант | Термообработанная сталь, НВ = 380 |
| 3 вариант | Отожжённая сталь, HRB = 52 |  | 7 вариант | Термообработанная сталь, HRC = 52 |
| 4 вариант | Отожжённая сталь, HRB = 65 |  | 8 вариант | Термообработанная сталь, HRC = 58 |

б) Оценка твердости стали по пределу прочности

| 1 вариант | Оценить НВ отожжённой стали, В = 40 кгс/мм2 |  | 5 вариант | Оценить НRC термообработанной стали, В = 290 кгс/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Оценить НВ термообработанной стали, В = 140 кгс/мм2 |  | 6 вариант | Оценить HRВ отожжённой стали, В = 55 кгс/мм2 |
| 3 вариант | Оценить НRC термообработанной стали, В = 260 кгс/мм2 |  | 7 вариант | Оценить НВ отожжённой стали, В = 55 кгс/мм2 |
| 4 вариант | Оценить HRВ отожжённой стали, В = 45 кгс/мм2 |  | 8 вариант | Оценить НВ термообработанной стали, В = 150 кгс/мм2 |

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по первой букве фамилии (таблица 3.1).

Таблица 3.1

| 1 вариант | А – В |  | 5 вариант | О – Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Г – Е |  | 6 вариант | С – У |
| 3 вариант | Ж – К |  | 7 вариант | Ф – Ч |
| 4 вариант | Л – Н |  | 8 вариант | Ш – Я |

Рекомендации по выполнению задания

Работа состоит из трех частей:

- Определить условия проведения испытаний по определению твердости для материалов согласно своему варианту.

  - Для образцов, испытываемых по методу Бринелля, заполнить таблицу 3.2.

Таблица 3.2

| Характеристика образца |  | Условия испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Толщина | D, мм | Р, кгс (Н) | , с | Индентор |

Для заполнения таблицы воспользоваться данными из таблиц 3.3–3.5.

Таблица 3.3

| Материал | НВ | Р = kD2 | Smin, мм | D, мм | Р, кгс | , с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чёрные металлы | 140–450 | k = 30 | 6–3 | 10,0 | 3000 | 10 |
|  |  |  | 4–2 | 5,0 | 750 |  |
|  |  |  | Менее 2 | 2,5 | 187,5 |  |
|  | Менее 140 | k = 10 | Более 6 | 10,0 | 1000 |  |
|  |  |  | 6–3 | 5,0 | 250 |  |
|  |  |  | Менее 3 | 2,5 | 62,5 |  |
| Цветные металлы | Более130 | k = 30 | 6–3 | 10,0 | 3000 | 30 |
|  |  |  | 4–2 | 5,0 | 750 |  |
|  |  |  | Менее 2 | 2,5 | 187,5 |  |
|  | 35–130 | k = 10 | 9–3 | 10,0 | 1000 |  |
|  |  |  | 6–3 | 5,0 | 250 |  |
|  |  |  | Менее 3 | 2,5 | 62,5 |  |
|  | 8–35 | k = 2,5 | Более 6 | 10,0 | 250 | 60 |
|  |  |  | 6–3 | 5,0 | 62,5 |  |
|  |  |  | Менее 3 | 2,5 | 15,6 |  |

Таблица 3.4

| Марки материалов (обработка) | Число твёрдости | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Sn | HB 8–35 | Основа баббитов, компонент припоев, бронз и др. |
| Б83, АО9-2, БрС30 |  | Подшипниковые сплавы для антифрикционного слоя подшипников скольжения |
| АМц, МЛ5, МЛ15 |  | Цветные конструкционные сплавы на основе Al, Mg |
| Cu | HB 35–130 | Основа бронз, латуней и др. сплавов |
| Латуни: Л90; ЛЖМц59-1-1; ЛК80-3; ЛЦ16К4; ЛЦ38Мц2С2; Бронзы: БрОФ6,5-0,15; БрОФ6,5-0,4; БрО10Ф1 |  | Конструкционные сплавы на основе (Cu +Zn) и Cu |
| АМг2, Д16, АК12, АМ5, АМг10 |  | Конструкционные сплавы на основе Al |
| МА5, МА19 |  | Конструкционные сплавы на основе магния |
| ЦАМ15 |  | Конструкционный сплав на основе Zn |
| Cr, Co, Ni, Ti |  | Цветные металлы – компоненты легированных сталей и др. сплавов |
| Бронза: БрБ2 (закалка1 + старение2) | HB > 130 | Конструкционный сплав |
| В95 |  | Высокопрочный сплав Al |
| Fe техническое | HB < 140 | Основа сталей и чугунов |
| Сталь: 08 (отжиг3) |  | Конструкционный cплав |
| Чугуны: СЧ15, СЧ25, СЧ35, ВЧ 80, КЧ 60-3 | HB 140–450 | Конструкционные литейные сплавы |
| АЧС-1 |  | Антифрикционный сплав |
| Стали: 08,10 ,20, 30, 40, 45, 55 (нагартовка4) |  | Конструкционные сплавы |
| Стали: 65Г, 45, 35 (закалка+отпуск5) | HRC 40–55 |  |
| Стали: У8, У13 (закалка+отпуск) | HRC 50–65 | Режущий и деформирующий инструмент |
| Стали: Р18, Х12М, ХВГ (закалка+ отпуск) | HRC 65 |  |
| Марки материалов (обработка) | Число твёрдости | Примечание |
| Сталь: ШХ15 (закалка+отпуск) | HRC 65 | Тела качения и кольца подшипников качения |
| Спечённые сплавы на основе WC, TiC, TaC: ВК3, ВК15, Т15К6, ТТ8К6, Т5К10, ТТ7К12 | HRA85–90 | Пластины для армирования режущего инструмента |
| Литые сплавы Fe – C: 250Х38, 320Х23Г2С2Т, 370Х7Г7С | HRA85 | Наплавочные материалы деталей и инструмента для условий абразивного изнашивания |

Таблица 3.5

| Обозначение числа твёрдости, [размерность] | Характеристика способа (вид индентора, нагрузка Р, применение) |
| --- | --- |
| Метод Бринелля ГОСТ 9012-59 |  |
| НВ, [МПа] или [кгс/мм2] При записи значения размерность не указывается | Закаленный стальной шарик D = 2,5; 5,0; 10,0 мм; Р = 156–30 кН (15,6–3000 кгс); цветные сплавы, стали после отжига и нормализации и др. НВ = 80–4480 МПа или НВ = 8–448 кгс/мм2 |
| Метод Роквелла ГОСТ 9013-59 |  |
| HRA, HRB, HRC, [величина безразмерная] | HRA: алмазный конус = 120°; Р=600 Н (60 кгс); сплавы высокой твёрдости (металлокерамические инструментальные сплавы, литые высокоуглеродистые сплавы и др.). HRA = 70–85 |
|  | HRB: стальной закаленный шарик D = 1,59 мм; Р = 1000 Н (100 кгс); сплавы низкой твёрдости (подшипниковые, цветные конструкционные, отожженные стали и др.). HRB = 25–100 |
|  | HRC: твердосплавный конус =120°; Р =1500 Н (150 кгс); сплавы средней твёрдости (стали после закалки и отпуска и др.). HRC = 20–67 |
| Метод Виккерса ГОСТ 2999-75 |  |
| HV, [МПа] или [кгс/мм2]. При записи значения размерность не указывается | Алмазная пирамида с квадратным основанием = 136°; Р = 10–300 Н (1–30 кгс); универсальный метод для чёрных и цветных металлов и сплавов. HV = 80–20000 МПа или HV = 8–2000 кгс/мм2 |
| Примечание: Приближённый перевод: 1 МПа ~ 0,1 кгс/мм2; 1 кгс/мм2 ~ 10 МПа |  |

  - Для образцов, испытываемых по методу Роквелла, заполнить таблицу 3.6

Таблица 3.6

| Материал и описание образца | Шкала | Условия испытания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р, Н | Индентор |

Для заполнения таблицы 3.6 воспользоваться данными из таблиц 3.4–3.5.

- Сравнить твердости исследованных материалов.

Для этого перевести исходные значения твердости (HB, HRA, HRB, HRC) в одни и те же единицы измерения (HV). Заполнить таблицу 3.7.

Таблица 3.7

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 |  | Образец 2 |  | Образец 3 |  | Образец 4 |  |
|  | HB |  | HRA |  | HRB |  | HRC |
| Полученные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Образец 1 |  | Образец 2 |  | Образец 3 |  | Образец 4 |  |
|  | HV |  | HV |  | HV |  | HV |
| Результаты ранжирования результатов (номер образца в зависимости от HV; 1 – образец с HVmax, 4 – образец с HVmin) |  |  |  |  |  |  |  |

Для перевода пользоваться таблицей 3.8. При отсутствии в таблице 3.8 значения использовать линейную интерполяцию.

Таблица 3.8

Соотношение единиц твёрдости HV, HB, HRA, HRC, HRB

| HV | HB | HRA | HRC | HRB | HV | HB | HRA | HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 66 | 40 | — | 38 | 590 | 500 | 78 | 52 |
| 80 | 77 | 42 | — | 44 | 600 | 506 | 78 | 53 |
| 90 | 87 | 44 | — | 50 | 610 | 511 | 78 | 53 |
| 100 | 98 | 46 | — | 56 | 620 | 517 | 78 | 54 |
| 110 | 109 | 48 | — | 62 | 630 | 522 | 79 | 54 |
| 120 | 119 | 49 | — | 67 | 640 | 528 | 79 | 55 |
| 130 | 130 | 51 | — | 71 | 650 | 533 | 79 | 55 |
| 140 | 140 | 52 | — | 75 | 660 | 538 | 80 | 56 |
| 150 | 150 | 53 | — | 79 | 670 | 543 | 80 | 56 |
| 160 | 160 | 54 | 12 | 83 | 680 | 548 | 80 | 57 |
| 170 | 170 | 55 | 14 | 86 | 690 | 553 | 80 | 57 |
| 180 | 180 | 56 | 15 | 89 | 700 | 557 | 81 | 57 |
| 190 | 190 | 57 | 17 | 90 | 710 | 562 | 81 | 58 |
| 200 | 200 | 58 | 19 | 93 | 720 | 566 | 81 | 58 |
| 210 | 209 | 59 | 20 | 95 | 730 | 571 | 81 | 59 |
| 220 | 219 | 60 | 22 | 96 | 740 | 575 | 82 | 59 |
| 230 | 228 | 61 | 23 | 97 | 750 | 579 | 82 | 60 |
| 240 | 237 | 62 | 24 | — | 760 | 584 | 82 | 60 |
| 250 | 257 | 62 | 26 | — | 770 | 588 | 82 | 60 |
| 260 | 256 | 63 | 27 | — | 780 | 591 | 82 | 61 |
| 270 | 265 | 64 | 28 | — | 790 | 595 | 83 | 61 |
| 280 | 274 | 64 | 29 | — | 800 | 599 | 83 | 62 |
| 290 | 282 | 65 | 30 | — | 810 | 603 | 83 | 62 |
| 300 | 291 | 66 | 31 | — | 820 | 606 | 83 | 62 |
| 310 | 300 | 66 | 32 | — | 830 | 609 | 84 | 63 |
| 320 | 308 | 67 | 33 | — | 840 | 613 | 84 | 63 |
| 330 | 317 | 67 | 34 | — | 850 | 616 | 84 | 63 |
| 340 | 325 | 68 | 35 | — | 860 | 619 | 84 | 64 |
| 350 | 333 | 68 | 36 | — | 870 | 622 | 84 | 64 |
| 360 | 341 | 69 | 37 | — | 880 | 625 | 85 | 65 |
| 370 | 349 | 69 | 38 | — | 890 | 628 | — | 65 |
| 380 | 357 | 70 | 39 | — | 900 | 631 | — | 65 |
| 390 | 365 | 70 | 39 | — | 910 | 633 | — | 66 |
| 400 | 373 | 71 | 40 | — | 920 | 636 | — | — |
| 410 | 380 | 71 | 41 | — | 930 | 638 | — | — |
| 420 | 388 | 71 | 42 | — | 940 | 640 | — | — |
| 430 | 395 | 72 | 42 | — | 950 | 643 | — | — |
| 440 | 403 | 72 | 43 | — | 960 | 645 | — | — |
| 450 | 410 | 73 | 44 | — | 970 | 647 | — | — |
| 460 | 417 | 73 | 44 | — | 980 | 649 | — | — |
| 470 | 424 | 73 | 45 | — | 990 | 650 | — | — |
| HV | HB | HRA | HRC | HRB | HV | HB | HRA | HRC |
| 480 | 431 | 74 | 46 | — | 1000 | 652 | — | — |
| 490 | 438 | 74 | 46 | — | 1010 | 654 | — | — |
| 500 | 444 | 75 | 47 | — | 1020 | 655 | — | — |
| 510 | 451 | 75 | 48 | — | 1030 | 657 | — | — |
| 520 | 457 | 75 | 48 | — | 1040 | 658 | — | — |
| 530 | 464 | 76 | 49 | — | 1050 | 659 | — | — |
| 540 | 470 | 76 | 49 | — | 1060 | 660 | — | — |
| 550 | 476 | 76 | 50 | — | 1070 | 661 | — | — |
| 560 | 582 | 77 | 51 | — | 1080 | 662 | — | — |
| 570 | 488 | 77 | 51 | — | 1090 | 663 | — | — |
| 580 | 494 | 77 | 52 | — | 1100 | 664 | — | — |

- Провести оценку предела прочности стали по известной твердости и твердости по известному пределу прочности. Заполнить таблицу 3.9.

Таблица 3.9

|  | Известная величина | Расчетная формула | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 часть | Твердость, (значение) |  | Предел прочности, (значение) |
| 2 часть | Предел прочности, (значение) |  | Твердость, (значение) |

Для оценки свойств использовать таблицу 3.10.

Таблица 3.10

| Эмпирическая формула | Интервал изменения аргумента |
| --- | --- |
| Сталь без термообработки или после отжига |  |
| 1. в= 0,36 • НВ | НВ = 86–368 |
| 2. в = 10,885 • e0,02HRB | HRB = 52–100 |
| 3. НВ = 2,81 в | в = 30–130 |
| 4. HRB = 49,54 • ln в -117 | в = 34–83 |
| Сталь закаленная или закалённая + отпущенная |  |
| 5. в = 0,34 • НВ - 2 | НВ = 177–450 |
| 6. в = 38,8 • e 0,0303HRC | HRC = 20–67 |
| 7. НВ = 2,92 • в + 5 | в = 60–155 |
| 8. HRC = 32,86 • ln в – 120 | в = 77–310 |
| Размерность величин, входящих в эмпирические формулы: [в], [HB] в кгс/мм2. Для перехода к размерности механических напряжений СИ используйте приближенный пересчёт 1 кгс/мм2~10 МПа. |  |

Бланк выполнения задания № 3

Часть 1

Исходные данные

1) Для определения твердости по Бринеллю

| Характеристика образца |  | Условия испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Толщина | D, мм | Р, кгс (Н) | , с | Индентор |

2) Для определения твердости по Роквеллу

| Материал и описание образца | Шкала | Условия испытания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р, Н | Индентор |

Часть 2

| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 |  | Образец 2 |  | Образец 3 |  | Образец 4 |  |
|  | HB |  | HRA |  | HRB |  | HRC |
| Полученные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| Образец 1 |  | Образец 2 |  | Образец 3 |  | Образец 4 |  |
|  | HV |  | HV |  | HV |  | HV |
| Результаты ранжирования результатов (номер образца в зависимости от HV; 1 – образец с HVmax, 4 – образец с HVmin) |  |  |  |  |  |  |  |

Часть 3

|  | Известная величина | Расчетная формула | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 часть | Твердость, (значение) |  | Предел прочности, (значение) |
| 2 часть | Предел прочности, (значение) |  | Твердость, (значение) |

Практическое задание № 4

Тема 6. Механические свойства и их характеристики

Задание. Определить ударную вязкость и температурный порог хладноломкости для материала согласно своему варианту.

Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Выбор нужного варианта осуществляется по первой букве фамилии (таблица 4.1).

Таблица 4.1

| 1 вариант | А – В |  | 5 вариант | О – Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 вариант | Г – Е |  | 6 вариант | С – У |
| 3 вариант | Ж – К |  | 7 вариант | Ф – Ч |
| 4 вариант | Л – Н |  | 8 вариант | Ш – Я |

Варианты задания

KU0 – энергия маятникового копра до удара;

КUост – энергия маятникового копра после удара;

КСUmin – нормативный запас ударной вязкости.

Вариант № 1

| - Сортовой прокат квадратный а = 11 мм. - Работа разрушения KU0 (+20) = 100 Дж; КUост (+20) = 12 Дж. - Сталь 20 отожженная; КСUmin = 30 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 110 | 68 | 47 | 10 |

Вариант № 2

| - Листовой прокат s = 9 мм. - Работа разрушения KU0 (+20) = 50 Дж; КUост (+20) = 19 Дж. - Сталь 20 нормализованная; КСUmin = 35 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 157 | 109 | 86 | 27 |

Вариант № 3

| - Труба горячекатаная d = 400 мм, s = 10 мм. - Работа разрушения KU0 = 100 Дж; КUост = 56 Дж. - Сталь 17Г1С; КСUmin = 40 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 73 | 52 | 48 | 37 |

Вариант № 4

| - Труба d = 100 мм, s = 4 мм. - Работа разрушения KU0 = 80 Дж; КUост = 71 Дж. - Сталь 17Г1С высоко отпущенная; КСUmin = 55 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 78 | 71 | 64 | 53 |

Вариант № 5

| - Швеллер s = 8 мм. - Работа разрушения KU0 = 100 Дж; КUост = 78 Дж. - Сталь 10ХНДП; КСUmin = 43 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 55 | 47 | 45 | 42 |

Вариант № 6

| - Двутавр s = 10 мм. - Работа разрушения KU0 = 100 Дж; КUост = 67 Дж. - Сталь 10ХНДП; КСUmin = 45 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 55 | 47 | 45 | 42 |

Вариант № 7

| - Уголок равнополочный t = 4 мм. - Работа разрушения KU0 = 50 Дж; КUост = 43 Дж. - Сталь 10ХНДП; КСUmin = 44 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 55 | 47 | 45 | 42 |

Вариант № 8

| - Сортовой прокат круглый d = 13 мм. - Работа разрушения KU0 (+20) = 100 Дж; КUост (+20) = 34 Дж. - Сталь 20 отожженная; КСUmin = 25 Дж/см2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | 110 | 68 | 47 | 10 |

Рекомендации по выполнению задания

Работа состоит из двух частей:

А) Определение ударной вязкости.

  - Необходимо выполнить эскиз сечения полуфабриката с указанием заданного размера(ов). Типичные эскизы приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Сортовой прокат квадратный | Сортовой прокат круглый |  | Труба горячекатанная |  | Швеллер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двутавр |  | Уголок равнополочный |  | Листовой прокат |  |

  - Определить лимитирующий размер. Лимитирующим является размер исследуемого полуфабриката, ограничивающий сечение ударного образца. При этом необходимо также предусмотреть возможность снятия дефектного слоя на поверхности проката при изготовлении образца, чтобы избежать анизотропии свойств металла по толщине надрезанного образца (минимальный припуск на механическую обработку составляет 0,5 мм на сторону).

  - По определенному лимитирующему размеру и используя данные таблицы 4.3, выбрать тип образца Менаже для определения ударной вязкости, определиться с его размерами.

Таблица 4.3

|  | Концентратор | Тип | R | L + 0,6 | B | Н ± 0,1 | Н1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм |  |  |  |  |
|  | U (Менаже) | 1 3 4 5 | 1 ± 0,1 | 55 | 10 ± 0,1 | 10 | 8 ± 0,1 |
|  |  | 2 |  |  | 7,5 ± 0,1 | 10 | 8 ± 0,1 |
|  |  | 3 |  |  | 5 ± 0,05 | 10 | 8 ± 0,1 |
|  |  | 4 |  |  | 2 ± 0,05 | 8 | 6 ± 0,1 |

  - Вычислить ударную вязкость. Заполнить таблицу 4.4.

Таблица 4.4

| Sн, см2 | Показания шкалы маятникового копра |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KU0 | КUост | KCU |

Sн – площадь сечения образца в надрезе, SH=B∙H1 (табл. 4.3).

Ударную вязкость рассчитать по формуле

KCU=KU0-KUостSH.

Б) Определение температуры хладноломкости.

  - Используя данные своего варианта, построить график зависимости KCU = f (tисп). Значение порога хладноломкости стали tхл определяется графически как абсцисса точки пересечения линий KCU = f (tисп) и нормативного запаса ударной вязкости KCUmin (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Графическое определение порога хладноломкости стали tхл. По рисунку tхл = –54 °C

Бланк выполнения задания № 4

- Исходные данные.

Вариант № __

| - ______. - ______. - ______ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tисп, °С | +20 | –20 | –40 | –70 |
| KCU, Дж/см2 | ___ | ___ | ___ | ___ |

- Эскиз сечения полуфабриката с размером(ами).

Рисунок

- Расчет ударной вязкости.

| Sн, см2 | Показания шкалы маятникового копра |  | Ударная вязкость, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KU0 | КUост | KCU |

- Определение температуры хладноломкости.

График

tхл = ________.