Практическое задание 1

Оценка физического износа здания

Тема 1.2. Обследование технического состояния зданий и сооружений. Понятие о моральном и физическом износе и критериях их оценки

Задание: выполнить расчеты и заполнить таблицы (таблицы 1, 2 к заданию 1), сделать вывод.

Дополнительная литература и источники: Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р).

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (за исключением паспорта).

Рекомендации к выполнению задания 1

Необходимо выполнить следующее:

- Составить дефектную ведомость.

- Определить физический износ отдельных элементов здания и всего здания в целом, техническое состояние здания по физическому износу.

- Определить физический износ по сроку эксплуатации.

- Определить моральный износ здания.

- Сделать вывод.

Исходные данные

Таблица 1

Процент износа конструкций по результатам обследования

| Наименование конструкции | Процент износа конструкций по результатам обследования (вариант) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Фундаменты | 40 | 50 | 30 | 40 | 35 | 30 | 20 | 25 | 45 | 20 |
| Стены | 35 | 20 | 10 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Перекрытия | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Перегородки | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 5 | 30 | 25 | 15 |
| Крыша | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
| Кровля | 35 | 30 | 50 | 35 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| Лестницы | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 45 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| Двери внутренние и наружные | 25 | 40 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 25 |
| Окна | 20 | 50 | 10 | 20 | 40 | 20 | 25 | 10 | 50 | 25 |
| Полы | 35 | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 | 5 | 15 | 20 | 15 |
| Наружная отделка – фасад здания оштукатурен и окрашен масляной краской | 35 | 25 | 40 | 35 | 25 | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 |
| Внутренняя и наружная отделка – лестничные клетки окрашены масляной краской | 35 | 25 | 40 | 25 | 40 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 |
| Система горячего водоснабжения | 40 | 35 | 40 | 25 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Система холодного водоснабжения | 30 | 25 | 30 | 15 | 25 | 40 | 15 | 35 | 25 | 15 |
| Электрооборудование – скрытая и открытая электропроводка | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 30 | 15 |
| Система центрального отопления – однотрубная с верхней разводкой, радиаторы чугунные секционные | 35 | 25 | 35 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 30 | 15 |

Таблица 2

Удельный вес восстановительной стоимости, %

| Наименование элементов здания и систем | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3,2 |
| Стены | 37 | 32 | 25 | 43 | 34 | 27 | 36,2 | 20 | 40 | 38 |
| Перекрытия | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 9 |
| Перегородки | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| Крыша | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6,3 | 4,7 | 1,25 | 5 | 4 |
| Кровля | 1,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 4,5 | 3,75 | 3,2 | 1,75 | 2 | 3,2 |
| Лестницы | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,25 | 2,25 | 2,5 | 2 | 5 | 7 |
| Двери внутренние и наружные | 3 | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 3,5 | 5 | 3 |
| Окна | 2,5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3,5 | 6,2 | 8,5 | 4 | 5 |
| Полы | 10 | 8 | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | 4,25 | 7 | 3 | 4 |
| Внутренняя отделка – лестничные клетки окрашены масляной краской | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Наружная отделка | 2,5 | 3,5 | 2,35 | 5 | 2 | 4,75 | 4,2 | 4 | 2 | 2,6 |
| Система горячего водоснабжения | 2,5 | 2,5 | 2,25 | 10 | 4,25 | 4,2 | 5 | 3,5 | 1,2 | 3 |
| Система холодного водоснабжения | 4,5 | 3,45 | 1,25 | 10 | 3 | 3,25 | 4 | 3 | 2 | 1,2 |
| Электрооборудование – скрытая и открытая электропроводка | 3 | 1,25 | 3 | 3 | 1,25 | 1,75 | 1 | 4 | 3 | 1,8 |
| Система центрального отопления – однотрубная с верхней разводкой, радиаторы чугунные секционные | 4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 1,75 | 5 | 2 | 5,5 | 1,8 | 1 |

Варианты для задания № 1.1 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры по таблице 1:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры по таблице 2:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются схемы зданий (технические паспорта) (см. дополнительные материалы к проверяемым заданиям):

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Исходные данные

Двухэтажный одноквартирный четырехкомнатный жилой дом из местных материалов для индивидуального строительства в городах и городских поселках.

Общая площадь – 86 м2; жилая площадь – 49,6 м2.

Строительные конструкции и изделия.

Конструктивная схема – с поперечными и продольными несущими стенами.

Фундаменты – ленточные бутобетонные (бутовый камень М150, бетон класса В7.5). Сборные бетонные блоки.

Стены погреба – бутобетонные (бутовый камень М150, бетон класса В7.5).

Стены наружные – камни керамические пустотелые КРП 75/1450/25.

Стены внутренние – кирпич керамический пустотелый КРЗУ 75/1350/15.

Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные панели толщиной 220 мм по серии 1.141-1 вып. 60. По деревянным балкам.

Перегородки – штучные гипсовые плиты толщиной 80 мм, в санузлах – кирпичные толщиной 120 мм.

Лестница – деревянная.

Крыша – деревянные стропильные конструкции.

Кровля – из волнистых асбестоцементных листов.

Двери наружные – щитовые.

Двери внутренние – щитовые глухие и остекленные.

Окна – с раздельными переплетами и с одинарными переплетами.

Встроенные шкафы и антресоли.

Полы – дощатые, из керамической плитки и бетонные.

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) – 1,7 т.

Отделка наружная.

Облицовка штукатуркой.

Отделка внутренняя.

В комнатах, передней – оклейка обоями. В кухне, уборной – масляная окраска панелей на высоту 1,8 м, облицовка стен по длине кухонного фронта на высоту 0,6 м керамической плиткой, в ванной комнате – панель из глазурованной керамической плитки высотой 1,8 м, выше – клеевая окраска.

Инженерное оборудование.

Водопровод – хозяйственно-питьевой от внешней сети. Напор на вводе – 10,9 м.

Канализация – хозяйственно-бытовая во внешнюю сеть, водосток – наружный, неорганизованный, на отмостку.

Отопление – центральное водяное от внешнего источника.

Вентиляция – естественная.

Газоснабжение – от внешней сети к кухонной плите.

Электроснабжение – от внешней сети напряжением 220 В.

Освещение – лампами накаливания.

Устройства связи – радиотрансляция, телевидение, телефонизация.

Оснащение здания.

Оборудование кухни и санитарных узлов – газовая плита, мойка, ванна, умывальники, унитазы.

| Наименование элементов здания и систем | Удельный вес восстановительной стоимости, % |
| --- | --- |
| Фундаменты | 6 |
| Стены | 34 |
| Перекрытия | 12 |
| Перегородки | 7 |
| Крыша двухскатная с наружным неорганизованным водостоком | 4 |
| Кровля | 4,5 |
| Лестница | 1,25 |
| Двери внутренние и наружные щитовые | 2,5 |
| Окна деревянные | 4 |
| Полы | 4,5 |
| Внутренняя отделка | 8 |
| Наружная отделка | 2 |
| Система горячего водоснабжения | 4,25 |
| Система холодного водоснабжения | 3 |
| Электрооборудование – скрытая электропроводка | 1,25 |
| Система центрального отопления | 1,75 |

- Составление дефектной ведомости

Согласно ВСН 53-86р составляем дефектную ведомость. Если % износа входит в нижнюю границу, то берется только 1-2 признака, если % близок к верхней границе, то учитываются все признаки.

| Наименование элементов здания и систем | Физический износ, % | Признаки износа |
| --- | --- | --- |
| Фундамент ленточный крупноблочный | 35 | – мелкие трещины в цоколе и под окнами первого этажа (до 2 мм) – увлажнение цоколя и стены, выпучивание отдельных участков стен подвала |
| Стены наружные (КРП 75/1450/25) Стены погреба бутобетонные М150 | 30 | – отдельные трещины и выбоины наружных стен – глубокие трещины наружных стен – выветривание швов наружных стен – ослабление кирпичной кладки наружных стен – выпадание отдельных кирпичей наружных стен – трещины в карнизах и перемычках – увлажнение поверхности наружных стен |
| Перекрытия – сборные ж/б многопустотные панели толщиной 220 мм | 20 | – трещины в швах между плитами – незначительное смещение плит относительно одна другой по высоте вследствие деформаций – отслоение выравнивающего слоя в заделке швов |
| Перегородки несущие панельного типа | 10 | – трещины в местах сопряжения с плитами перекрытий |
| Крыша деревянная двухскатная с наружным неорганизованным водостоком | 20 | – ослабление креплений: болтов, хомутов, скоб – повреждение деталей слуховых окон |
| Кровля из волнистых асбестоцементных листов | 25 | – искривление местами металлических желобов – ослабление креплений отдельных асбестоцементных листов к обрешетке – протечка и просветы в отдельных местах |
| Лестница деревянная | 25 | – коробление ступеней – повреждение перил |
| Двери деревянные внутренние и наружные щитовые | 25 | – мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок (колод) со стенами и перегородками – стертость дверных полотен – щели в притворах – дверные полотна осели |
| Окна деревянные | 40 | – мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами – истертость и щели в притворах – замазка местами отстала – отсутствуют штапики – оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах – часть приборов повреждена – отливы отсутствуют |
| Полы дощатые, из керамической плитки и бетонные | 35 | – отдельные мелкие выбоины – незначительные повреждения плинтусов – щели между досками в дощатых полах |
| Внутренняя отделка | 40 | – царапины масляной окраски – отслаивание и повреждение кромок обоев местами – мелкие трещины и сколы в керамической плитке |
| Наружная отделка штукатуркой | 25 | – волосные трещины и сколы местами – мелкие пробоины |
| Система горячего водоснабжения | 40 | – ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры – отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков – капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры – нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта) – поражение коррозией магистралей отдельными местами |
| Система холодного водоснабжения | 25 | – ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры – утечка воды в некоторых смывных бачках – повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах – капельные течи в местах запорной арматуры |
| Электрооборудование – скрытая электропроводка | 25 | – неисправность – ослабление закреплений – отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т. д.) – следы коррозии на поверхности металлических шкафов – частичное повреждение деревянных крышек – повреждение изоляции внутренних сетей в отдельных местах |
| Система центрального отопления | 25 | – ослабление прокладок и набивка запорной арматуры – нарушение окраски отопительных приборов и стояков – нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах – капельные течи в местах врезки запорной арматуры |

- Определение физического износа всего здания

2 колонка – определяются по сборнику № 28 удельные веса укрупненных конструктивных элементов (для этого подбирается здание, похожее на задание по несущим конструкциям)

3 колонка – исходные данные

4 колонка – 2х3/100%

5 колонка – исходные данные

6 колонка – 4х5/100% (округляется до 0,5 или 1, кроме чисел ниже 0,5)

| Наименование элементов здания | Удельные веса укрупнен-ных конструк-тивных элементов по сб. № 28, % | Удель-ные веса каждо-го элемен-та по таблице, % | Расчет-ный удель-ный вес элемен-та, % | Физический износ элементов здания, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по резуль-татам оценки Фк | средне-взвешен-ное значение физиче-ского износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Фундаменты | 3,5 | - | 3,5 | 30 | 1 |
| - Стены | 27 | 80 | 21,6 | 30 | 6,5 |
| - Перегородки | 13 | 20 | 2,6 | 25 | 0,5 |
| - Перекрытия | 8 | - | 8 | 10 | 1 |
| - Крыша двухскатная с наружным неорганизованным водостоком | 6,3 | 40 | 2,52 | 20 | 0,5 |
| - Кровля | 3,75 | 60 | 2,25 | 25 | 0,5 |
| - Лестница | 2,25 | 25 | 0,57 | 45 | 0,3 |
| - Двери внутренние и наружные щитовые | 3,5 | 44 | 1,54 | 25 | 0,4 |
| - Окна деревянные | 3,5 | 56 | 1,96 | 20 | 0,4 |
| - Полы | 4,75 | - | 4,75 | 30 | 1,5 |
| - Внутренняя отделка | 9 | - | 9 | 40 | 3,5 |
| - Наружная отделка | 4,75 | - | 4,75 | 40 | 2 |
| - Внутренние сантехнические и электротехнические устройства. В том числе: - отопление - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - электроснабжение | 5,0 3,25 4,2 1,75 | - - - - | 5 3,25 4,2 1,75 | 40 40 45 25 | 2 1,5 2 0,5 |

Итого износ здания в целом составляет 28,3 % (суммируем последнюю колонку).

Данное здание относится ко второй группе физического износа. Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.

Оценка технического состояния исходя из группы физического износа – удовлетворительная.

3. Определение физического износа по сроку эксплуатации

Здание построено в середине 90-х годов пошлого века и имеет прямоугольную форму с размерами в плане 57,6 x 21,3 м. Проект был заморожен из-за отсутствия финансирования. Относится ко II классу капитальности (здания особо капитальные, с каменными стенами из штучных камней или крупных блоков; колонны и столбы – железобетонные или кирпичные; перекрытия – железобетонные или каменные своды по металлическим балкам) со сроком службы здания 150 лет.

Физический износ определяется по формуле:

Ф3=Т3Т∙100%=2015-1995150∙100%=13,3%.

4. Определение морального износа

Моральное старение различают двух форм – первой (М1) и второй – (М2).

Моральное старение первой формы – снижение стоимости ранее построенных зданий – имеет в настоящее время практический интерес в случае его продажи. По этому показателю первоначальная стоимость объекта снизилась на:

М1 = (0,283 / 0,7) 100 = 40,4%.

Моральное старение второй формы – техническое старение – требует дополнительных капвложений на модернизацию здания. Эта форма износа зависит от типа здания, технологии производственного процесса.

Величину морального износа второй формы рекомендуется оценивать сравнением восстановительной стоимости старого здания и нового, построенного в соответствии с современными требованиями и условиями. Так как здание является старым, ранее эксплуатировавшимся, то моральный износ его ориентировочно составляет:

М2 = ((1 – 0,404) х 0,7) 100 = 41,7 %.

Требуется частичная его реконструкция, так как его моральный износ не превысил 50 %.

ВЫВОД: физический и моральный износ незначительный. Поэтому необходимо произвести реконструкцию, модернизацию, переустройство старого здания для приведения его в соответствие с действующими нормами.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание 1

по учебному курсу «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 1

Таблица 1

Дефектная ведомость

| Наименование элементов здания и систем | Физический износ, % | Признаки износа |
| --- | --- | --- |

Таблица 2

Определение физического износа всего здания

| Наименование элементов здания | Удельные веса укрупнен-ных конструк-тивных элементов по сб. № 28, % | Удель-ные веса каждого элемен-та по таблице, % | Расчет-ный удель-ный вес элемен-та, % | Физический износ элементов здания, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по резуль-татам оценки Фк | средне-взвешен-ное значение физиче-ского износа |

Вывод:

Практическое задание 2

Поверочный расчет каменных конструкций.

Расчет усиления каменных конструкций

Тема 3.3. Улучшение и усиление конструкций стен. Усиление каменных конструкций. Поверочный расчет каменных конструкций с оценкой необходимости усиления. Расчет усиленных конструкций

Задание: выполнить 3 задачи и сделать выводы к каждой задаче.

Дополнительная литература и источники:

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

Задача 2.1

Выполнить поверочный расчёт кирпичного столба, опирающегося на монолитные железобетонные перекрытия, заделанные в кладке, неподвижные в горизонтальном направлении. При обследовании установлено: столб в момент обследования центрально нагружен силой Nф; высота столба H; сечение b x h см; кладка столба из кирпича марки M на цементно-известковом растворе M. Разрушения и повреждения: имеются (согласно заданию).

Сделать вывод о необходимости усиления.

Задача 2.2

В связи с надстройкой здания требуется запроектировать усиление простенка нижнего этажа. Простенок имеет сечение b х h см, кладка хорошего качества, без повреждений и трещин, выполнена из силикатного кирпича марки M на растворе марки M. Высота простенка h см, высота этажа Н м. На простенок действует вертикальное усилие от расчётных нагрузок, равное N кН и приложенное с эксцентриситетом е см. Усиление необходимо произвести стальной обоймой.

Задача 2.3

Запроектировать усиление кирпичного столба железобетонной обоймой в связи с реконструкцией здания. Столб выполнен сечением b х h см из глиняного кирпича пластического прессования марки М на цементном растворе, согласно заданию, марки М. Кладка имеет повреждения. Высота столба H м. После реконструкции на кирпичный столб будет действовать усилие N кН и М кНм. Обойму выполнить из бетона класса В12,5. Продольную арматуру и хомуты принимаем из стали класса А-II (А-240). Толщину обоймы принимаем d мм с учетом защитного слоя k мм. Запроектировать схему усиления.

Варианты заданий к задаче 2.1

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид кирпича | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Керамический пластического прессования полнотелый | Силикатный пустотелый | Керамический полусухого прессования полнотелый | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Силикатный пустотелый |
| 2 | Марка кирпича | 150 | 100 | 125 | 75 | 150 | 100 | 125 | 75 | 100 | 75 |
| 3 | Марка раствора | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 4 | Раствор | Цементно-известковый | Цементный с органически-ми пластифика-торами | Цементно-песчаный | Цементный с органически-ми пластифика-торами | Цементно-известковый | Цементный с органически-ми пластифика-торами | Цементно-песчаный | Цементно-песчаный | Цементно-известковый | Цементный с органически-ми пластифика-торами |
| 5 | Сечение простенка (см х см) | 64 х 120 | 64 х 90 | 51 х 120 | 51 х 90 | 38 х 120 | 38 х 90 | 38 х 120 | 51 х 120 | 64 х 120 | 38 х 90 |
| 6 | Высота столба H, м | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 |
| 7 | Нагрузка, N, кН | 600 | 700 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 700 |
| 8 | Поврежде-ния кладки | Волосяные трещины при пересечении не более 4 рядов кладки (длиной до 30…35 см) при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба или простенка | Волосяные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной 15…18 см) | Трещины с раскрытием до 2 мм, пересекающие не более 8 рядов кладки (длиной до 60…65 см), при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба, простенка | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, ≥2см | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, до 0,5см | Волосяные трещины при пересечении не более 4 рядов кладки (длиной до 30…35 см) при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба или простенка | Волосяные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной 15…18 см) | Трещины с раскрытием до 2 мм, пересекающие не более 8 рядов кладки (длиной до 60…65 см), при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба, простенка | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, ≥2см | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, до 0,5см |
| 9 | Тип опирания | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия |

Задание для задачи 2.1 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1–4:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 5–7:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктами 8–9:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Варианты заданий к задаче 2.2

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид кирпича | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Керамический пластического прессования полнотелый | Силикатный пустотелый | Керамический полусухого прессования полнотелый | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Силикатный пустотелый |
| 2 | Марка кирпича | 150 | 100 | 125 | 75 | 150 | 100 | 125 | 75 | 100 | 75 |
| 3 | Марка раствора | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 4 | Раствор | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементно-песчаный | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами |
| 5 | Сечение простенка (см х см) | 64 х 120 | 64 х 90 | 51 х 120 | 51 х 90 | 38 х 120 | 38 х 90 | 38 х 120 | 51 х 120 | 64 х 120 | 38 х 90 |
| 6 | Высота простенка h, м | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| 7 | Высота этажа H, м | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 |
| 8 | Повреждения кладки | Волосяные трещины до 5-7 мм | Без повреждений | Без повреждений | Волосяные трещины до 5-7 мм | Без повреждений | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Без повреждений |
| 9 | Нагрузка после надстройки, N, кН | 900 | 800 | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 | 900 | 800 | 700 |
| 10 | Эксцентриситет, е, см | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |

Задание для задачи 2.2 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1–4:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 5–7, 10:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктами 8–9:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Варианты заданий к задаче 2.3

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид кирпича | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Керамический пластического прессования полнотелый | Силикатный пустотелый | Керамический полусухого прессования полнотелый | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Силикатный пустотелый |
| 2 | Марка кирпича | 150 | 100 | 125 | 75 | 150 | 100 | 125 | 75 | 100 | 75 |
| 3 | Марка раствора | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 4 | Раствор | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементно-песчаный | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами |
| 5 | Сечение простенка (см х см) | 64 х 120 | 64 х 90 | 51 х 120 | 51 х 90 | 38 х 120 | 38 х 90 | 38 х 120 | 51 х 120 | 64 х 120 | 38 х 90 |
| 6 | Повреждения кладки | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм |
| 7 | Высота столба H, м | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 |
| 8 | Нагрузка после надстройки, N, кН | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 |
| 9 | Момент М, кНм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Класс бетона для обоймы | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 |
| 11 | Толщина обоймы с учетом защитного слоя, d, мм | 70 | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 | 70 |
| 12 | Толщина защитного слоя, мм | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 |

Задание для задачи 2.3 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1–4, 11, 12

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 5–7, 10:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктами 8–9:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Рекомендации к выполнению задачи 2.1

Задача 2.1

Выполнить поверочный расчёт кирпичного столба, опирающегося на монолитные железобетонные перекрытия, заделанные в кладке, неподвижные в горизонтальном направлении. При обследовании установлено: столб в момент обследования центрально нагружен силой Nф = 150 кН; высота столба 3,5 м; сечение 51 х 51 см; кладка столба из керамического полнотелого кирпича марки 75 на цементно-известковом растворе марки 10. Разрушения и повреждения: столб повреждён трещинами с раскрытием до 2 мм, пересекающими до восьми рядов кладки (60-65 см), при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины столба.

Сделать вывод о необходимости усиления.

Поверочный расчёт каменной конструкции.

Проверку несущей способности производим для центрального сжатия. Для обеспечения несущей способности необходимо выполнить условие:

N ≤ Ф = mg  φ R А γс,

где Ф – несущая способность;

R – расчётное сопротивление кладки сжатию;

φ – коэффициент продольного изгиба;

А – площадь сечения элемента;

mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки.

Определяем расчётную высоту столба (СП 15.13330.2012). Схема здания жёсткая, столб имеет частичное защемление на опорах и, следовательно,

l0 = 0,8∙Н = 0,8∙3,5 = 2,8 м.

Определяем гибкость столба:

λh = l0/h = 280/51 = 5,5.

Упругая характеристика кладки при марке раствора 10 согласно СП 15.13330.2012 равна α = 500.

По значениям α и λh по СП 15.13330.2012 определяем значение коэффициента продольного изгиба φ = 0,925.

Расчётное сопротивление кладки при марке кирпича 75 и марке раствора 10 равна R = 0,9 МПа (СП 15.13330.2012).

Площадь столба А = 51 x 51 = 2600 см2 = 0,26 м2. Так как А = 0,56 м2 < 0,3 м2,  коэффициент  условий  работы  к расчётному сопротивлению R  равен γс  = 0,8 (СП 15.13330.2012).

Коэффициент длительной нагрузки при нулевом эксцентриситете равен mg  = 1 (СП 15.13330.2012).

Несущая способность

Ф = 1 x 0,925 x 0,9 x 0,8 х 0,26 x 103 = 173 кН.

Так как Nф = 150 кН < Ф = 173 кН, прочность столба обеспечена.

Поверочный расчёт кирпичного столба, имеющего повреждения

Столб имеет повреждения, следовательно, проверяем необходимость его временного усиления по формуле: Kσп F ≤ Kтр Ф .

Несущая способность неповреждённого столба равна Ф = 173 кН. Коэффициент снижения несущей способности по табл. Б.2–Б.4 приложения Б для неармированной кладки Kтр = 0,5, а коэффициент безопасности Kσп = 1,7 (таблица Б.1 приложения Б). Тогда имеем

Kσп F = 1,7х150 = 170 кН > Kтр Ф = 0,5х173 = 87 кН

255 кН > 87 кН.

Повреждённый столб требует временного усиления.

Так как снижение несущей способности столба составляет 50 %, по табл. Б.5 приложения Б имеем, что степень повреждения конструкции сильная и требуется разработка проекта по восстановлению столба. При временном усилении необходимо поставить дополнительные стойки.

Рекомендации к выполнению задачи 2.2

Задача 2.2

В связи с надстройкой здания требуется запроектировать усиление простенка нижнего этажа. Простенок имеет сечение 51 х 90 см, кладка хорошего качества, без повреждений и трещин, выполнена из силикатного кирпича марки 75 на растворе 25. Высота простенка 180 см, высота этажа Н = 3,0 м. На простенок действует вертикальное усилие от расчётных нагрузок, равное 700 кН, и приложенное с эксцентриситетом 6 см. Усиление необходимо произвести стальной обоймой.

Расчет усиления металлической обоймой

Проектирование и расчёт стальных обойм выполняются следующим образом: обойма проектируется из вертикальных стальных уголков, устанавливаемых на растворе по углам усиливаемого элемента (простенка, столба), и хомутов из полосовой или круглой стали, приваренных к уголкам;  расстояние между хомутами должно быть не более меньшего размера сечения и не более 50 см; для включения обоймы в работу зазоры между кладкой и уголками тщательно заполняются цементно-песчаным раствором в «сок»; стальная обойма должна быть защищена от коррозии слоем цементно-песчаного раствора толщиной 25…30 мм по металлической сетке.

Расчёт и проектирование производим с использованием формулы:

N≤ψφmgmkR+η2,5μ1+2,5μRSW100A+RSCAS' .     (2.1)

Определяем площадь простенка:

А = 9051 = 4590 см2 = 0,46 м2 > 0,30 м2.

По формулам  ψ=1-2e0h   и    η=1-4e0h  находим ψ и η:

ψ = 1 – 26/51 = 0,764;

η = l – 46/51 = 0,529.

Так как h = 51 см > 30 см, по СП 15.13330.2012 принимаем mg  = 1,  mk = 1 – кладка без трещин.

Так как стена жёстко защемлена, расчётная длина согласно СП 15.13330.2012 равна l0  = 0,9Н = 0,93,0 = 2,7 м, а гибкость λ = l0/h = 270/51 = 5,3. Упругая характеристика кладки для силикатного кирпича при марке раствора 25 равна  = 750 (СП 15.13330.2012).

Тогда при  λ = 5,3  и  = 750  по  СП 15.13330.2012  имеем φ = 0,968 и соответственно

φ1 = φ[1 – е0(0,06 l0/h – 0,2)/h] =

= 0,968[1 – 6(0,06270/51 – 0,2)/51) = 0,945.

Расчётное сопротивление кладки R = 1,1 МПа (СП 15.13330.2012).

Принимаем для обоймы сталь класса A-I. Вертикальная арматура обоймы (уголки) устанавливается по конструктивным соображениям 4 L 75 х 75 х 6 мм (подбирается студентом самостоятельно, согласно сортаменту – ГОСТ 8509-93).

As = 48,78 = 35,12 см2.

По таблице Б.6 приложения Б  Rsc = 43 МПа и Rsw 150 МПа.

Из формулы (2.1) определяем процент армирования поперечной арматурой µ:

η2,5μ1+2,5μ∙Rsw100A=Nψω1-mgmkRA-RscAs'

0,529∙2,5μ1+2,5μ∙150100∙0,46∙103=7000,764∙0,945-1∙1∙1.1∙0,46∙103-4,3∙35,12,

откуда µ = 2,38 %.

Принимаем расстояние между хомутами 30 см и определяем необходимую площадь сечения планок по формуле:

As=μhbS2h+b∙100=2,38∙51∙90∙302∙51+90∙100=11,62 см2.

Принимаем полосу сечением 80 х 15 мм; As = 12 см2.

Усиление простенка показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема усиления кирпичного простенка металлической обоймой

Рекомендации к выполнению задачи 2.3

Задача 2.3

Запроектировать усиление кирпичного столба железобетонной обоймой в связи с реконструкцией здания. Столб выполнен сечением 64 х 64 см из глиняного кирпича пластического прессования марки 100 на цементном растворе с органическими пластификаторами марки 25. Кладка низкого качества, в ней имеются небольшие начальные (волосяные до 5 мм) трещины в отдельных кирпичах и вертикальных швах. Высота столба 5 м. После реконструкции на кирпичный столб будет действовать усилие N = 1000 кН и М = 100 кНм. Обойму выполнить из бетона класса В12,5. Продольную арматуру и хомуты принимаем из стали класса А-II (А-240). Толщину обоймы принимаем 70 мм с учетом защитного слоя 20 мм. Запроектировать схему усиления.

Расчет усиления железобетонной обоймой

Столб будем усиливать железобетонной обоймой с обеспечением передачи на неё нагрузки путём устройства монолитной распределительной плиты по верху столба и опирания обоймы непосредственно на обрез фундамента.

Железобетонные обоймы проектируются из бетона класса не ниже В12,5 с армированием вертикальными стержнями и сварными хомутами. Расстояние между хомутами должно быть не более 15 см. Толщина обоймы назначается по расчёту и может быть 4…12 см. Диаметр продольных стержней принимают не более 12 мм. Конструктивно толщина обоймы рекомендуется не менее 6…8 см.

Расчёт обоймы производим с использованием формулы:

N≤ψφmgmkR+η3μ1+μRSW100A+mbRbAb+RSCAS' .       (2.2)

Определяем площадь сечения столба:

А = 6464 = 4096 = 0,41 м2 > 0,30 м2.

Объём бетона обоймы с учётом защитного слоя:

[(0,64 + 20,07)2 – 0,4096]5 = 0,994 м3.

Расчётная нагрузка на столб с учётом веса обоймы:

N = 1000 + 0,994241,1 = 1026,2 кН.

Эксцентриситет приложения нагрузки:

e0 = M/N = 100/1026,2 = 9,7 см.

По формулам ψ=1-2e0h   и    η=1-4e0h  находим ψ и η:

ψ = 1 – 29,7/64 = 0,697;

η = 1 – 49,7/64 = 0,394.

Так как b = 64 см > 30 см, по СП 15.13330.2012 принимаем  mg  = 1.

Коэффициент mk = 0,7 – в кладке есть повреждения.

Определяем коэффициент φ. Так как столб имеет упругую верхнюю опору и жёсткое защемление внизу, а здание многопролётное, расчётная длина равна  l0 = 1,25 H = 1,255 = 6,25 м, а гибкость λ = 625/64 = 9,77 (СП 15.13330.2012).

Упругая характеристика кладки для глиняного кирпича пластического прессования при марке раствора 25 равна  = 1000 (см. СП 15.13330.2012).

Тогда при  λ = 9,77  и   =  1000  по  СП 15.13330.2012  имеем  φ = 0,885 и соответственно

φ1 = φ[1–е0(0,06l0/h–0,2)/h] = 0,885[1–9,7(0,06625/64 – 0,2)/64] = 0,833.

Площадь сечения бетона обоймы без учёта защитного слоя:

Aσ= (64 + 25)(64 + 25) – 4096 = 1380 см2.

Принимаем продольное армирование обоймы 8 стержнями диаметром 7 мм из стали класса А-II с Rsc  = 240 МПа (см. СП 15.13330.2012).

Хомуты из стали класса А-II имеют Rsw = 190 МПа. Для бетона класса B12,5 Rσ = 7,5 МПа (см. СП 15.13330.2012).

Из уравнения (2.2) определяем необходимый процент поперечного армирования µ:

η3μ1+μ∙Rsw100A=Nψω1-mgmkRA-mbRbAb-RscAs'

0,394∙3μ1+μ∙190100∙0,41∙103=1026,20,697∙0,833-1∙0,7∙1,3∙0,41∙103-1∙7,5∙0,138∙103-240∙6,28∙10-1,

откуда µ = 0,292%.

Площадь сечения хомутов при шаге S = 15 см определяем из формулы:

As=μhbS2h+b∙100=0,292∙64∙64∙152∙64+64∙100=0,701 см2.

Принимаем   хомуты   диаметром   10   мм   из   стали   класса   А-II с      As = 0,785 см2 > 0,683 см2.

Рис. 2.12. Схема усиления кирпичного столба железобетонной обоймой: 1 – железобетонная обойма из бетона класса В12.5; 2 – распределительная железобетонная плита, бетонируемая одновременно с обоймой

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1

Kσн – коэффициент безопасности

| Для неармированной кладки | Kσн = 1,7 |
| --- | --- |
| Для кладки с сетчатым армированием | Kσн =1,5 |

Таблица Б.2

Коэффициенты снижения несущей способности кладки стен, столбов и простенков при повреждении вертикальными трещинами

| Характер повреждения кладки стен, столбов и простенков | Коэффициент Kтр при кладке |  |
| --- | --- | --- |
|  | неармированной | армированной |
| 1. Трещины в отдельных кирпичах, не пересекающие растворные швы | 1 | 1 |
| 2. Волосяные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной 15…18 см) | 0,9 | 1 |
| 3. То же при пересечении не более четырёх рядов кладки (длиной до 30…35 см) при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба или простенка | 0,75 | 0,9 |
| 4. Трещины с раскрытием до 2 мм, пересекающие не более восьми рядов кладки (длиной до 60…65 см), при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба, простенка | 0,5 | 0,7 |
| 5. То же, при пересечении более восьми рядов (длиной более 65 см) | 0,0 | 0,5 |

Таблица Б.3

Коэффициенты снижения несущей способности при повреждении кладки опор балок, ферм и перемычек

| Характер повреждения кладки опор | Коэффициент Kтр при кладке |  |
| --- | --- | --- |
|  | неармированной | армированной |
| 1. Местное (краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см (мелкие трещины, отслоения в виде лещадок) и образование вертикальных трещин по концам опор (или опорных подушек) балок, ферм, перемычек, пересекающих не более двух рядов кладки (длиной до 15…18 см) | 0,75 | 0,9 |
| 2. То же при пересечении трещинами не более четырёх видов кладки (длиной до 30…35 см) | 0,5 | 0,75 |
| 3. Краевое повреждение кладки на глубину более 2 см и образование вертикальных и косых трещин по концам или под опорами (опорными подушками) балок и ферм, пересекающих более четырёх рядов кладки | 0 | 0,5 |

Таблица Б.4

Коэффициенты снижения несущей способности кладки стен и столбов при пожаре

| Глубина повреждения кладки (без штукатурки), см | Коэффициент Kтр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стены толщиной 38 см и более при обогреве |  | Столбы при наибольшем размере сечения 38 см и более |
|  | одностороннем | двустороннем |  |
| До 0,5 | 1 | 0,95 | 0,9 |
| ≥2 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |
| ≥5…6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

Таблица Б.5

Характеристики повреждений каменных конструкций

|  | Снижение несущей | Степень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | способности |  | Мероприятия |  |
|  |  | повреждения |  |  |
|  | конструкций при |  | по временному усилению |  |
|  |  | конструкций |  |  |
|  | повреждениях, % |  |  |  |
|  |  |  | Поверочный расчёт несущей |  |
|  |  |  | способности конструкций: |  |
|  | До 15 | Слабое | временных усилений не произ- |  |
|  |  |  | водить, если подтверждена |  |
|  |  |  | достаточная несущая способ- |  |
|  |  |  | ность |  |
|  |  |  | Поверочный расчёт несущей |  |
|  |  |  | способности конструкций, при |  |
|  | До 25 | Среднее | временном усилении – установ- |  |
|  |  |  | ка дополнительных стоек, |  |
|  |  |  | упоров, стяжек, расчалок |  |
|  |  |  | Капитальное восстановление |  |
|  |  |  | производится по проекту: при |  |
|  | До 50 | Сильное | временном усилении – установ- |  |
|  |  |  | ка дополнительных стоек, |  |
|  |  |  | упоров, стяжек, расчалок |  |
|  | Свыше 60 | Полное | Конструкции подлежат |  |
|  |  |  | разборке |  |

Таблица Б.6

Характеристики арматуры обойм

|  | Армирование | Расчётные сопротивления арматуры, МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь класса A-I | сталь класса A-II |  |
|  | Поперечная арматура | 150 | 190 |  |
|  | Продольная арматура |  |  |  |
|  | без непосредственной |  |  |  |
|  | передачи нагрузки на обойму | 43 | 55 |  |
|  | То же при передаче нагрузки |  |  |  |
|  | на обойму с одной стороны | 130 | 160 |  |
|  | То же при передаче нагрузки |  |  |  |
|  | с двух сторон | 190 | 240 |  |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание 2

по учебному курсу «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 2

Задача 2.1

Задача 2.2

Задача 2.3

Практическое задание 3

Поверочный расчет железобетонных конструкций

Тема 3.4. Реконструкция и усиление железобетонных конструкций (балок, прогонов, колонн, плит перекрытий, стен, ферм). Поверочный расчет железобетонных конструкций с оценкой необходимости усиления. Расчет конструкций усиления

Задание: выполнить расчет конструкции, сделать вывод, выполнить схему усиления.

Дополнительная литература и источники: СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

Задача 3.1

Выполнить поверочный расчет железобетонного прямоугольного прогона, для которого в результате обследования установлено: сечение имеет размеры b = 20 см, h = 50 см, h0 = 46,5 см; бетон класса В20; арматура 4Ø18 АII; максимальный изгибающий момент, действующий на прогон Миз = 155 кНм. Сжатая арматура не вскрыта. Запроектировать схему усиления.

Задание для задачи 3.1 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1, 2, 3:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 4, 5:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктом 6:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Варианты заданий к задаче 3.1

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | b, см | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| 2 | h, см | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| 3 | h0, см | 46,5 | 25,5 | 46,5 | 35,5 | 46,5 | 25,5 | 46,5 | 35,5 | 46,5 | 35,5 |
| 4 | бетон класса | В20 | В20 | В25 | В20 | В20 | В20 | В25 | В20 | В20 | В20 |
| 5 | Арматура AS | 4Ø18 A-240 | 4Ø16 A-240 | 4Ø16 A-240 | 4Ø18 A-240 | 4Ø16 A-240 | 4Ø18 A-240 | 4Ø18 A-240 | 4Ø16 A-240 | 4Ø16 A-240 | 4Ø18 A-240 |
| 6 | Момент действующий на прогон, М, кНм | 140 | 150 | 145 | 130 | 135 | 140 | 150 | 145 | 130 | 140 |

Рекомендации к выполнению задачи 3.1

Задача 3.1

Выполнить поверочный расчет железобетонного прямоугольного прогона, для которого в результате обследования установлено: сечение имеет размеры b = 20 см, h = 50 см, h0 = 46,5 см; бетон класса В20; арматура 4Ø18 АII; максимальный изгибающий момент, действующий на прогон Миз, = 155 кНм. Сжатая арматура не вскрыта.

Сделать вывод о необходимости усиления.

Поверочный расчёт железобетонной конструкции

Определяем по формуле высоту сжатой зоны бетона, исходя из условия, что прогон армирован только растянутой арматурой:

х=Rs∙AsRσ∙b

x=280∙10,1711,5∙20=12,38 см

Проверяем условие x/h0 ≤ ξR.

По таблице В.1 приложения В имеем ξR = 0,60.

Так как x/h0 = 12,38/46,5 = 0,27 < 0,60,  то для расчёта несущей способности используем формулу 3.1:

М≤Rs∙As∙h0-0,5∙х, при  х≤ξR∙h0   (3.1)

M≤Rσ∙b∙ξR∙h02∙(1-0.5∙ξR), при  х≥ξR∙h0  (3.2)

Имеем  M=Rs∙As∙h0-0,5∙х=280∙10,17∙(46,5 – 0,5 ∙12,38) = 114 787 Нм =114,79 кНм.

Вывод: так как  M= 114,79 кНм < Миз = 135 кНм, прогон требует усиления.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1

Значения ξR

| Класс арматуры |  | Класс бетона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В10 | В15–В22.5 |  | B25 и выше |  |
| А-I | 0,7 | 0,55 |  | 0,60 |  |
| A-II, A-III | 0,65 | 0,60 |  | 0,50 |  |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание 3

по учебному курсу «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 3

Задача 3.1

Вывод:

Практическое задание 4

Поверочный расчет металлических конструкций

Тема 3.5. Усиление металлических конструкций (балок, колонн, ферм). Поверочный расчет металлических конструкций с оценкой необходимости усиления. Расчет конструкций усиления

Задание: выполнить расчет, сделать вывод.

Дополнительная литература и источники:

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции».

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».

- СТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент».

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

Задача 4.1

Выполнить поверочный расчет стойки из двутавра № 28 (ГОСТ 8239-89). Стойка центрально нагружена расчетной нагрузкой N = 600 кН. Стойка искривлена и имеет значительные коррозионные повреждения. Высота стойки 6,5 м. По результатам обследования установлено: общее искривление стойки со стрелкой 5 см; коррозионный износ, равномерный по поперечному сечению, с глубиной проникновения коррозии 1,5 мм; марка стали С235. Сделать вывод о необходимости усиления.

Задание для задачи 4.1 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1, 2, 4:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 3, 5:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктами 6, 7:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Варианты заданий к задаче 4.1

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Двутавр № | 33 | 27 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 |
| 2 | Сталь класса | С-235 | С-245 | С-255 | С-285 | С-235 | С-245 | С-255 | С-285 | С-235 | С-245 |
| 3 | Стрелка искривления fиз, см | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Высота стойки H, м | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 |
| 5 | Расчетная нагрузка, N, кН | 600 | 650 | 550 | 500 | 600 | 650 | 550 | 500 | 600 | 650 |
| 6 | Нагрузка во время обследования, N0, кН | 550 | 600 | 500 | 500 | 550 | 600 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| 7 | Коррозия равномерная с глубиной проникновения, ∆*, мм | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 1 |

Рекомендации по выполнению задачи 4.1

Задача 4.1

Выполнить поверочный расчет стойки из двутавра № 28 (ГОСТ 8239-89). Стойка центрально нагружена расчетной нагрузкой N = 600 кН. Стойка искривлена и имеет значительные коррозионные повреждения. Высота стойки 6,5 м. По результатам обследования установлено: общее искривлении стойки со стрелкой 5 см; коррозионный износ, равномерный по поперечному сечению, с глубиной проникновения коррозии 1,5 мм; марка стали С235.

Сделать вывод о необходимости усиления.

Поверочный расчёт стальной конструкции с дефектами

Согласно ГОСТ 8239-89 определяем геометрические характеристики сечения стальной стойки:

А = 52,6 см2; 		Wx = 472 см3;	 ix = 12,3 см

Расчётные геометрические характеристики с учётом коррозионного износа определяются по формулам (4.1) и (4.2).

При равномерном коррозионном износе элементов расчётную площадь поперечного сечения допускается определять по формуле:

A=(1-Ksa∆*)A0,	(4.1)

где А0 – площадь поперечного сечения элемента без учёта коррозионных повреждений;

Ksa – коэффициент слитности сечения, равный отношению периметра, контактирующего со средой, к площади поперечного сечения (можно принимать Ksa для уголков – 2/t, для замкнутых профилей – 1/t, для швеллеров и двутавров – 4/(t + d). Здесь t и d – толщины полки и стенки соответственно).

Для проверки прочности изгибаемых элементов, подверженных коррозии, расчётный момент сопротивления допускается определять по формуле

W=(1-Ksw∆*)W0,		(4.2)

где W0 – момент сопротивления сечения без учёта коррозионных повреждений;

Ksw – коэффициент изменения момента сопротивления вследствие коррозионного износа, принимаемый для некоторых профилей по табл. Г.1 приложения Г.

Aef=52,6∙1-1,546,5+10,2=33,7 см2

Wef=472∙1-0,21∙1,5=323 см3

Здесь коэффициент Ksw = 0,21 принят по табл. А.1; d = 6,5 мм, t = 10,2 мм по ГОСТ 8239–89 для двутавра № 30.

Приведённое значение радиуса инерции (h – высота двутавра):

ief=Wef∙h/2Aef=323∙302∙33,7=11,9 см.

Условная гибкость (Ry0 – расчётное сопротивление стали, Е – модуль упругости стали):

λ=l0ief∙Ry0E=65011,99200/(2,1∙105)=1,67.

Напряжение в момент замера искривления:

σ1'=N0Aef=450кН33,7 см2=13,35кНсм2=133,5 МПа.

По формуле определяем коэффициент ψ0:

ψ0=1-0,1∙λ2∙σ'Ry0=1-0,1∙1,672∙133,5200=0,814.

Стрелка искривления в ненагруженном состоянии по формуле составляет:

f0=ψ0∙fиз'=0,814∙5=4,07см.

Относительный эксцентриситет равен:

mf=f0∙AefWef=4,07∙33,7323=0,424.

Коэффициент влияния формы сечения по СП 16.13330.2012 [табл. Д2] равен:

η= (1,75 – 0,1 ∙0,424) – 0,02∙ 5 – 0,424)∙1,67 = 1,55.

Коэффициент перехода от стрелки искривления к эквивалентному эксцентриситету определяется по формуле:

K=0,82+0,1η∙mfλ=0,82+0,1∙1,55∙0,4241,67=0.67.

Сжатые сплошностенчатые стальные конструкции, имеющие общие искривления, следует рассчитывать как внецентренно сжатые. Отличие работы искривленных стержней от внецентренно сжатых следует учитывать умножением стрелки искривления стержня f0 в ненагруженном состоянии на коэффициент K перехода от максимальной стрелки искривления к эквивалентному эксцентриситету. Тогда по формуле:

mef=K∙η∙mf=0,87∙1,55∙0,424=0,57.

По СП 16.13330.2012 [табл. Д3] для λ = 1,67 и mef = 0,57 имеем φе = 0,675.

Проверяем по СП 16.13330.2012 [формула (109)]:

Nφe∙A≤Ry∙γc

500/0,675∙33,70 = 21,98 кН/см2 = 219,8 МПа > 200∙0,9 = 180 МПа.

Вывод: условие по указанной формуле не выполняется, следовательно, стойку необходимо усилить.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1

Значения коэффициентов Ksw

|  | Швеллеры | Ksw x | Ksw y | Двутавры | Ksw x | Ksw y |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 8240–89 |  |  | ГОСТ 8239–89* |  |  |  |
|  | 12 | 0,29 | 0,27 | 20 | 0,26 | 0,24 |  |
|  | 14 | 0,28 | 0,26 | 22 | 0,25 | 0,23 |  |
|  | 16 | 0,27 | 0,25 | 24 | 0,24 | 0,21 |  |
|  | 16а | 0,25 | 0,24 | 27 | 0,23 | 0,20 |  |
|  | 18 | 0,26 | 0,25 | 27а | 0,22 | 0,20 |  |
|  | 20 | 0,25 | 0,24 | 30 | 0,22 | 0,20 |  |
|  | 22 | 0,24 | 0,23 | 30а | 0,21 | 0,19 |  |
|  | 24 | 0,23 | 0,22 | 36 | 0,18 | 0,16 |  |
|  | 27 | 0,22 | 0,20 | 40 | 0,17 | 0,15 |  |
|  | 30 | 0,21 | 0,19 | 50 | 0,15 | 0,13 |  |
|  | 36 | 0,18 | 0,17 | 60 | 0,13 | 0,10 |  |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

Практическое задание 4

по учебному курсу «Реконструкция и модернизация зданий и сооружений»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания 4

Задача 4.1

Вывод: