Практическое задание 1

Тема 1.3. Характеристики среды. Поляризация среды. Напряженность, потенциал и электрическая индукция электростатического поля

Номер варианта работы состоит из цифры и определяется с помощью табл. 1.

Таблица 1

Формирование варианта задания

| Первая буква фамилии студента | Вариант | U, кВ | xm, см | ym, см | r0, мм | а, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 11 | 12 | 24 | 26 | 16 |
| Б | 2 | 12 | 13 | 26 | 27 | 17 |
| В | 3 | 13 | 14 | 28 | 28 | 18 |
| Г | 4 | 14 | 15 | 30 | 29 | 19 |
| Д | 5 | 15 | 16 | 32 | 30 | 20 |
| Е | 6 | 16 | 17 | 34 | 31 | 21 |
| Ё | 7 | 17 | 18 | 36 | 32 | 22 |
| Ж | 8 | 18 | 19 | 38 | 33 | 23 |
| З | 9 | 21 | 22 | 44 | 36 | 26 |
| И, Й | 10 | 10 | 11 | 22 | 25 | 27 |
| К | 11 | 11 | 11 | 24 | 26 | 28 |
| Л | 12 | 12 | 12 | 26 | 27 | 29 |
| М | 13 | 13 | 13 | 28 | 28 | 30 |
| Н | 14 | 14 | 14 | 30 | 29 | 31 |
| О | 15 | 15 | 15 | 32 | 30 | 32 |
| П | 16 | 16 | 16 | 34 | 31 | 31 |
| Р | 17 | 17 | 17 | 36 | 32 | 30 |
| С | 18 | 18 | 18 | 38 | 33 | 29 |
| Т | 19 | 21 | 21 | 44 | 36 | 28 |
| У | 20 | 10 | 10 | 22 | 25 | 27 |
| Ф | 21 | 21 | 12 | 24 | 26 | 26 |
| Х | 22 | 22 | 13 | 26 | 27 | 25 |
| Ц | 23 | 23 | 14 | 28 | 28 | 24 |
| Ч | 24 | 24 | 15 | 30 | 29 | 23 |
| Ш | 25 | 25 | 16 | 32 | 30 | 22 |
| Щ, Ъ | 26 | 26 | 17 | 34 | 31 | 21 |
| Ы, Ь | 27 | 27 | 18 | 36 | 32 | 20 |
| Э | 28 | 28 | 19 | 38 | 33 | 19 |
| Ю | 29 | 29 | 22 | 44 | 36 | 18 |
| Я | 30 | 30 | 11 | 22 | 25 | 17 |

Графическая схема для всех вариантов задания показана на рис. 1.

+τ

у

–τ

а

а

m

x

r0

ym

xm

Рис. 1. Двухпроводная линия

Задание

Дана среда с диэлектрической проницаемостью ε = 1 вблизи двухпроводной линии с радиусом провода  r0 и расстоянием между осями 2a. Линия находится под постоянным напряжением U.

Рассчитать:

1. Напряженность поля Em и потенциал φm в точке m с заданными координатами xm, ym  . Ответы привести к размерности: φC – [кB], Em – [B/см].

2. Погонную емкость линии С. Принять φ = 0 на оси y. Ответ привести к размерности  C – [ пФ/м].

3. Сделать необходимые выводы.

Рекомендации по выполнению задания 1

1. Необходимо изучить тему 1.3 «Характеристики среды. Поляризация среды. Напряженность, потенциал и электрическая индукция электростатического поля».

2. Выполнить необходимые расчеты согласно варианту, используя образец выполнения.

Вначале следует рассчитать емкость двухпроводной линии по ее геометрическим размерам r0 и 2а, а затем найти линейную плотность заряда τ из определения емкости. Расчет потенциала и напряженности ведется по соответствующим формулам, причем при сложении векторов напряженности, создаваемых положительным и отрицательным зарядами, следует складывать их проекции на оси x и y.

3. Занести ответы при решении задачи в таблицу (бланк выполнения задания 1) и прислать вместе с решением на проверку преподавателю.