Практическое задание 1

«Расчет монолитной плиты перекрытия»

Задание. Требуется рассчитать плиту на не смещаемые опоры, которыми являются выделенные точки по углам и по середине длинных краев плиты (выделено розовым маркером на рисунке 1.1).

Длина L – по оси Х.

Ширина В – по оси У.

Расчет необходимо выполнить на нагрузки:

- постоянную распределенную нагрузку от веса плиты (создается автоматически в ПК Лире);

- постоянную распределенную нагрузку от веса пола qп ;

- временную длительную нагрузку от перегородок, приведенную к сосредоточенным силам по узлам плиты Р (выделено салатовым маркером на рисунке 1.1);

- временную кратковременную нагрузку на плиту от qкр ;

Рисунок 1.1 – Расчетная схема плиты

Значения геометрических параметров и нагрузок по вариантам приведены в таблице 1.1.

Характеристики используемых материалов: класс бетона В20; класс арматуры А400; модуль упругости Е=3e6 т/м3; коэффициент Пуассона – 0,2; удельный вес 2,5 т/м3.

Таблица 1.1 – Значения геометрических параметров и нагрузок по вариантам

| № вар | Длина L, м | Ширина В, м | Размеры КЭ, м | Толщина плиты, см | Нагрузки (кроме собственного веса) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | От веса пола qп т/м2 | От веса перегородок Р, т | Временная qкр т/м2 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,05 | 0,25 | 0,60 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,05 | 0,375 | 0,60 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,05 | 0,5 | 0,60 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,05 | 0,625 | 0,60 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,05 | 0,75 | 0,60 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,075 | 1 | 0,60 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,075 | 0,1 | 0,36 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,075 | 0,2 | 0,36 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,075 | 0,25 | 0,36 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,075 | 0,3 | 0,36 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,075 | 0,4 | 0,36 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,1 | 0,5 | 0,36 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,1 | 0,25 | 0,48 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,1 | 0,375 | 0,48 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,1 | 0,5 | 0,48 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,1 | 0,625 | 0,48 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,1 | 0,75 | 0,48 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,1 | 1 | 0,48 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,12 | 0,1 | 0,36 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,12 | 0,2 | 0,36 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,12 | 0,25 | 0,36 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,12 | 0,3 | 0,36 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,12 | 0,4 | 0,36 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,12 | 0,5 | 0,36 |
|  | 6 | 3 | 0,25 | 10 | 0,15 | 0,5 | 0,36 |
|  | 9 | 4,5 | 0,375 | 15 | 0,15 | 0,75 | 0,36 |
|  | 12 | 6 | 0,5 | 20 | 0,15 | 1 | 0,36 |
|  | 15 | 7,5 | 0,625 | 25 | 0,15 | 1,25 | 0,36 |
|  | 18 | 9 | 0,75 | 30 | 0,15 | 1,5 | 0,36 |
|  | 24 | 12 | 1,0 | 40 | 0,15 | 2,0 | 0,36 |

В результате выполненного расчета необходимо сформировать отчет, включающий:

- титульный лист;

- исходные данные;

- поэтапное описание выполняемых действий – принятый признак схемы, построенную геометрическую схему, назначаемые связи, добавленные жесткости и материалы; сформированные таблицы РСУ/РСН, результаты расчета (эпюры/таблицы); вывод о принятом армировании.