Курс «Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Тематика работы: «Разработка технологического процесса текущего ремонта агрегата автомобиля»

Формулировка задания

Используя исходные данные из таблицы 1 (номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента), разработайте инструктивно-технологическую карту технологического процесса ремонта агрегата автомобиля.

Оформите курсовую работу, опираясь на приведенные ниже состав и рекомендации, используя приложение А – бланк инструктивно-технологической карты и приложение Б – титульный лист курсовой работы.

Таблица 1

Исходные данные для выполнения курсовой работы

| Первая буква фамилии | № варианта | Название технологического процесса и агрегата (системы) |
| --- | --- | --- |
| А, Ш | 1 | Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| Б, Щ | 2 | Разборка-сборка головки цилиндров двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| В, Э | 3 | Дефектация блока цилиндров двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| Г, Ю | 4 | Снятие двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» с автомобиля |
| Д, Я | 5 | Замена колодок заднего тормоза автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| Е | 6 | Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля LADA Granta |
| Ж | 7 | Регулировка клапанов двигателя LADA Granta |
| З | 8 | Разборка-сборка головки цилиндров двигателя автомобиля LADA Granta |
| И | 9 | Дефектация блока цилиндров двигателя LADA Granta |
| К | 10 | Снятие двигателя LADA Granta с автомобиля |
| Л | 11 | Замена колодок заднего тормоза автомобиля LADA Granta |
| М | 12 | Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля LADA Granta |
| Н | 13 | Снятие коробки передач автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| О | 14 | Снятие коробки передач автомобиля LADA Granta |
| П | 15 | Замена ведомого диска сцепления автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| Р | 16 | Замена ведомого диска сцепления автомобиля LADA Granta |
| С | 17 | Замена привода передних колес автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| Т | 18 | Замена привода передних колес автомобиля LADA Granta |
| У | 19 | Снятие заднего моста автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| Ф | 20 | Снятие балки заднего моста автомобиля LADA Granta |
| Х | 21 | Разборка раздаточной коробки автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» |
| Ц, Ч | 22 | Разборка коробки передач автомобиля LADA Granta |

Состав курсовой работы
и рекомендации по выполнению разделов

Курсовая работа по дисциплине состоит из следующих разделов:

- Описание агрегата автомобиля.

В этом разделе производится описание выбранного агрегата:

– назначение;

– устройство (в разделе приводится описание конструкции узла или агрегата автомобиля с использованием материалов и рисунков из сети Интернет);

– перечень основных неисправностей, возникающих у выбранного агрегата в процессе эксплуатации;

– перечень методов определения неисправностей агрегата;

– перечень методов устранения неисправностей агрегата;

– перечень и описание оборудования и инструмента, необходимых для определения и устранения неисправностей агрегата.

- Разработка инструктивно-технологической карты.

Инструктивно-технологическая карта составляется на основе знаний конструкции агрегата и последовательности действий при его разборке-сборке.

Пример оформления инструктивно-технологической карты приведен в таблице 2.

Таблица 2

Пример оформления инструктивно-технологической карты разборки (сборки), замены подшипника передней ступицы автомобиля ВАЗ-2110

Общая трудоемкость – 66 чел.∙мин.

Исполнитель – слесарь-авторемонтник 4-го разряда

| № | Наименование и содержание работы | Кол-во точек воздействия | Место выполнения работы | Приборы и инструмент | Оперативное время, мин | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка автомобиля на пост |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заехать на подъёмник |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 | Завести лапы под кузов | 4 | Слева и справа |  | 0,5 |  |
| 1.3 | Приподнять автомобиль | 1 | Пульт управления подъемником |  | 0,2 | Высота подъёма 50–100 мм |
| 2 | Снятие поворотного кулака |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ослабить болты крепления колеса | 4 | Переднее колесо | Накидной ключ на 19 | 0,2 | … |
| 2.2 | Расконтрогаить гайку ступицы | 1 | Переднее колесо | Торцевая головка на 30 | .... | .... |
| 2.3 | Поднять автомобиль |  | Пульт управления подъемником | … | … | … |
| 2.4 | Расслабить гайку ступицы | 1 | Переднее колесо | Торцевая головка на 30 | .... | .... |
| 2.5 | Открутить болты крепления колеса | 4 | Переднее колесо | Спецключ |  |  |
| …. | ………………… | ……. | ……. | …….. | ……. | ……. |
| 7 | Установка поворотного кулака |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Затянуть болты крепления поворотного кулака к стойке | 2 | Переднее колесо | Накидной ключ на 19 |  | Момент затяжки 110…130 Н∙м |
| 7.2 | Закрутить болты крепления шаровой опоры | 2 | Переднее колесо | Накидной ключ на 17 |  | Момент затяжки 66,5…82,3 Н∙м |
| … | ………………… | …….. | …… | ……. | ……. | …….. |
| Общее оперативное время |  |  |  |  | … |  |

Приложение А
Бланк инструктивно-технологической карты ______________

Общая трудоемкость – __________________

Исполнитель – __________________

| № | Наименование и содержание работы | Кол-во точек воздействия | Место выполнения работы | Приборы и инструмент | Оперативное время, мин | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| …. | ………… | ……. | ……. | …….. | ……. | ……. |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| … | ………………… | …….. | …… | ……. | ……. | …….. |
| Общее оперативное время |  |  |  |  | … |  |

Приложение Б
Титульный лист курсовой работы

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

____________________________________________________________

(институт)

____________________________________________________________

(кафедра)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__