# 1. Цели и задачи курсового проекта

Задачами курсового проекта являются:

- практическое овладение методикой схемотехнического проектирования вычислительного устройства на основе современной элементной базы;

- анализ вариантов схемотехнических решений и выбор на его основе оптимального решения;

- синтез принципиальных схем, электрических схем функциональных элементов по их формальному описанию;

- практическое овладение методами и средствами САПР при схемотехническом проектировании;

- получение элементарных навыков конструкторского проектирования технических редств вычислительной техники;

- приобретение практических навыков оформления и выпуска конструкторской документации в оответствии с ГОСТ.

# 2. Основные требования к курсовому проекту

В курсовом проекте разрабатывается препроцессор, предназначенный для аппаратной реализации ычисления одной или нескольких функций предварительной обработки данных и oтвечающий заданным требованиям.

Препроцессор связан с остальными стройствами ЭВМ или вычислительной системы в соответствии со схемой (рисунок 1).

Система работает в режиме реального времени, т.е. частота выдачи информации должна быть равна частоте поступления входных данных fD, а время запаздывания потоков результатов относительно потока входных данных должно быть минимальным. По этой причине задачи первичной обработки информации решаются с помощью препроцессора, главной характеристикой которого является быстродействие, а остальные характеристики (потребляемая мощность, конструктивные параметры и др.) определяются требованиями системы.

Препроцессор выполняет ограниченное число заданных функций (вычисление среднего, дисперсии, коэффициентов корреляции и т.п.) параллельно во времени с работой центрального процессора, что обеспечивает повышение производительности вычислительной системы. Значения функции вычисляются при поступлении в препроцессор соответствующей команды путем выполнения препроцессором последовательности операций.

В состав препроцессора обычно входят регистровое ЗУ для хранения обрабатываемых данных, операционные блоки (АЛУ, умножитель и др.) для выполнения арифметических и логических операций обработки, буферные ЗУ для согласования во времени скорости обработки со скоростью поступления входных данных и со скоростью выдачи результатов и блок микропрограммного управления, реализующий алгоритмы вычисления требуемых функций.

Преобразование сигналов в нужную форму для центрального процессора обычно выполняется в канале ввода. Для этого он содержит аналоговый усилитель сигналов с заданной частотной характеристикой и аналогово-цифровой преобразователь с требуемой разрядностью временем преобразования.

Обобщенная структура препроцессора приведена на рисунке 2.

Входной поток данных xk поступает в PPr через IT с SB и обрабатывается в операционных блоках ОU1, ОU2,...,ОUi под управлением MPCU, который в каждый дискретный момент времени k вырабатывает вектор управляющих сигналов ck, разрешающих или инициирующих выполнение соответствующих микроопераций. Для буферизации входных и выходных данных используется BM, для хранения промежуточных результатов используется RM. Препроцессор, кроме того, может содержать постоянное ЗУ для хранения необходимых констант и некоторых микропрограмм. Система внутренних связей ICS объединяет все функциональные блоки препроцессора и содержит независимые линии для передачи информационных, адресных и управляющих сигналов, а также буферные формирователи для обеспечения требуемой нагрузочной способности. Блок микропрограммного управления MPCU вырабатывает вектор управляющих сигналов сk в зависимости от кода условий CC, вырабатываемых при выполнении предыдущей микрокоманды. В MPCU находится программно доступный регистр состояния препроцессора, содержащий биты занятости препроцессора b и бит готовности результата dr. Входной преобразователь IT преобразует данные, поступающие с системной шины данных в формат препроцессора. Вывод результатов в требуемом для вычислительной системы формате осуществляется выходным преобразователем ОТ. Блоки IT и ОТ в некоторых случаях могут отсутствовать.

Задачами проектирования являются:

- проработка вариантов, их анализ и выбор оптимальной функциональной схемы операционной части препроцессора, включающей OU1, OU2, ..., OUi, RM, BM;

- синтез функциональной схемы блока микропрограммного управления MPCU;

- разработка и синтез принципиальных схем всех функциональных элементов препроцессора;

- разбиение схемы препроцессора на ТЭЗы и разработка принципиальной электрической схемы одного из ТЭЗов;

- моделирование принципиальной схемы ТЭЗа средствами САПР с получением его временных диаграмм;

- оценка параметров препроцессора: временных, электрических и конструктивных;

- разработка конструкции препроцессора.

# 3. Исходные данные для курсового проекта

Исходными данными для курсового проектирования препроцессора являются:

- Функции обработки, выполняемые препроцессором.

- Требуемые параметры вычисления функций:

  - размер обрабатываемого входного массива данных N;

  - частота поступления входных отсчетов данных fD;

  - допустимое время задержки выходного потока данных относительно входного (ТЗД);

  - форма представления чисел;

Эти параметры выбираются из таблицы 1 в соответствии с номером варианта.

- Требуемые частные характеристики препроцессора:

  - формат входных/выходных данных;

  - внутренний формат данных;

  - потребляемая мощность РЗ;

  - вероятность безотказной работы Р(10 000).

Эти параметры выбираются из таблицы 2 в соответствии с номером варианта.

- Требуемые общие характеристики препроцессора:

  - связь препроцессора с другими устройствами вычислительной системы через системную магистраль Multibas (И-41);

  - представление входных/выходных данных – с ФЗП в формате целых чисел;

  - частота системной синхронизации SYN выбирается из ряда: 13,3 МГц, 33 МГц, 40 МГц;

  - размер платы ТЭЗа – 233,4×160;

  - тип разъема – СНП34-90.

- Условия эксплуатации устройства определяются номером группы (1 – 7), соответствующим типу ЭВМ или системы. Этот номер задается (таблица 2).

В соответствии с номером группы определяются значения климатических и механических факторов, воздействующих на ЭВМ или систему.

| Таблица 1 – Исходные данные к проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fp, МГц | Размер обрабатываемого массива N |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма представления чисел |
|  | 8 |  |  | 16 |  |  | 32 |  |  |  |
| 2.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ФЗП |
| 2.75 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ПЗП |
| 3.125 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ФЗП |
| 3.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ПЗП |
| 3.75 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ФЗП |
| 4.0 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ПЗП |
| 3.3 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ФЗП |
| 3.0 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ПЗП |
| ТЗД, мкс | 0.8 |  | 1.0 |  | 1.2 |  | 1.6 |  | 2.0 |  |

| Таблица 2 – Требуемые параметры препроцессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр L внутреннего формата | Параметр L формата входных - выходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы P(10000) |
|  | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |  |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0.98 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0.95 |
| 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0.95 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 0.85 |
| 32 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 0.85 |
|  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 0.8 |
| 40 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 0.8 |
|  | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 0.75 |
| РЗ, Вт | 150 |  | 200 |  | 100 |  | 250 |  | 300 |  |
| Номер группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |  |

Курсовой проект состоит из графической части и пояснительной записки. Графическая часть должна содержать:

- схему электрическую функциональную (Э2) препроцессора в формате А1 (А2) – 1 лист;

- схему электрическую принципиальную (Э3) одного из ТЭЗов препроцессора, выпущенную средствами САПР или оформленную в формате А1 – 1 лист;

- диаграмму временную процесса вычисления значений заданных функций (теоретический чертеж) в формате А2 – 1 лист;

Пояснительная записка (ПЗ) оформляется согласно требованиям ЕСКД к текстовым документам [2] и должна содержать:

- титульный лист;

- бланк задания или техническое задание;

- введение;

- основное содержание;

- заключение;

- библиографический список;

- приложение, содержащее конструкторскую документацию проекта: алгоритмы вычисления заданных функций; перечень элементов (ПЭ3) к принципиальной схеме ТЭЗ; спецификация изделия; графическая часть проекта (Э2, Э3, ТЧ, ВО).

Оценка курсового проекта определяется уровнем знаний, обнаруженных в процессе защиты и качеством выполненной работы. В случае неудовлетворительной оценки студенту выдается новое задание на проектирование.

Условия эксплуатации

В зависимости от условий эксплуатации ЭВМ (стационарные и транспортируемые) делятся на семь групп:

- группа 1 – стационарные ЭВМ и системы работающие в отапливаемых, наземных и подземных сооружениях;

- группа 2 – стационарные ЭВМ и системы работающие на открытом воздухе или вне отапливаемых наземных и подземных сооружениях;

- группа 3 – транспортируемые (возимые), установленные в автомобилях, мотоциклах, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике и работающей на ходу;

- группа 4 – возимые, установленные во внутренних помещениях речных судов и работающие на ходу;

- группа 5 – возимые установленные в подвижных железнодорожных объектах и работающие на ходу;

- группа 6 – транспортируемые и портативные, предназначенные для длительной переноски людьми на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях, работающие и не работающие на ходу;

- группа 7 – портативные, предназначенные для длительной переноски людьми на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях, работающие на ходу.

Каждой из групп соответствует совокупность климатических и механических факторов (таблица П3.1).

| Таблица П3.1 – Группы ЭВМ по условиям эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факторы, воздействующие на ЭВМ | Параметры | Группа ЭВМ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Климатические: Изменение температуры окружающей среды | Пониженная температура, °С | - | - | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
|  | Время выдержки, час | - | - | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
|  | Повышенная температура, °С | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Время выдержки, час | - | - | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Повышенная влажность | Относительная влажность, % | 80 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 80 |
|  | Температура, °С | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
|  | Время выдержки, час | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 48 |
| Пониженная температура, °С | Предельная | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
|  | Рабочая | 5 | -25 | -40 | -10 | -40 | -25 | -10 |
|  | Рабочая | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
|  | Предельная | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| Пониженное давление | Температура, °рад | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
|  | Давление * 104, Па | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | Время выдержки, час | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Герметичность | Глубина погружения, м | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
|  | Время выдержки, час | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Атмосферные осадки | Интенсивность дождя, мм/мин | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Время выдержки, час | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Воздействие пыли | Скорость потока, м/c | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
|  | Время выдержки, час | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Морской туман | Температура, °С | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|  | Содержание воды, г/мм3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
|  | Время выдержки, час | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Механические вибрации на одной частоте | Частота, Гц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Ускорение, g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Время выдержки, час | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Вибрации в диапазоне частот | Диапазон частот, Гц | - | - | 10-70 | 10-30 | 10-70 | 10-70 | 10-30 |
|  | Ускорение, g | - | - | 0,8-3,8 | 0,25-1,1 | 0,8-3,8 | 0,8-3,8 | 0,25-1,1 |
|  | Время выдержки, час | - | - | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Удары одиночные | Длительность, мс | - | - | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | - |
|  | Число ударов, мин-1 | - | - | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | - |
|  | Ускорение, g | - | - | 15 | 15 | 15 | 10 | - |
|  | Общее число ударов | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
| Удары многократные | Длительность, мс | - | - | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
|  | Число ударов, мин-1 | - | - | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
|  | Ускорение, g | - | - | 15 | 15 | 25 | 10 | 10 |
|  | Общее число ударов | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 |
| Падение | Высота, мм | - | - | - | - | - | 750 | 750 |
|  | Число падений | - | - | - | - | - | 11 | 11 |