## Практическая работа № 1

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК

Общие сведения о допусках, посадках и предельных отклонениях размеров

### Основные понятия, обозначения и методика решения задач

Задачи этой темы относятся к категории простейших. Решение их базируется на основных положениях, установленных в стандартах ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88)

«Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений».

Основные обозначения и расчетные зависимости, применяемые при решении задач этой темы, поясняются  на схемах  рис. 1.1 (Посадка с зазором: а – схема  сопряжения;    б – схема расположения полей допусков) и рис. 1.2 (Посадка с натягом: а – схема деталей, образующих соединение (до сборки); б – схема расположения полей допусков), где	ES – верхнее отклонение отверстия;

EI – нижнее отклонение отверстия;

es – верхнее отклонение вала;

ei – нижнее отклонение вала;

D – номинальный размер отверстия;

d – номинальный размер вала;

D, d – номинальный размер соединения (D = d);

Т – допуск (общее обозначение от англ. Tolerance);

TD_ допуск отверстия;

Td – допуск вала;

S – зазор (общее обозначение);

Smin – зазор наименьший; Smax – зазор наибольший; Sm – зазор средний;

N – натяг (общее обозначение );

Nmin – натяг наименьший; Nmax – натяг наибольший; Nm – натяг средний;

ТS – допуск зазора;

TN – допуск натяга;

T(S,N) – допуск посадки (общее обозначение );

Dmax – наибольший предельный размер отверстия; Dmin – наименьший предельный размер отверстия; dmax – наибольший предельный размер вала;

dmin – наименьший предельный размер вала.

На схемах принято указывать номинальные размеры в мм, а предельные отклонения в мкм (1 мкм = 0,001 мм).

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Основные расчетные зависимости:

| Dmax = D + ES; | (1.1) |
| --- | --- |
| Dmin =D + EI; | (1.2) |
| TD = Dmax – Dmin; | (1.3) |
| TD = ES – EI; | (1.4) |
| dmax = d + es; | (1.5) |
| dmin = d + ei; | (1.6) |
| Td = dmax – dmin; | (1.7) |
| Td =es – ei; | (1.8) |
| Smin = Dmin – dmax; | (1.9) |
| Smin = EI – es; | (1.10) |
| Smax = Dmax – dmin; | (1.11) |
| Smax = ES – ei; | (1.12) |

Sm 

Smax  Smin

# 2

;	(1.13)

| Nmin = dmin – Dmax; | (1.14) |
| --- | --- |
| Nmin = ei–ES; | (1.15) |
| Nmax= dmax – Dmin; | (1.16) |
| Nmax = es – EI; | (1.17) |

Nm 

Nmax  Nmin

# 2

(1.18)

Ts = Smax – Smin = TD + Td;	(1.19)

TN = Nmax – Nmin = TD + Td	(1.20)

Пример 1.1. В двух сопряжениях типа «вал–отверстие» известны: номинальные размеры сопряжений, предельные отклонения отверстия и вала.

Первое сопряжение

Ø40   0,025	.

 0,025

 0,050

Второе сопряжение d = 100 мм; TD = 0,035 мм;

ЕI = 0; es = – 0,08 мм; ei = – 0,125 мм.

Для каждого из заданных сопряжений определить:

- предельные размеры отверстия и вала;

- допуск отверстия, допуск вала, допуск посадки;

- наибольший и наименьший зазоры.

Дать схемы расположения полей допусков деталей сопряжения с указанием отклонений.

## Решение.

Первое сопряжение

Ø 40    0,025

 0,025

 0,050

- Предельные отклонения сопряжения указаны около номинального размера в числовом виде. Имеем: ES = + 0,025 мм; EI = 0; es = – 0,025 мм; ei = – 0,050 мм. Предельные размеры отверстия находим по формулам (1.1) и (1.2), а вала – по (1.5) и (1.6):

Dmax = D + ES = 40 + 0,025 = 40,025 мм;

Dmin =D + EI =40 + 0 = 40,000 мм;

dmax = d + es = 40 + (– 0,025) = 39,975 мм;

dmin = d + ei = 40 + (– 0,050) = 39,950 мм.

- Допуск отверстия, допуск вала и допуск посадки вычисляем, соответственно, по формулам (1.4), (1.8), (1.19):

TD = ES – EI = + 0,025 – 0 = 0,025 мм;

Td = es – ei = – 0,025 – (– 0,050) = 0,025 мм;

Ts = TD + Td = 0,025 + 0,025 = 0,05 мм.

- Наименьший и наибольший зазоры определяем по формулам (1.10) и (1.12):

Smin = EI – es = 0 – (– 0,025) = 0,025 мм;

Smax = ES– ei = + 0,025 – (– 0,050) =0,075 мм.

Рис. 1.3

Схема расположения полей допусков деталей первого сопряжения приведена на рис. 1.3.

Второе сопряжение

- Предельные размеры отверстия и вала находим по формулам (1.1), (1.2), (1.5), (1.6), найдя предварительно ES из уравнения (1.4):

ES = TD + EI = 0,035 + 0 = + 0,035 мм;

Dmax = D + ES = 100,0 + 0,035 = 100,035 мм;

Dmin = D + EI = 100 – 0 = 100,000 мм;

dmax = d + es = 100 + (–0,080) = 99,920 мм;

dmin = d + ei = 100 + (–0,125) =99,875 мм.

- Допуск вала и допуск посадки можно найти по формулам (1.8), (1.19):

Td = es – ei = – 0,080 – (– 0,125) = 0,045 мм;

Ts = TD + Td= 0,035 + 0,045 = 0,080 мм.

- Наименьший и наибольший зазоры определяем по формулам (1.9) и (1.11):

Smin = Dmin – dmax = 100,000 – 99,920 = 0,080 мм;

Smax = Dmax – dmin = 100,035 – 99,875 = 0,160 мм.

Схема расположения полей допусков деталей второго сопряжения приведена на рис. 1.4.

TD

ES	+35

Ø100

Smin=80

0	EI	0

Td

Smax=160

es

ei

Рис. 1.4

–80

–125

Рассмотренные задачи могут быть условно отнесены к числу «прямых», когда вместе с номинальным размером сопряжения в условии задачи заданы все предельные отклонения. Решение их довольно простое. В ряде задач могут быть заданы натяги или зазоры и некоторые отклонения и допуски. Необходимо определить все остальные параметры. Будем условно считать такие задачи «обратными». Рассмотрим в качестве примера две из них.

Пример 1.2. В посадке заданы, соответственно, наименьший зазор Smin = 0,02 мм, наибольший зазор Smax = 0,063 мм, нижнее отклонение вала ei = – 0,04 мм, допуск вала   Td = 0,02 мм, номинальный размер соединения d = 25 мм.

Необходимо:

- определить отклонения отверстия и вала;

- построить схемы расположения полей допусков деталей сопряжения;

- определить допуск отверстия и допуск посадки;

- определить предельные размеры отверстия и вала.

## Решение.

- Для определения предельных отклонений отверстия и вала воспользуемся уравнениями (1.8), (1.10), (1.12):

es = Td + ei = 0,02 + (–0,04) = –0,02 мм;

EI = Smin + es = 0,02 +(– 0,02) = 0;

ES = Smax + ei =0,063 + (– 0,040) = + 0,023 мм.

Строим схему расположения полей допусков деталей сопряжения (рис. 1.5).

Рис. 1.5

- Допуск отверстия и допуск посадки можно определить по уравнениям (1.4) и

(1.19):

(1.6):

TD = ES – EI = + 0,023 – 0 = 0,023 мм;

Ts = TD+ Td = 0,023 + 0,02 = 0,043 мм.

- Предельные размеры отверстия и вала найдем по уравнениям (1.1), (1.2), (1.5),

Dmax = D + ES = 25 + 0,023 = 25,023 мм;

Dmin =D + EI =25 + 0 = 25,000 мм;

dmax = d + es = 25 + (–0,02) = 24,98 мм;

dmin = d + ei = 25 + (–0,04) = 24,96 мм.

Пример 1.3. В посадке известны: номинальный размер соединения D, d = 60 мм, допуск  вала Тd =20  мкм, нижнее отклонение вала ei = + 45 мкм, натяг наибольший     Nmax = 65 мкм, натяг наименьший Nmin = 15 мкм.

## Определить:

  - предельные отклонения отверстия и вала;

  - построить схему расположения полей допусков деталей сопряжения с указанием предельных отклонений;

  - допуск отверстия и допуск посадки;

  - предельные размеры отверстия и вала.

## Решение.

- Для определения верхнего отклонения вала воспользуемся уравнением (1.8), из которого получим:

es =Td + ei =20 + (+ 45) = + 65 мкм.

Верхнее и нижнее отклонения отверстия могут быть найдены из уравнений (1.15) и

(1.17):

ES = ei – Nmin = +45 – 15 = +30 мкм;

EI = es – Nmax = +65 – 65 = 0.

Строим	схему	расположения	полей	допусков	деталей	сопряжения.	Она представлена на рис. 1.6.

Рис. 1.6

- Определяем допуск отверстия по уравнению (1.4):

TD = ES – EI = +30 – 0 = 30 мкм.

Допуск посадки найдем из уравнения (1.20):

TN = Nmax – Nmin = 65 –15 = 50 мкм.

- Предельные размеры отверстия определяем по формулам (1.1) и (1.2), а вала – по

(1.5) и (1.6):

Dmax = D + ES = 60 + 0,03 = 60,03 мм;

Dmin = D + EI = 60 + 0 = 60,00 мм;

dmax = d + es = 60 + 0,065 = 60,065 мм;

dmin = d + ei = 60 + 0,045 = 60,045 мм.

Пример 1.4. На рабочем чертеже вала задан номинальный размер с предельными

отклонениями:

0,025

Ø40

0,050

Выборочные измерения нескольких изготовленных валов дали

следующие результаты: d1 = 55,000 мм; d2 = 49,975 MM; d3 = 49,950 мм.

## Определить:

- допуск на обработку вала;

- годность изготовленных валов;

- для негодных валов установить вид брака: исправимый или неисправимый.

Построить схему расположения поля допуска заданного вала с указанием на ней предельных отклонений, предельных и действительных размеров.

## Решение.

- Допуск на обработку вала находим по формуле (1.8):

Td = es – ei = – 20 – (– 50) = 25 мкм = 0,025 мм.

Дальнейшее решение задачи удобнее производить после построения схемы расположения поля допуска заданного вала. Все необходимое для ее построения известно. Эта схема приведена на рис. 1.7.

- Годность изготовленных валов по их действительным размерам оценивается по зависимости:

dmin ≤ dдейств ≤ dmax.

- Предельные размеры вала найдем по уравнениям (1.5) и (1.6):

dmax = d + es = 50 + (– 0,025) = 49,975 мм;

dmin = d + ei = 50 + (– 0,050) = 49,950 мм.

es

-25

ei

-50

Td

Ø50

dmax=49,975  мм

d1действ.=50,000 мм

0	0

dmin=49,950 мм

d3действ.=49,950 мм

d2действ.=49,975 мм

Рис. 1.7

Сравнивая полученные в результате измерения действительные размеры валов с предельными размерами, устанавливаем, что размеры d2 и d3 являются годными, хотя и находятся на границе допустимых значений, а вал d1 = 50,000 мм является негодным, т. к. его размер, больше предельного d1 > dmax. Но такой вид брака для вала является исправимым, т. к. удалив при дополнительной обработке необходимый слой металла, можно получить требуемый размер (здесь не рассматривается технологическая сторона этой операции).

## Задания к практической работе № 1

Задача 1. Заданы две посадки, у которых известны наименьший и наибольший зазоры, нижнее предельное отклонение вала, допуск вала и номинальный размер соединения (табл. 1.1).

Построить схемы расположения полей допусков отверстия и вала. На схемах указать все отклонения.

Определить для каждой из посадок:

- предельные отклонения отверстия и вала;

- допуск отверстия и допуск посадки;

- предельные размеры отверстия и вала.

Таблица 1.1

| Предпоследняя цифра зачётной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smin, мкм | 30 | 20 | 60 | 50 | 40 | 80 | 25 | 70 | 16 | 13 |
| Smax, мкм | 90 | 65 | 150 | 130 | 110 | 200 | 77 | 175 | 52 | 43 |
| ei, мкм | –60 | –40 | –105 | –90 | –75 | –140 | –50 | –125 | –33 | –27 |
| Td, мкм | 30 | 20 | 45 | 40 | 35 | 60 | 25 | 55 | 17 | 14 |
| Номинальный размер, мм | 63 | 30 | 220 | 150 | 100 | 500 | 40 | 320 | 18 | 8 |
| Последняя цифра зачётной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Smin, мкм | 50 | 80 | 24 | 120 | 40 | 12 | 65 | 17 | 100 | 30 |
| Smax, мкм | 112 | 160 | 61 | 225 | 93 | 35 | 135 | 48 | 195 | 74 |
| ei, мкм | –80 | –125 | –45 | –180 | –70 | –25 | –105 | –35 | –155 | –55 |
| Td, мкм | 35 | 45 | 22 | 60 | 30 | 13 | 40 | 18 | 55 | 25 |
| Номинальный размер, мм | 36 | 90 | 10 | 250 | 25 | 5 | 53 | 8 | 125 | 16 |

Задача 2. В двух сопряжениях типа «вал–отверстие» известны номинальные размеры сопряжений, предельные отклонения отверстия и вала, которые заданы в табл. 1.2.

Для каждого из заданных сопряжений дать схему расположения полей допусков деталей сопряжения. На схемах указать предельные отклонения.

Для заданных сопряжений определить:

- предельные размеры отверстия и вала;

- допуск отверстия, допуск вала и допуск посадки;

- наибольший и наименьший зазоры или натяги.

Таблица 1.2

| Предпоследняя цифра зачётной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер, мм | 10 | 15 | 18 | 24 | 32 | 63 | 90 | 150 | 200 | 300 |
| ES, мкм | +13 | +16 | +19 | +24 | +27 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| EI, мкм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| es, мкм | –4 | –5 | –6 | –8 | –10 | –12 | –15 | –18 | –22 | –26 |
| ei, мкм | –12 | –15 | –18 | –22 | –27 | –32 | 38 | –45 | –52 | –60 |
| Последняя цифра зачётной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отверстие, мм | 500,017 | 560,02 | 350,17 | 190,014 | 110,012 | 60,008 | 2600,03 | 1800,027 | 1200,023 | 800,02 |
| Вал, мм | 500,35 0,10 | 560,07 0,03 | 350,060 0,025 | 190,05 0,02 | 110,040 0,016 | 60,017 0,004 | 2600,070 0,022 | 1800,060 0,018 | 1200,050 0,015 | 800,042 0,012 |

Задача 3. Отверстия, которые изготовлены в цехах завода согласно заданным на чертеже номинальным размерам и предельным отклонениям, были измерены. Полученные действительные размеры приведены в табл. 1.3.

Определить:

- все ли изготовленные отверстия годные;

- для негодных отверстий, если такие окажутся в этой партии, установить вид брака: неисправимый или исправимый.

Построить схему расположения полей допусков заданных отверстий с указанием на ней предельных отклонений, предельных и действительных размеров.

Таблица 1.3

| Предпоследняя цифра зачётной книжки |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер отверстия D, мм |  | 50 |  | 18 |  | 10 |  | 8 |  | 24 |  |
| ES, мкм |  | +160 |  | +43 |  | +61 |  | +22 |  | -14 |  |
| EI, мкм |  | 0 |  | 0 |  | +25 |  | 0 |  | -35 |  |
| Действительные размеры, мм | D1 | 50,165 |  | 18,045 |  | 10,051 |  | 8,025 |  | 24 |  |
|  | D2 | 50,159 |  | 18,043 |  | 10,025 |  | 8,022 |  | 23,986 |  |
|  | D3 | 50 |  | 18 |  | 10 |  | 8 |  | 23,97 |  |
| Последняя цифра зачётной книжки |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Номинальный размер отверстия D, мм |  | 45 |  | 56 |  | 63 |  | 30 |  | 100 |  |
| ES, мкм |  | -8 |  | +9 |  | +15 |  | +21 |  | +90 |  |
| EI, мкм |  | -33 |  | -21 |  | -15 |  | 0 |  | +36 |  |
| Действительные размеры, мм | D1 | 45 |  | 56,009 |  | 63,015 |  | 30,022 |  | 100,085 |  |
|  | D2 | 44,992 |  | 56 |  | 63 |  | 30,02 |  | 100,036 |  |
|  | D3 | 44,977 |  | 55,975 |  | 62,98 |  | 30 |  | 100 |  |

Задача 4. На чертеже среди прочих даны размеры двух валов и двух отверстий, не сопрягаемых между собой (табл. 1.4).

Определить:

- для какого из валов или отверстий неправильно указаны предельные отклонения и почему;

- для остальных валов и отверстий – наибольший и наименьший предельные размеры;

- величину допуска.

Построить схемы расположения полей допусков, отверстий и валов, имеющих правильно заданные предельные отклонения.

Таблица 1.4

| Предпоследняя цифра зачётной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 отверстие | 1000,035 | 650,03 | 480,027 | 280,021 | 120,019 | 90,005 0,005 | 4800,06 | 3200,05 | 2200,45 | 1500,04 |
| 1 вал | 1000,14 0,105 | 650,105 0,075 | 480,087 0,06 | 280,062 0,039 | 120,087 0,06 | 90,039 0,023 | 4800,545 0,484 | 3200,4 0,35 | 2200,3 0,255 | 1500,28 0,22 |
| Последняя цифра зачётной книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 отверстие | 420,027 | 600,03 | 1000,035 | 1400,04 | 8,50,016 | 110,019 | 190,023 | 250 0,045 | 3200,05 | 4500,6 |
| 2 вал | 420,087 0,06 | 600,105 0,75 | 1000,16 0,125 | 1400,19 0,15 | 8,50,039 0,023 | 110,048 0,029 | 190,062 0,039 | 2500,3 0,255 | 3200,35 0,3 | 4500,475 0,415 |