Расчетно-графическая работа №1

Камеральная обработка разомкнутого нивелирного хода

(обработка журнала нивелирования, расчет прямых

и кривых участков трассы)

После выполнения полевых работ производится камеральная обработка результатов измерений.

Цель работы: получить топографический план и картограмму земляных работ для вычисления объемов земляных масс.

Исходные данные:

- пикетажный журнал (приложение 1);

- значения радиусов, углов поворота, дирекционных углов трассы и отметки начального репера по вариантам (приложение 2);

- ведомость вычисления прямых элементов дорожных кривых; расчет прямых и кривых дорожной трассы (приложение 3);

- журнал геометрического нивелирования трассы (приложение 4)

Номер варианта согласно первой букве Вашей фамилии.

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё |  | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У, Ф |
| вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| буква | Х, Ц | Ч | Ш, Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |  |
| вариант | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |

Порядок выполнения расчетно-графической работы представлен в методическом пособии «Трассирование сооружений линейного типа».

# Приложение 1

Пикетажный журнал

# Приложение 2

Значения радиусов, углов поворота, дирекционных углов трассы и отметки начального репера

| № варианта | Радиус R, м | Дирекцион-ный угол α˚ ΄ | Угол поворота θ ˚ ΄ | Отметка НRр21, м | Отметка НRр39, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 119° 30' | 67° 30' | 70.426 | 74.532 |
| 2 | 100 | 98° 40' | 32° 10' | 67.607 | 71.677 |
| 3 | 800 | 217° 40' | 56° 20' | 53.815 | 57.922 |
| 4 | 250 | 325° 10' | 72° 20' | 69.563 | 73.634 |
| 5 | 350 | 87° 15' | 86° 10' | 65.924 | 70.032 |
| 6 | 150 | 112° 15' | 45° 05 | 54.658 | 58.730 |
| 7 | 500 | 303° 45' | 15° 10' | 61.729 | 65.838 |
| 8 | 600 | 176° 40' | 64° 00' | 50.732 | 54.805 |
| 9 | 450 | 132° 50' | 55° 40' | 66.761 | 70.871 |
| 10 | 350 | 272° 40' | 32° 10' | 58.017 | 62.091 |
| 11 | 150 | 106° 30' | 47° 42' | 58.854 | 62.965 |
| 12 | 350 | 98°30' | 82° 52' | 50.315 | 54.390 |
| 13 | 400 | 159° 42' | 46° 17' | 63.403 | 67.515 |
| 14 | 400 | 8° 23' | 68°27' | 57.172 | 61.248 |
| 15 | 300 | 27° 40' | 70° 00' | 52.976 | 57.089 |
| 16 | 250 | 105° 30' | 84° 23' | 68164 | 72.241 |
| 17 | 150 | 208° 40' | 55° 00' | 56.338 | 60.452 |
| 18 | 100 | 306°25' | 61° 33' | 60.042 | 64.120 |
| 19 | 700 | 327° 45 | 40° 20 | 64.247 | 68.362 |
| 20 | 800 | 286° 15' | 38° 48' | 51.579 | 55.695 |
| 21 | 250 | 198° 40' | 22° 31' | 62.563 | 66.643 |
| 22 | 400 | 109° 52' | 25° 48' | 60.884 | 65.001 |
| 23 | 550 | 278° 10' | 49° 30' | 55.495 | 59.576 |
| 24 | 600 | 68° 45' | 58° 58' | 65.086 | 69.204 |
| 25 | 750 | 168° 15' | 73° 18' | 52.413 | 56.495 |

# Приложение 3

| Вычисление элементов дорожных кривых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № углов поворота трассы | В.У. | УГЛЫ |  |  | ЭЛЕМЕНТ КРИВОЙ |  |  |  |  |
|  |  | измеренный горизонт. угол | поворота трассы |  | радиус | тангенс | кривая | домер | биссектриса |
|  |  |  | право | лево |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК3+30.00 |  | 12° 53´ | — | 1 м | 0,11290 | 0,22486 | 0,00095 | 0,00635 |
|  |  |  |  |  | 1300 м | 146,77 | 292,32 | 1,24 | 8,26 |

| Расчет прямых и кривых дорожной трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые |  |  |  |  | Кривые |  |  |  |
| начало | конец | длина | дирекц. угол | румб | начало | конец | длина кривой | общая длина трассы |
| ПК0 | ПК1+83,23 | 183,23 | 32° 40 ´ ´ | СВ :32° 40´ | ПК1+83,23 | ПК4+ 75,55 | 292,32 | 500,00 |
| ПК4+75,55 | ПК5 | 24,45 | 45° 33´ | СВ: 45° 33 ´ |  |  |  |  |

# Приложение 4

Журнал геометрического нивелирования трассы

| № стан-ций | Нивелируемые точки | Отсчеты по рейке, мм |  |  | Превышение, мм |  | Превышение среднее, мм |  | Горизонт инструмента, м | Отметка Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задняя | передняя | промеж. | + | - | + | - |  |  |
| 1 | Рп.21 | 7343 2656 |  |  | 1564 |  | 1565 |  |  |  |
|  | ПК0 |  | 5779 1090 |  | 1566 |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК0 | 6499 1812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК1 |  | 6694 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК1 | 5205 0518 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2 |  | 4895 0206 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК1+18 |  |  | 0391 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК1+50 |  |  | 2874 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК 1+56 |  |  | 2876 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПК2 | 5975 1290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х1 |  | 4974 0285 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2+44 |  |  | 0393 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Х1 | 7141 2453 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК3 |  | 5004 0318 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постраничный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № стан-ций | Нивелируемые точки | Отсчеты по рейке, мм |  |  | Превышение, мм |  | Превышение среднее, мм |  | Горизонт инструмента, м | Отметка Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задняя | передняя | промеж. | + | - | + | - |  |  |
| 6 | ПК3 | 6266 1578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК4 |  | 6631 1943 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П+20 |  |  | 2814 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л+7 |  |  | 2322 |  |  |  |  |  |  |
|  | Л+20 |  |  | 1236 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПК4 | 6315 1628 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК5 |  | 5335 0650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК4+31 |  |  | 2681 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК4+44 |  |  | 1773 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК5 | 4923 0238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК6 |  | 7042 2354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПК6 | 6002 1314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рп.39 |  | 5222 0535 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постраничный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |