Лабораторная работа 4

Модуль 3. Источники питания постоянного тока

ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВДУ-20У2

1. Цель работы

Изучить работу сварочного выпрямителя для ручной дуговой сварки и приобрести навыки оценки его свойств.

2. Оборудование и Приборы

- Выпрямитель ВДУ-20У2.

- R1 – активное сопротивление типа РБ-300.

- рА1, pA2 – амперметры.

- pV1, pV2 – вольтметры.

- RS – измерительный шунт.

- N – осциллограф.

3. Описание сварочного выпрямителя

3.1. Назначение

Сварочный выпрямитель ВДУ-20У2 предназначен для ручной сварки покрытым электродом на постоянном токе, а также для сварки неплавящимся электродом в защитной среде газа.

3.2. Работа схемы установки и описание конструкции

Установка состоит из следующих узлов (рис. 10):

- однофазного сварочного трансформатора Т1;

- cварочного выпрямителя, состоящего из диодов VD1 – VD4,

- сглаживающего дросселя L.

Сварочный выпрямитель образован трансформатором Т1 (W1, W2, W3), выпрямителем VD1 – VD4 и дросселем L. Однофазный сварочный трансформатор T1 с увеличенными потоками рассеяния понижает напряжение сети с U1 = 380 В до U2 = 80 В.

Рис. 10. Принципиальная схема сварочного выпрямителя ВДУ-20У2: Т1 – сварочный трансформатор, VD1 – VD4 – диодный мост, L – дроссель, R1 – балластный реостат, N – осциллограф

Вторичные обмотки сварочного трансформатора (W2, W3) перемещаются относительно первичных (W1). Перемещение обмоток производят ходовым винтом и гайкой, жестко соединенной с подвижными обмотками.

Падающую вольтамперную характеристику ВДУ-20У2 формирует трансформатор за счет магнитных потоков рассеяния ФS. Последовательно с выпрямителем VD1 – VD4 включен дроссель L.

4. указания и пояснения по выполнению работы

  - Подготовить табл. 6 (Бланк выполнения лабораторной работы 4) (выбор варианта задания осуществляется произвольно).

  - Составить комплектность сварочного поста с выпрямителем и заполнить табл. 7.

  - Нарисовать схему сварочного поста с измерительной аппаратурой и нагрузкой РБ-300 (рис. 10).

  - Построить внешние вольтамперные характеристики выпрямителя Ud = f(Id) для трех положений регулятора тока min, ср., max (три значения расстояния между W1 и W2) и при различных режимах (XX, нагрузка, КЗ)

  - В качестве нагрузки использовать активное сопротивление РБ-300 (подбирая замыкающими ножами условие: U2  UД).

6.	Построить графики (ВАХ) зависимости Ud = f(Id) для трех значений тока сварки (min, ср., max) и статическую (ВАХ) дуги UД = f(IД)  на одном графике для UД = (25–30) В.

7.	Рассчитать КПД по формуле (6) для точек устойчивого равновесия системы.

8. Сделать вывод об исправности и области применения аттестованного выпрямителя.

5. Содержание отчета

1. Титульный лист (см. приложение).

2. Название лабораторной работы.

3. Цель работы.

4. Оборудование, измерительная аппаратура, оснастка, вспомогательное оборудование.

5. Электрическая схема и функциональная блок-схема сварочного поста.

6. Табл. 6, 7.

7. Зависимости Ud = f(Id) для трех значений регулятора сварочного тока и UД = f(IД) на одном графике.

8. Выводы об аттестации сварочного выпрямителя и области применения.

6. вопросы для самоКонтроля

1. Перечислите основные узлы сварочного выпрямителя.

2. Как формируется ВАХ Ud = f(Id) выпрямителя?

3. Каким образом регулируется величина сварочного тока?

4. Как производится начальное возбуждение дуги?

5. Для каких способов сварки применяется изученный выпрямитель?

6. Какие металлы можно сваривать от изученного выпрямителя?