Практическое задание 1.

«Сварочные трансформаторы»

Задание 1

Составить принципиальную электрическую схему сварочного поста для ручной дуговой сварки на переменном токе. В качестве источника питания применить однофазный сварочный трансформатор с подвижными вторичными обмотками, обладающий падающей внешней вольт-амперной характеристикой.

Дано:

а) напряжение питания сварочного трансформатора от сети с U1 = 380 В;

б) для перемещения катушек использовать винтовую пару.

Необходимо:

- Нарисовать принципиальную схему  сварочного поста и обозначить все элементы схемы.

- Предусмотреть контроль тока в сварочной цепи.

Задание 2

Составить принципиальную электрическую схему сварочного поста для ручной дуговой сварки на переменном токе. В качестве источника питания применить однофазный сварочный трансформатор с подвижными магнитными шунтами.

Дано:

а) напряжение питания сварочного трансформатора от сети U1 = 220 В;

б) для перемещения магнитных шунтов использовать винтовую пару.

Необходимо:

- Нарисовать принципиальную схему  сварочного поста для РДС и обозначить все элементы схемы.

- Предусмотреть контроль тока в сварочной цепи.

Задание 3

Составить принципиальную электрическую схему сварочного поста для ручной дуговой сварки на переменном токе. В качестве источника питания с падающей ВАХ применить однофазный сварочный трансформатор с секционированными обмотками.

Дано:

а) напряжение питания сварочного трансформатора от сети U1 = 220 В;

б) регулирование числа витков осуществлять переключателем.

Необходимо:

1.   Нарисовать принципиальную схему  сварочного поста для РДС и обозначить все элементы схемы.

2.Предусмотреть контроль тока в сварочной цепи.

Рекомендации по выполнению заданий 1-3

При выполнении практических заданий 1-3 рекомендуется использовать материал лабораторных работ 1 и 2. Разрешается заменять конструкцию сварочного трансформатора на известную вам или разработанную вами.

В приложение 1 приведены примеры оформления схем.

Буквенные обозначения устройств и элементов электрических схем, а также условные обозначения в принципиальных схемах приведены в работе авторов  Короткова Г.М, Моторин К.В, Элементы систем управления  машиностроительным  оборудованием : учеб. пособие – Тольятти : ТГУ, 2016. – 1опт. диск.- репозитарий

Практическое задание 2.

«Сварочные выпрямители»

Задание 1

Составить из известных элементов электрическую и функциональную схемы сварочного поста для ручной дуговой сварки покрытым электродом  низкоуглеродистых сталей  на постоянном токе.

Дано:

1.     Напряжение питающей однофазной сети  U1 = 220В.

2.    Плавное регулирование тока винтовой парой.

3. Выпрямительный блок собран на диодах.

Необходимо:

1. Указать на схеме какой элемент схемы регулирует сварочный ток.

2. Нарисовать принципиальную схему сварочного поста с обозначением     всех элементов

Задание 2

Составить электрическую схему сварочного поста для автоматической сварки высоколегирванных сталей в защитной среде аргона с падающей внешней ВАХ на выпрямленном токе с пульсацией тока менее 3%.

Дано:

1.Напряжение питающей 3-х фазной сети  U1 = 380В

2.Плавное регулирование тока выпрямительным мостом.

3. Выпрямительный блок собран на тиристорах.

Необходимо:

1.Нарисовать принципиальную схему сварочного поста с обозначением     всех элементов

Задание 3

Составить принципиальную схему сварочного поста для ручной дуговой сварки  на постоянном токе.

Дано:

1.  Сварочный генератор постоянного тока с падающей внешней ВАХ. Асинхронный двигатель генератора  питается от 3-х фазной сети с U1 = 380В. Напряжение независимой обмотки возбуждения Uв = 220 В.

2. Плавное регулирование тока независимой обмоткой возбуждения

Необходимо:

1.Нарисовать принципиальную схему сварочного поста с обозначением     всех элементов

2.Предусмотреть контроль тока сварки с использованием измерительного шунта.

Задание 4

Составить принципиальную схему сварочного поста для механизированной  сварки плавящимся электродом  в среде углекислого газа на постоянном токе.

Дано:

1.Сварочный выпрямитель с жесткой ВАХ. .Напряжение питающей 3-х фазной сети  U1 = 380В .

2. Сварочный выпрямитель дискретно регулирует величину тока за счет переключения числа витков сварочного трансформатора.

3. Выпрямительный мост собран на диодах.

Необходимо:

1.Нарисовать принципиальную схему сварочного поста с обозначением     всех элементов.

Рекомендации по выполнению заданий 1-4

При выполнении практических заданий рекомендуется использовать материал лабораторных работ 3 и 4. Разрешается заменять конструкцию сварочного  выпрямителя  на любую известную вам.

В приложение 1 приведены примеры оформления схем.

Буквенные обозначения устройств и элементов электрических схем, а также условные обозначения в принципиальных схемах приведены в работе авторов Г.М. Короткова, К.В. Моторин, Элементы систем управления  машиностроительным  оборудованием : учеб. пособие – Тольятти : ТГУ, 2016. – 1опт. диск.- репозитарий

Практическое задание 3.

«Установки для сварки на переменном токе сплавов Al»

Задание 1

Составить электрическую и функциональную схемы сварочного поста для автоматической сварки алюминиевого сплава  неплавящимся электродом в защитной среде аргона на переменном синусоидальном токе.

Дано:

1. Установка переменного тока типа ИПК-350 с падающей  внешней ВАХ с питанием от  сети с U1=380В.

2.Плавное регулирование тока обмоткой подмагничивания трансформатора  с электромагнитными шунтами.

3.Постоянная составляющая тока в сварочной цепи уничтожается емкостью

Необходимо:

1.Нарисовать принципиальную схему сварочного поста с обозначением     всех элементов

Задание 2

Составить электрическую и функциональную схемы сварочного поста для автоматической сварки алюминиевого сплава  неплавящимся электродом в защитной среде аргона на переменном токе прямоугольной формы.

Дано:

1. Установка переменного тока прямоугольной формы  типа ТИР-300 с крутопадающей ВАХ и питанием от  сети  U1=380В.

2.Плавное регулирование тока.

3. Начальное возбуждение дуги, включенным последовательно с источником питания  в сварочную цепь генератором высокой частоты (осциллятором).

Необходимо:

1.Нарисовать принципиальную схему сварочного поста с обозначением     всех элементов

Рекомендации по выполнению заданий 1,2

При выполнении практических заданий  рекомендуется использовать работу авторов Коротковой Г.М., Моторина К.В., Установки для сварки алюминиевых сплавов  : лабораторный практикум. - Тольятти : ТГУ, 2019. – 1опт. диск.- репозитарий

В приложение 1 приведены примеры оформления схем.

Буквенные обозначения устройств и элементов электрических схем, а также условные обозначения в принципиальных схемах приведены в работе авторов Г.М. Короткова, К.В. Моторин, Элементы систем управления  машиностроительным  оборудованием : учеб. пособие – Тольятти : ТГУ, 2016. – 1опт. диск.- репозитарий .

Практическое задание 4.

« Инверторы в сварочной технике»

Задание 1

Составить принципиальную электрическую схему сварочного поста для ручной  дуговой сварки на постоянном токе с падающей  внешней ВАХ. В качестве источника питания применить инвертор с питанием от трехфазной цепи.

Дано:

1.Сварочный инвертор типа ФОРСАЖ-250М с  падающей  внешней ВАХ  с питанием от трехфазной цепи U1 = 380 В.

2 Регулирование тока плавное.

Необходимо:

1.Нарисовать функциональную схему  сварочного поста.

Рекомендации по выполнению задания

При выполнении практического задания  рекомендуется использовать работу авторов Коротковой Г.М., Моторина К.В., Сварочные выпрямители  : лабораторный практикум. - Тольятти : ТГУ, 2020. – 1опт. диск.- репозитарий

Приложение 1.

Пример оформления принципиальной схемы сварочного поста

Рис. 1 - Схема сварочного поста для автоматической сварки

неплавящимся электродом синусоидальным током в защитном газе с

присадочной проволокой

Рисунок 2- Схема сварочного поста  выпрямителя типа ВДУ-20У2

Рисунок 3 – Функциональная схема инвертора ФОРСАЖ-250М

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

___________________Машиностроения____________________

(институт)

Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы»

(кафедра)

Отчет

по практическим работам

по дисциплине

«Источники питания для сварки»

Студент  гр.                                                                             ФИО

преподаватель                                                                    ФИО

тольятти, 2025