Методические рекомендации по выполнению практической работы по дисциплине (учебному курсу) «Конструкции из дерева и пластмасс»

- Общие положения

Дисциплины, на освоении которых базируется практическая работа по учебному курсу (дисциплине) «Конструкции из древа и пластмасс» базируется на освоении следующих дисциплин (учебных курсов): Сопротивление материалов, Строительная механика, Архитектура гражданских и промышленных зданий.

- Задание:

выполнить практическую работу (далее – ПР) в соответствии с вариантом.

В соответствии с заданием следует:

а) Определить вариант практической работы (выбор варианта осуществляется по инициалам обучающегося).

б) Изучить методические указания к выполнению ПР.

в) Подобрать литературу (около 2-5 источников), отражающую современное понимание расчета и конструирования конструкций из дерева и пластмасс, что обеспечивает обоснование выполнения практической части. Составить список используемой литературы.

г) Выполнить практическую часть ПР. В соответствии с заданием выполнить расчет соответствующих конструкций. Чертежи (рисунки) выполняются строго по размерам в соответствии с вариантом. В практической части привести формулы в общем виде со ссылкой на нормативный документ, сделать ссылки на все рисунки, формулы, таблицы и приложения.

д) Сделать заключение/вывод по результатам выполненной работы.

е) Оформить работу в соответствии с техническими требованиями.

3. Технические требования к оформлению ПР

- Структура практической работы:

- титульный лист

- содержание

- введение

- исходные данные

- практическая часть (решение задачи)

- заключение

- список используемой литературы

- Оформление текста работы:

- Работа оформляется в машинописном виде, в программе Microsoft Word (*.docx), в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.5-2008).

- Параметры страницы: размер полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; ориентация – книжная; таблицы, иллюстрации, приложения могут быть выполнены в альбомной ориентации; формат листа – А4.

- Шрифт: «Times New Roman»; начертание символов – обычное; размер шрифта – 14; в таблицах, иллюстрациях, нумерации страниц размер шрифта – 12; цвет текста – черный (Авто).

- Межстрочный интервал: в тексте – полуторный; в таблицах, иллюстрациях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный;

- Выравнивание текста и абзацный отступ: выравнивание текста – по ширине; абзацный отступ – 12,5 мм.

- Нумерация страниц: положение – внизу страницы, выравнивание – по центру, нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на нем не ставится; проставление номеров страниц начинается с номера 2.

- Формулы набираются в редакторе формул. На все формулы делаются ссылки.

- Чертежи (рисунки) выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу. На все рисунки делаются ссылки.

- Ссылки и цитаты в тексте оформляются в соответствии с Инструкция по оформлению цитат и ссылок на первоисточники - https://www.tltsu.ru/upravlenie/educational-methodical-management/regulatory-documents-of-educational-process/

- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

- Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой.

Рекомендации к выполнению практической части ПР.

Включить в практическую часть только формулы, необходимые для расчетов, краткие пояснения к ним, а также если необходимо дополнения. Включать таблицы (сведения из таблиц), а также справочные материалы в практическую часть не надо.

При определении справочных данных, различных значений и коэффициентов не включать данные материалы в полном объеме, а представить только необходимое значение (соответствующее вашему варианту) со ссылкой на СП или другой нормативный документ.

- Определить сразу все необходимые расчетные сопротивления древесины и соответствующие им коэффициенты.

- Выполнить расчет центрально-растянутого элемента по первой группе предельных состояний (расчет на прочность). Выполнить чертеж.

Задача 1: Проверить на прочность по первой группе предельных состояний центрально-растянутый деревянный элемент, если приложено растягивающее усилие N. ослабленного отверстиями, выходящими на пласть (см рис 1 или рис 2).

- Выполнить расчет центрально-сжатого элемента по первой группе предельных состояний (расчет на прочность и устойчивость). Выполнить чертеж.

Задача 2: Определить несущую способность центрально-сжатого деревянного элемента (брусчатой стойки) сечением bxh, ослабленного отверстиями, выходящими на пласть (см рис 1 или рис 2).

- Выполнить расчет элемента, работающего на сложное сопротивление по первой группе предельных состояний (расчет на прочность по нормальным напряжениям) и по второй группе предельных состояний (расчет на жесткость- по прогибам). Выполнить чертеж.

Задача 3: Проверить прочность и жесткость брусчатой балки пролетом l сечением bхh, без ослаблений, изгибаемой в направлении большего размера расчетной равномерной погонной нагрузкой q и растягиваемой (сжимаемой) силой N (стержень шарнирно закреплен по концам). Сила приложена по центру сечения элемента, принять нормативную нагрузку 0,75 от расчетной.

- Выполнить расчет нагельного соединения (болтовое или гвоздевое соединение). Выполнить чертеж.

Задача 4.1: Определить необходимое количество болтов и длину накладки в стыке двух брусьев сечением bxh с двухсторонними накладками сечением b1xh. В соединении действует продольное растягивающее усилие N. Рисунок 3.

Задача 4.2: Подобрать размер и число гвоздей в узле крепления вертикальной стойки сечением bxh к двум горизонтальным элементам того же сечения. В соединении к стойке приложено продольное растягивающее усилие N. Рисунок 4.

Варианты практической работы по дисциплине (учебному курсу) «Конструкции из дерева и пластмасс»

Задание студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве Фамилии студента выбираются параметры

Таблица 1

| Район строительства | Порода древесины | Сорт древесины | Условия эксплуатации | Наименования объектов | Режим загружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |

- По первой букве Имени студента выбираются параметры:

| Задача 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, мм | b, мм | l, м | a, мм | c, мм | e, мм | d, мм | hвр, мм | Тип закрепления | N, кН | ослабления |

Таблица 1

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |

- По первой букве Отчества студента выбирается схема балки:

Таблица 2

| Задача 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| схема | l, м | h, мм | b, мм | qр, кгс/м | N, кН |

| Задача 4 | Болтовое соединение |  |  |  | Гвоздевое соединение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип соединения | N, кН | h, мм | b, мм | b1, мм | h, мм | b, мм | N, кН |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё | Ж | З | И | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Район строительства | Порода древесины | Сорт древесины | Условия эксплуатации | Наименования объектов | Режим загружения | Задача 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h, мм | b, мм | l, м | a, мм | c, мм | e, мм | d, мм | hвр, мм | Тип закрепления | N, кН | ослабления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Архангельск | лиственница | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Б | 175 | 100 | 3,5 | 120 | 210 | 190 | 12 | 25 | ш-ш | 70 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,4,5 |
|  | Астрахань | лиственница европейская | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | В | 200 | 125 | 3,8 | 130 | 220 | 220 | 14 | 30 | 3-3 | 80 | Рисунок 2 Ослабления: 1,2 |
|  | Благовещенск | пихта | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Г | 225 | 100 | 5,0 | 140 | 230 | 250 | 16 | 35 | 0-3 | 90 | Рисунок 1 Ослабления: 3,4,5,6 |
|  | Брянск | дуб | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Б | 250 | 150 | 4,0 | 150 | 240 | 150 | 18 | 40 | ш-3 | 60 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,3,6 |
|  | Белгород | ясень | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | В | 300 | 150 | 4,5 | 200 | 250 | 120 | 20 | 45 | ш-ш | 100 | Рисунок 1 Ослабления: 3,4,5 |
|  | Владивосток | кедр Красноярского края | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Г | 300 | 100 | 6,5 | 210 | 140 | 200 | 16 | 42 | 3-3 | 50 | Рисунок 2 Ослабления: 3,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Волгоград | береза | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Б |  | 125 | 5,8 | 220 | 150 | 210 | 18 | 42 | 0-3 | 130 | Рисунок 2 Ослабления: 1,2,3,4 |
|  | Воронеж | бук | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | В | 250 | 125 | 4,2 | 250 | 160 | 230 | 14 | 38 | ш-3 | 93 | Рисунок 1 Ослабления: 3,6 |
|  | Екатеринбург | ель | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Г | 225 | 150 | 6,5 | 300 | 100 | 260 | 12 | 33 | ш-ш | 83 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,3,4,5 |
|  | Иваново | сосна | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Б | 200 | 100 | 4,3 | 330 | 110 | 280 | 20 | 28 | 3-3 | 40 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,4,5 |
|  | Краснодар | вяз | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | В | 275 | 150 | 4,1 | 350 | 130 | 270 | 22 | 43 | 0-3 | 120 | Рисунок 2 Ослабления: 1,2 |
|  | Липецк | ольха | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Г | 200 | 125 | 5,9 | 180 | 240 | 180 | 22 | 27 | ш-3 | 110 | Рисунок 1 Ослабления: 3,4,5,6 |
|  | Мурманск | липа | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Б | 250 | 100 | 5,8 | 270 | 120 | 300 | 14 | 36 | ш-ш | 30 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,3,6 |
|  | Новосибирск | кедр сибирский | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | В | 300 | 125 | 4,4 | 190 | 260 | 350 | 16 | 35 | 3-3 | 63 | Рисунок 1 Ослабления: 3,4,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Омск | лиственница | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Г | 175 | 100 | 6,3 | 120 | 210 | 190 | 12 | 22 | 0-3 | 75 | Рисунок 2 Ослабления: 3,4 |
|  | Оренбург | лиственница европейская | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Б | 200 | 125 | 4,6 | 130 | 220 | 220 | 14 | 24 | ш-3 | 85 | Рисунок 2 Ослабления: 1,2,3,4 |
|  | Пенза | пихта | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | В | 225 | 100 | 5,6 | 140 | 230 | 250 | 16 | 28 | ш-ш | 95 | Рисунок 1 Ослабления: 3,6 |
|  | Пермь | дуб | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Г | 250 | 150 | 5,7 | 150 | 240 | 150 | 18 | 30 | 3-3 | 65 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,3,4,5 |
|  | Саратов | ясень | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Б | 300 | 150 | 6,2 | 200 | 250 | 120 | 20 | 40 | 0-3 | 105 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,4,5 |
|  | Смоленск | кедр Красноярского края | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | В | 300 | 100 | 4,8 | 210 | 140 | 200 | 16 | 38 | ш-3 | 55 | Рисунок 2 Ослабления: 1,2 |
|  | Тверь | береза | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Г | 275 | 125 | 6,1 | 220 | 150 | 210 | 18 | 40 | ш-ш | 135 | Рисунок 1 Ослабления: 3,4,5,6 |
|  | Тюмень | бук | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | Б | 250 | 125 | 5,3 | 250 | 160 | 230 | 14 | 35 | 3-3 | 97 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,3,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Ульяновск | ель | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | В | 225 | 150 | 5,1 | 300 | 100 | 260 | 12 | 30 | 0-3 | 87 | Рисунок 1 Ослабления: 3,4,5 |
|  | Уфа | сосна | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Г | 200 | 100 | 5,4 | 330 | 110 | 280 | 20 | 25 | ш-3 | 45 | Рисунок 2 Ослабления: 3,4 |
|  | Хабаровск | вяз | 1 | нормальный режим отапливаемых помещений | Здания и сооружения массового строительства (жилые здания) | Б | 275 | 150 | 3,8 | 350 | 130 | 270 | 22 | 35 | ш-ш | 125 | Рисунок 2 Ослабления: 1,2,3,4 |
|  | Челябинск | ольха | 2 | влажный режим отапливаемых помещений | Уникальные здания и сооружения | В | 200 | 125 | 5,2 | 180 | 240 | 180 | 22 | 35 | 3-3 | 115 | Рисунок 1 Ослабления: 3,6 |
|  | Чита | липа | 1 | в неотапливаемых помещениях | Здания и сооружения массового строительства (общественные здания) | Г | 250 | 100 | 3,6 | 270 | 120 | 300 | 14 | 33 | 0-3 | 35 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,3,4,5 |
|  | Ярославль | кедр сибирский | 2 | под навесом | Здания и сооружения массового (производственное здание) | Б | 300 | 125 | 3,9 | 190 | 260 | 350 | 16 | 30 | ш-3 | 67 | Рисунок 1 Ослабления: 1,2,3,4,5,6 |

Таблица 2

| № варианта | Задача 3 |  |  |  |  |  | Задача 4 | Болтовое соединение |  |  |  | Гвоздевое соединение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | схема | l, м | h, мм | b, мм | qр, кгс/м | N, кН | Тип соединения | N, кН | h, см | b, см | b1, см | h, см | b, см | N, кН |
|  | сжато-изгибаемый | 3 | 125 | 100 | 150 | 12 | болтовое соединение | 150 | 20 | 15 | 8 |  |  |  |
|  | растянуто-изгибаемый | 3.5 | 150 | 150 | 160 | 16 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 15 | 10 | 9 |
|  | сжато-изгибаемый | 4.0 | 175 | 100 | 165 | 15 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 15 | 12,5 | 10 |
|  | растянуто-изгибаемый | 4.5 | 200 | 125 | 170 | 10 | болтовое соединение | 145 | 20 | 15 | 7 |  |  |  |
|  | сжато-изгибаемый | 2.5 | 250 | 125 | 175 | 25 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 12 | 9 | 12 |
|  | растянуто-изгибаемый | 2.8 | 250 | 100 | 180 | 24 | болтовое соединение | 140 | 20 | 15 | 8 |  |  |  |
|  | сжато-изгибаемый | 3.3 | 225 | 150 | 200 | 18 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 15 | 10 | 8 |
|  | растянуто-изгибаемый | 4.2 | 200 | 150 | 220 | 15 | болтовое соединение | 135 | 25 | 15 | 8 |  |  |  |
|  | сжато-изгибаемый | 3 | 175 | 125 | 150 | 16 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 10 | 8 | 10 |
|  | растянуто-изгибаемый | 3.5 | 150 | 100 | 160 | 40 | болтовое соединение | 130 | 25 | 15 | 8 |  |  |  |
|  | сжато-изгибаемый | 4.0 | 225 | 125 | 165 | 22 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 10 | 7 | 12 |
|  | растянуто-изгибаемый | 4.5 | 150 | 150 | 170 | 30 | болтовое соединение | 125 | 25 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | сжато-изгибаемый | 5.0 | 200 | 100 | 175 | 30 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 15 | 12,5 | 9 |
|  | растянуто-изгибаемый | 2.8 | 250 | 150 | 180 | 20 | болтовое соединение | 120 | 20 | 15 | 8 |  |  |  |
|  | сжато-изгибаемый | 3.3 | 125 | 100 | 200 | 12 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 12 | 9 | 11 |
|  | растянуто-изгибаемый | 3 | 150 | 150 | 220 | 16 | болтовое соединение | 145 | 25 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | сжато-изгибаемый | 3.5 | 175 | 100 | 150 | 15 | болтовое соединение | 150 | 25 | 15 | 8 |  |  |  |
|  | растянуто-изгибаемый | 4.0 | 200 | 125 | 160 | 10 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 15 | 12,5 | 8 |
|  | сжато-изгибаемый | 4.5 | 250 | 125 | 165 | 25 | болтовое соединение | 155 | 25 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | растянуто-изгибаемый | 5.0 | 250 | 100 | 170 | 24 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 12 | 9 | 10 |
|  | сжато-изгибаемый | 2.8 | 225 | 150 | 175 | 18 | болтовое соединение | 140 | 25 | 15 | 8 |  |  |  |
|  | растянуто-изгибаемый | 3.3 | 200 | 150 | 180 | 15 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 15 | 10 | 12 |
|  | сжато-изгибаемый | 4.2 | 175 | 125 | 200 | 16 | болтовое соединение | 135 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | растянуто-изгибаемый | 3 | 150 | 100 | 220 | 40 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 10 | 8 | 9 |
|  | сжато-изгибаемый | 3.5 | 225 | 125 | 150 | 22 | болтовое соединение | 130 | 25 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | растянуто-изгибаемый | 4.0 | 150 | 150 | 160 | 30 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 10 | 7 | 11 |
|  | сжато-изгибаемый | 4.5 | 200 | 100 | 165 | 30 | болтовое соединение | 125 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | растянуто-изгибаемый | 2.5 | 250 | 150 | 170 | 20 | гвоздевое соединение |  |  |  |  | 15 | 12,5 | 7 |

Рисунок 1 – К расчету деревянных элементов состояний сжатие, растяжение.

Рисунок 2 – К расчету деревянных элементов сжатие, растяжение.

Рисунок 3 – К расчету болтового соединения

Рисунок 4 – К расчету гвоздевого соединения

Рекомендуемая литература:

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения (Переиздание, с Изменением N 1), введ. 1.07.2015. – М. : Стандартинформ, 2019. – 19 с.

- Миронов В.Г. Курс конструкций из дерева и пластмасс в рисунках с комментариями : учебное пособие / Миронов В.Г.. -– Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. – 146 c. – ISBN 978-5-528-00250-7. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/80903.html.

- Миронов В.Г. Деревянные конструкции в вопросах и ответах. Расчёт элементов цельного, составного и клеёного сечений : учебное пособие / Миронов В.Г.. – Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 96 c. – ISBN 978-5-528-00179-1. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/80891.html

- Семенов, К. В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции : учебное пособие для вузов / К. В. Семенов, М. Ю. Кононова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 136 с. – ISBN 978-5-8114-9097-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/184170

- Скориков С.В. Конструкции из дерева и пластмасс : практикум / Скориков С.В., Гаврилова А.И., Рожков П.В.. – Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 238 c. – Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/63214.html

- СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с изменениями № 1,2,3), введ. 28.08.2017. – М. : Минстрой России, 2017. – 105 с.

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4), введ. 4.06.2016. – М. : Стандартинформ, 2018. – 95 с.