# Практическое задание 1

Раздел 1. Конструкции одноэтажных производственных зданий

Тема «Проверка несущей способности верхнего пояса»

Задание

Проверить несущую способность верхнего пояса из двух уголков 2∟... (ГОСТ 8510–86*), составленных широкими полками вместе (рис. 1, б), стропильной фермы пролетом L = 36 м (рис. 2). Материал верхнего пояса – сталь класса С…. Расчетное усилие в поясе N = – …. кH (расчётные панели В6 – В61). Толщина фасонки 14 мм. Шаг узлов верхнего пояса dВ = 300 см. Несущие элементы покрытия выполнены из железобетонных ребристых плит шириной в осях 300 см (рис. 3).

Рис. 1. Варианты компоновок сечений стержней ферм

Рис. 2. Маркировочная схема фермы

Рис. 3. Возможные деформации сжатых стержней фермы: 
а – верхнего пояса и элементов решетки в плоскости фермы; 
б – верхнего пояса из плоскости фермы

Вариант задания каждый студент принимает по таблице 1.

Таблица 1

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Класс стали | Расчетное усилие, кН | Сечение верхнего пояса |
| --- | --- | --- | --- |
| А | С245 | – 1800 | 2∟140×90×8 |
| Б | С255 | – 1100 | 2∟160×100×12 |
| В | С245 | – 1400 | 2∟140×90×10 |
| Г | С255 | – 1700 | 2∟160×100×10 |
| Д | С245 | – 1600 | 2∟180×110×12 |
| Е | С255 | – 1500 | 2∟180×110×10 |
| Ё | С245 | – 1200 | 2∟180×110×10 |
| Ж | С255 | – 1800 | 2∟200×125×12 |
| З | С245 | – 1100 | 2∟140×90×8 |
| И | С255 | – 1400 | 2∟160×100×12 |
| К | С245 | – 1700 | 2∟140×90×10 |
| Л | С255 | – 1600 | 2∟160×100×10 |
| М | С245 | – 1500 | 2∟180×110×12 |
| Н | С255 | – 1200 | 2∟180×110×10 |
| О | С245 | – 1800 | 2∟180×110×10 |
| П | С255 | – 1100 | 2∟200×125×12 |
| Р | С245 | – 1400 | 2∟140×90×8 |
| С | С255 | – 1700 | 2∟140×90×8 |
| Т | С245 | – 1600 | 2∟160×100×12 |
| У | С255 | – 1500 | 2∟140×90×10 |
| Ф | С245 | – 1200 | 2∟160×100×10 |
| Х | С255 | – 1800 | 2∟180×110×12 |
| Ц | С245 | – 1100 | 2∟180×110×10 |
| Ч | С255 | – 1400 | 2∟180×110×10 |
| Ш | С245 | – 1700 | 2∟200×125×12 |
| Щ | С255 | – 1600 | 2∟140×90×8 |
| Э | С245 | – 1500 | 2∟140×90×8 |
| Ю | С255 | – 1200 | 2∟160×100×12 |
| Я | С245 | – 1600 | 2∟140×90×10 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– класс стали – по первой букве фамилии;

– расчётное усилие в поясе – по первой букве имени;

– сечение стержня – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Алексей Алексеевич получит следующие исходные данные:

– класс стали С245 – (по первой букве фамилии – А);

– расчётное усилие в поясе – 1800 кН (по первой букве имени – А);

– сечение – 2∟140×90×8 (по первой букве отчества – А).

Алгоритм выполнения задания:

– определяем Ry, расчетное сопротивление стали на сжатие, растяжение, изгиб по пределу текучести;

– определяем γс, коэффициент условий работы;

– определяем ℓх, ℓу, расчетные длины стержня соответственно в плоскости и из плоскости фермы;

– определяем площадь и радиусы инерции сечения;

– определяем гибкости;

– определяем предельно допустимую гибкость;

– определяем минимальный коэффициент продольного изгиба;

– проверяем устойчивость подобранного стержня.

Пример выполнения практического задания

Задание. Проверить несущую способность верхнего пояса из двух уголков 2∟180×110×12 (ГОСТ 8510–86*), составленных широкими полками вместе (рис. 1), стропильной фермы пролетом L = 36 м (рис. 2). Материал верхнего пояса – сталь класса С245. Расчетное усилие в поясе N = – 1120 кH (расчётные панели В6 – В61). Толщина фасонок 14 мм. Шаг узлов верхнего пояса dВ = 300 см. Несущие элементы покрытия выполнены из железобетонных ребристых плит шириной в осях 300 см (рис. 3).

Решение

Верхний пояс проверяем по устойчивости как центрально сжатый гибкий стержень. Необходимо также производить контроль гибкостей: они должны быть в пределах допустимых величин, устанавливаемых нормами [2, табл. 32] в зависимости от вида элементов, конструкций, их ответственности.

Проверяем устойчивость стержня пользуясь [2, формула 7]:

Nφmin∙A≤Ryγc (1)

В формуле (1) приняты обозначения:

N – расчетное усилие в стержне; Ry – расчетное сопротивление стали на сжатие, растяжение, изгиб по пределу текучести, определяется по табл. В.5 [2] в зависимости от класса стали, толщины и вида проката; A – площадь сечения стержня [1, табл. П16.2); γс – коэффициент условий работы [2, табл. 1];

В рассматриваемом случае:

– А = 33,7·2 = 67,4 см2; – Ry = 24 кН/см2 (класс стали С245, фасонный прокат толщиной от 4 до 20 мм); – γс = 1,0 в соответствии с п. 5 Примечаний [2].

Коэффициент φmin определяем по табл. Д.1 [2] в зависимости от наибольшей из двух гибкостей λх и λy:

λx=lxix, (2)

λy=lyiy. (3)

В формулах (2) и (3):

– ℓх, ℓу – расчетные длины стержня соответственно в плоскости и из плоскости фермы, определяемые по табл. 24 [2] в зависимости от конструктивных особенностей стержня;

– ίх, ίу – радиусы инерции сечения относительно соответственно осей «x» и «y».

В соответствии с подп. 1 «а», 2 «а» табл. 24 в рассматриваемом случае расчетные длины стержня ℓх = ℓу = dв = 300 см (рис. 3).

Радиусы инерции сечения ίх = 5,77 см; ίу = 4,47 см [1, табл. П16.2].

Определяем гибкости:

λx=lxix=3005,77=52; λy=lyiy=3004,47=67,1.

В соответствии с [2, табл. 32] предельно допускаемая величина гибкости в нашем случае равна [λ] = 120.

Как видим, максимальная гибкость стержня находится в пределах допускаемой величины:

λmax = λy= 67,1 < 120.

По λmах = λy = 67,1 определяем условную максимальную гибкость:

λ = λyRyE=67,124/21000 = 2,268.

По табл. Д.1 [2] находим φmin = 0,696.

Подставляем N, φmin, A, Rу, γс в (1):

Nφmin∙A=11200,696∙67,4=23,88кНсм2<24кНсм2.

Как видим, устойчивость стержня обеспечена с недонапряжением в пределах допуска (0,5% < 5%).

# Практическое задание 2

Раздел 1. Конструкции одноэтажных производственных зданий

Тема «Расчет распорок между верхними поясами ферм»

Задание

Определить количество распорок между верхними поясами стропильных ферм пролетом … м.

Пояса выполнены из 2∟…, соединенных втавр; толщина соединительных прокладок («сухариков») составляет … мм.

Вариант задания каждый студент принимает по таблице 1.

Таблица 1

| Первая буква фамилии, имени, отчества | Пролёт фермы, м | Калибр уголков | Толщина соединительных прокладок, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 18 | 2∟180×12 | 10 |
| Б | 18 | 2∟125×8 | 12 |
| В | 30 | 2∟125×9 | 14 |
| Г | 36 | 2∟140×10 | 10 |
| Д | 18 | 2∟160×10 | 12 |
| Е | 18 | 2∟160×11 | 14 |
| Ё | 30 | 2∟160×16 | 10 |
| Ж | 36 | 2∟180×11 | 12 |
| З | 18 | 2∟180×12 | 14 |
| И | 30 | 2∟180×12 | 10 |
| К | 30 | 2∟125×8 | 12 |
| Л | 36 | 2∟125×9 | 14 |
| М | 18 | 2∟140×10 | 10 |
| Н | 36 | 2∟160×10 | 12 |
| О | 30 | 2∟160×11 | 14 |
| П | 36 | 2∟160×16 | 10 |
| Р | 18 | 2∟180×11 | 12 |
| С | 18 | 2∟180×12 | 14 |
| Т | 30 | 2∟180×12 | 10 |
| У | 18 | 2∟125×8 | 12 |
| Ф | 36 | 2∟125×9 | 14 |
| Х | 30 | 2∟140×10 | 10 |
| Ц | 18 | 2∟160×10 | 12 |
| Ч | 18 | 2∟160×11 | 14 |
| Ш | 30 | 2∟160×16 | 10 |
| Щ | 36 | 2∟180×11 | 12 |
| Э | 18 | 2∟180×12 | 14 |
| Ю | 30 | 2∟160×10 | 10 |
| Я | 30 | 2∟160×11 | 12 |

Выбор конкретного варианта производится следующим образом:

– пролёт фермы – по первой букве фамилии;

– калибр уголков – по первой букве имени;

– толщина соединительных прокладок – по первой букве отчества.

Пример выбора варианта

Студент Алексеев Дмитрий Иванович получит следующие исходные данные:

– пролёт фермы – 18 м (по первой букве фамилии – А);

– калибр уголков – 2∟160х10 (по первой букве имени – Д);

– толщина соединительных прокладок – 10 мм (по первой букве отчества – И).

Решение

Необходимость постановки распорок определяется требованиями обеспечения достаточно малой гибкости верхних поясов из плоскости ферм, не закреплённых при монтаже. Предельные значения гибкостей приведены в табл. 32 [2].

Алгоритм выполнения задания :

– определение предельного значения гибкости;

– определение свободной длины верхнего пояса из плоскости фермы;

– определение радиуса инерции сечения верхнего пояса относительно оси «у»;

– определение действительной гибкости верхнего пояса из плоскости фермы;

– сравнение действительной гибкости верхнего пояса с предельно допустимой величиной.

Пример выполнения практического задания

Задание. Определить количество распорок между верхними поясами стропильных ферм пролетом 24 м (рис. 4, а).

Пояса выполнены из 2∟180×12, соединенных втавр; толщина соединительных прокладок («сухариков») составляет 10 мм.

Рис. 4. К вопросу определения количества распорок

Решение

Необходимость постановки распорок определяется требованием обеспечения достаточной жесткости верхних поясов из плоскости ферм при монтаже покрытия. Предельно допустимое значение гибкости верхних поясов ферм, не закрепленных в процессе монтажа, составляет λпр = 220 (2, табл. 32).

Действительную гибкость верхнего пояса свободной фермы из её плоскости (рис. 4, а) определяем как λу = ℓy/iy. В рассматриваемом случае расчетная длина ℓy (определяемая как расстояние между точками, закрепленными от перемещения из плоскости фермы) равняется пролету фермы, т. е. ℓy = L = 2400 см. Радиус инерции сечения iy = 7,76 см.

Тогда λу= 2400 / 7,76 = 309,3, что больше λпр = 220, т. е. верхний пояс слишком гибок из плоскости фермы: безопасный монтаж плит покрытия на нераскрепленную ферму невозможен.

В данном случае достаточна постановка распорок в середине пролета (рис. 5, б). Гибкость верхнего пояса уменьшается вдвое (т. е. λу = 1200 / 7,76 = 154,6) и, таким образом, приводится к норме (154,6 < 220).

Вывод. Для обеспечения жёсткости верхнего пояса необходима постановка распорок в середине пролёта фермы.

Список используемой литературы

1. Металлические конструкции : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» / Ю. И. Кудишин, Е. И. Беленя, В. С. Игнатьева, А. Б. Пуховский ; под ред. Ю. И. Кудишина. – 13-е изд., испр. – Москва : Академия, 2011. – 680, [1] с. – (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-8483-1.

2. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* : свод правил : издание официальное : утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 126/пр : дата введения 2017-08-28 / исполнители: АО  «НИЦ „Строительство“ – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко» [и др.]. – Москва : Стандартинформ, 2017. – V, 142, [1] с. – С Изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и Поправками. – URL: protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=54&DocOnPageCount=15&page=1&id=217968 (дата обращения: 10.01.2025).