Лабораторная работа №2. Исследование триггерных схем на базе триггерных схем

Теоретическая часть:

В процессе подготовки к лабораторной работе студент должен изучить методику синтеза триггерных схем на базе триггерных схем в соответствии с заданным вариантом (табл. 2.1)

Порядок синтеза:

- Разработка таблицы переходов результирующего триггера.

- Определение функции возбуждения базового триггера.

- Минимизация функции возбуждения

- Построение схемы

Далее приведен пример синтеза  D триггера на базе JK триггера

- Разработаем таблицу переходов результирующего триггера, а также определим функции возбуждения базового триггера.

| CD | D | Qt | Qt+1 | CJK | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | * |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 |

- Минимизация функции возбуждения:

Из таблицы истинности следует, что CJK= CD .

Далее построим Карты Карно для входов J и K

J:

| D Qt С | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | * | * |
| 1 | 0 | * | 1 | * |

J=D

K:

| D Qt С | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | * | * |
| 1 | * | 1 | 0 | * |

K=D

- Построим схему:

Задание к лабораторной работе:

| N%6 |  |
| --- | --- |
| 0 | Выполнить синтез RCS на базе JK |
| 1 | Выполнить синтез TC на базе JK |
| 2 | Выполнить синтез T на базе JK |
| 3 | Выполнить синтез JK на базе RCS |
| 4 | Выполнить синтез DC на базе RCS |
| 5 | Выполнить синтез T на базе DC |

Порядок выполнения работы:

- В соответствии с заданным вариантом (табл. 2.1) выполнить коммутацию схемы триггера.

- Проверить правильность функционирования триггера в статическом режиме

Содержание отчета:

- Синтез заданной триггерной схемы на базе триггерной схемы

- Расчет времени переключения триггеров.

Контрольные вопросы:

- Методика синтеза триггерной схемы на базе триггерной схемы

- Как измерить время переключения триггерной схемы

- Как рассчитать время переключения триггера?