Лабораторная работа №8. Исследование способов организации счетчиков с произвольным модулем счета

Теоретическая часть:

- На основе заданного значения модуля M определяем число триггеров n, округлив до ближайшего большего целого величину .

- Выбираем (если он не является заданным) тип триггера, в котором имеется или легко реализуется счетный режим.

- Выбираем естественный порядок счета, начиная с 0 (в диапазоне 0...M-1), или с α (в диапазоне от  до 2n-1) и составляем таблицу переходов счетчика по форме табл. 3.2 (выбран JK- триггер и M=5).

Таблица 8.1

| Состояния счетчика |  |  |  |  |  | Функции возбуждения триггеров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходное |  |  | Следующее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3t | Q2t | Q1t | Q3t+1 | Q2t+1 | Q1t+1 | J3 | K3 | J2 | K2 | J1 | K1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | * | 1 | * |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | * | * | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | 1 | * | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | * | 0 | * |

- Составляем карты Карно для каждой из функций возбуждения  от аргументов  и находим соответствующие минимальные формы:

J3=Q2Q1,	J2=Q1,	J1=,

K3=1,	K2=Q1,	K1=1.

- На основе известных выражений для функций возбуждения строим схему синхронного счетчика с заданным модулем.

Задание к лабораторной работе:

| N | Задание |
| --- | --- |
| 1-4 | N+10, JK триггер |
| 5 | (N+10)-2, JK триггер |
| 6-9 | (N+10)-5, JK триггер |
| 10-14 | N, JK триггер |
| 15 | N-2, JK триггер |
| 16-20 | N-6, JK триггер |
| 21-24 | N-10, JK триггер |
| 25 | N-11, JK триггер |
| 26-29 | N-15, JK триггер |
| 30 | N-17, JK триггер |

Порядок выполнения работы:

- Собрать схему счетчика с произвольным модулем в соответствии с заданным вариантом и провести её исследование.

- Построить временные диаграммы работы для выходных сигналов.

Содержание отчета:

- Основные этапы синтеза синхронного счетчика с произвольным модулем и его схему;

- Схему испытания и временные диаграммы работы счетчика с произвольным модулем;

Контрольные вопросы:

1. Что такое счетчик?

2. Расскажите о классификации счетчиков.

3. Зарисуйте схему двоичного суммирующего счетчика и его временные диаграммы.

4. Как работает двоичный суммирующий счетчик?

5. Расскажите о двоичном вычитающем счетчике.

6. Расскажите о реверсивном счетчике.

7. Расскажите о счетчике с параллельным переносом

8. Зарисуйте схему двоично-десятичного декадного счетчика и его временные диаграммы.

9. Как работает двоично-десятичный декадный счетчик?

10. Расскажите о счетчиках с исключением избыточных состояний.

11. По каким шагам строятся счетчики с произвольным коэффициентом счета?