Раздел 1. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Вопрос 1

Как называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредные выделения, чистым атмосферным воздухом?

- Выберите один ответ:

  - воздухораспределение

  - воздухообмен

  - воздухозабор

  - воздухоувлажнение

Вопрос 2

В системах кондиционирования используются холодильные машины:

- Выберите один ответ:

  - компрессионного типа

  - абсорбционные

  - термоэлектрические

  - адсорбционные

Вопрос 3

Пылевые вентиляторы предназначены для перемещения газовоздушной смеси с концентрацией примесей:

- Выберите один ответ:

  - до 100 мг/м³

  - более 100 мг/м³

  - более 30 мг/м³

  - до 50 мг/м³

Вопрос 4

Устройство, предназначенное для подогрева воздуха до требуемой температуры, называется:

- Выберите один ответ:

  - калорифером

  - конвектором

  - коллектором

  - кондиционером

Вопрос 5

Что не относится к конструктивным элементам системы вентиляции?

- Выберите один ответ:

  - решётки

  - дефлекторы

  - плафоны

  - элеваторы

Вопрос 6

Индивидуальные вытяжные каналы естественной вентиляции для каждого этажа изготовляют в зданиях:

- Выберите один ответ:

  - при любой этажности

  - до 9 этажей

  - свыше 5 этажей

  - до 5 этажей

Вопрос 7

Давление, создаваемое вентиляторами в СКВ высокого давления:

- Выберите один ответ:

  - до 3000 МПа

  - до 1000 МПа

  - более 500 МПа

  - более 3000 МПа

Вопрос 8

Очистка приточного воздуха необходима, если запыленность наружного воздуха превышает:

- Выберите один ответ:

  - 30% допустимой концентрации пыли в рабочей зоне помещения

  - 70% допустимой концентрации пыли в рабочей зоне помещения

  - 50% допустимой концентрации пыли в рабочей зоне помещения

  - 30% допустимой концентрации пыли в наружном воздухе

Вопрос 9

Вентиляторы общего назначения перемещают воздух температурой:

- Выберите один ответ:

  - свыше 100 °С

  - до 80 °С

  - 20 °С

  - 0 °С

Вопрос 10

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества можно разделить:

- Выберите один ответ:

  - на 6 классов

  - на 3 класса

  - на 4 класса

  - на 2 класса

Вопрос 11

Во влажностном балансе здания учитываются поступления:

- Выберите один ответ:

  - только от наружного воздуха

  - только от внутренних источников влаги

  - от наружного воздуха и внутренних источников влаги

  - только от оборудования

Вопрос 12

Расстояние от воздухозаборных устройств до ближайших очагов возможного загрязнения по горизонтали должно быть:

- Выберите один ответ:

  - не менее 10 м

  - не менее 12 м

  - не менее 15 м

  - не менее 6 м

Вопрос 13

Назначение дефлектора:

- Выберите один ответ:

  - увлажнить внутренний воздух

  - повысить температуру внутреннего воздуха

  - увязать давления по ответвлениям сети

  - усилить вытяжку загрязненного воздуха из помещений

Вопрос 14

В тепловом балансе здания учитываются тепловыделения:

- Выберите один ответ:

  - только от внутренних источников теплоты

  - только от солнечной радиации

  - от наружного воздуха и внутренних источников теплоты

  - только от наружного воздуха

Вопрос 15

«Явная» теплота представляет собой:

- Выберите один ответ:

  - тепловую энергию, вызывающую движение воздуха

  - количество теплоты, идущей на испарение влаги

  - тепловую энергию, оказывающую воздействие на температуру воздуха

  - тепловую энергию, вызывающую изменение фазового состояния компонентов воздуха

Вопрос 16

Как называется организованный и управляемый естественный воздухообмен с использованием теплового и ветрового давлений?

- Выберите один ответ:

  - Аэрация

  - Сепарация

  - Коагуляция

  - Адвекция

Вопрос 17

Технологическое кондиционирование предназначено для:

- Выберите один ответ:

  - обеспечения технологического процесса

  - обеспечения комфортных условий работы обслуживающего персонала

  - сохранения качества продукции

  - обеспечения нормальной работы технологического оборудования

Вопрос 18

Вентиляторы среднего давления обеспечивают давление:

- Выберите один ответ:

  - до 500 КПа

  - до 1000 МПа

  - более 3000 МПа

  - до 3000 МПа

Вопрос 19

Какие аппараты не относятся к пылеуловителям мокрого принципа действия:

- Выберите один ответ:

  - пылеосадительные камеры

  - полые скрубберы

  - ротоклоны

  - скрубберы Вентури

Вопрос 20

Организованный и управляемый естественный воздухообмен – это:

- Выберите один ответ:

  - аэрация

  - вентиляция

  - кондиционирование

  - душирование

Раздел 2. Теплофизика и строительная теплотехника

Вопрос 1

Радиационная температура – это

- Выберите один ответ:

  - температура в толще ограждения

  - температура на поверхности ограждения

  - результирующая температура помещения

  - температура внутреннего воздуха

Вопрос 2

Допустимые изменения температуры тела:

- Выберите один ответ:

  - 0,4-1,1 °С

  - 2,5-3,0 °С

  - 0,6-2,0 °С

  - 0,2-0,5 °С

Вопрос 3

Основными расчётными сочетаниями параметров наружного воздуха для зимнего периода года являются:

- Выберите один ответ:

  - температура наиболее холодной пятидневки, скорость ветра в январе

  - зона влажности наружного воздуха в пункте строительства, температура наиболее холодных суток

  - средняя температура наружного воздуха в январе, влажность наружного воздуха в марте

  - температура внутреннего воздуха в июле, скорость воздуха в помещении

Вопрос 4

Чему будет равно термическое сопротивление теплопередаче стены, если толщина слоя 0,012 м, а коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/(м ∙ °С):

- Выберите один ответ:

  - 0,071 (м² ∙ °С)/Вт

  - 0,229 (м² ∙ °С)/Вт

  - 7,08 (м² ∙ °С)/Вт

  - 0,191 (м² ∙ °С)/Вт

Вопрос 5

Исходя из второго условия комфортности можно определить:

- Выберите один или несколько ответов:

  - максимальную температуру на поверхности отопительного прибора

  - допустимую температуру остекления

  - температуру в толще ограждения

  - температуру теплоносителя системы отопления

Вопрос 6

Что из нижеперечисленного не повлияет на определение необходимой величины дополнительного утепляющего слоя в элементах теплозащитной оболочки реконструируемого здания согласно современным требованиям теплозащиты?

- Выберите один ответ:

  - местоположение элемента ограждения в системе здания

  - зона влажности местонахождения объекта

  - порядок расположения слоёв в существующей толще ограждения

  - ГСОП местонахождение объекта

Вопрос 7

Что из нижеперечисленного не окажет влияния на определение для элемента теплозащитной оболочки сопротивления теплопередаче, необходимого из условий энергосбережения?

- Выберите один ответ:

  - средняя температура отопительного периода

  - средняя температура наиболее холодной пятидневки

  - функция ограждаемого помещения

  - продолжительность отопительного периода

Вопрос 8

Минимальная температура в рабочее время в холодный период года в помещениях жилых зданий должна быть не ниже:

- Выберите один ответ:

  - 12 ºС

  - 15 ºС

  - 20 ºС

  - 18 ºС

Вопрос 9

What из нижеперечисленного не окажет влияния на возможность выпадения конденсата водяного пара на внутренней поверхности элементов теплозащитной оболочки здания:

- Выберите один ответ:

  - расположение приборов отопления

  - величина общего сопротивления элемента ограждения теплопередаче

  - величина относительной влажности воздуха в помещении

  - степень черноты материала на внутренней поверхности ограждения

Вопрос 10

Что из перечисленного не включает в себя понятие система кондиционирования микроклимата:

- Выберите один ответ:

  - система газоснабжения

  - система вентиляции

  - sistema отопления

  - наружные ограждающие конструкции

Вопрос 11

Средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода принимается при проектировании жилых зданий для периода со средней суточной температурой наружного воздуха:

- Выберите один ответ:

  - не более 0 °С

  - не более 10 °С

  - не более 13 °С

  - не более 8 °С

Вопрос 12

Что из нижеперечисленного нерационально при необходимости увеличения общего сопротивления ограждающей конструкции теплопередаче?

- Выберите один ответ:

  - постановка на наружной поверхности ограждения материалов с малой степенью черноты

  - организация вентилируемого воздушного зазора у наружной поверхности ограждения

  - организация в толще конструкции замкнутых воздушных прослоек

  - постановка материалов с низким коэффициентом теплопроводности

Вопрос 13

В нерабочее время минимальная температура в производственных зданиях должна быть:

- Выберите один ответ:

  - не менее 5 °С

  - не менее 18 °С

  - не менее 12 °С

  - не более 10 °С

Вопрос 14

Единица измерения коэффициента теплопроводности материала:

- Выберите один ответ:

  - (м² ∙ °С)/Вт

  - Вт/(м ∙ °С)

  - Вт/(м² ∙ °С)

  - °С

Вопрос 15

В нерабочее время минимальная температура в общественных зданиях должна быть:

- Выберите один ответ:

  - не более 12 °С

  - не менее 8 °С

  - не менее 12 °С

  - не менее 10 °С

Вопрос 16

Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждения равна 24,1 Па; нормативная воздухопроницаемость наружной стены Gн=0,5 кг/(м² ∙ ч). Определить требуемое сопротивление воздухопроницанию стены, (м² ∙ ч ∙ Па)/кг:

- Выберите один ответ:

  - 1,7

  - 50,2

  - 48,2

  - 60,9

Вопрос 17

Добавочные теплопотери через наружные ограждения учитывают:

- Выберите один или несколько ответов:

  - Разность давлений

  - Ориентацию ограждений

  - Продуваемость угловых помещений

  - Высоту здания

Вопрос 18

Нормативное значение разности давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию окон:

- Выберите один ответ:

  - 10 Па

  - 0,105 МПа

  - 760 мм рт. ст.

  - 100 Па

Вопрос 19

При выборе расчетной температуры наружного воздуха для жилых и общественных зданий коэффициент обеспеченности принимается:

- Выберите один ответ:

  - 0,98

  - 0,75

  - 0,92

  - 0,95

Вопрос 20

Как называется пространство высотой 2 м над уровнем пола на расстоянии 0,5 м от стен?

- Выберите один ответ:

  - зона отдыха

  - рабочее пространство

  - зона активности

  - рабочая зона

Раздел 3. Системы отопления

Вопрос 1

Какой из представленных видов материалов для отопительных приборов дольше сохраняет тепло при отключении теплоносителя?

- Выберите один ответ:

  - Медь

  - Чугун

  - Алюминий

  - Сталь

Вопрос 2

Минусы чугунных радиаторов:

- Выберите один ответ:

  - Большой диаметр проходного отверстия

  - Малое гидравлическое сопротивление

  - Трудоемкость монтажа

  - Долговечность

Вопрос 3

Трубопроводы из полимерных материалов применяются с температурой теплоносителя не более:

- Выберите один ответ:

  - 60 °С

  - 90 °С

  - 105 °С

  - 95 °С

Вопрос 4

Паровые системы отопления бывают:

- Выберите один или несколько ответов:

  - рециркуляционное

  - двухтрубные

  - высокого давления

  - низкого давления

Вопрос 5

Недостатками парового отопления являются:

- Выберите один ответ:

  - отсутствие потерь тепла в теплообменниках

  - небольшие размеры и меньшая стоимость отопительных приборов

  - высокая температура на поверхности отопительных приборов

  - малая инерционность и быстрый прогрев системы

Вопрос 6

Назовите характерную особенность систем отопления с естественной циркуляцией:

- Выберите один ответ:

  - Независимость от разности температур теплоносителей

  - Неизменность давления

  - Малые гидравлические потери

  - Большая протяженность по длине

Вопрос 7

К радиационным приборам относятся:

- Выберите один ответ:

  - радиаторы секционные и панельные

  - потолочные отопительные панели

  - конвекторы

  - ребристые трубы

Вопрос 8

Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для подающей магистрали:

- Выберите один ответ:

  - 105 °С

  - 60 °С

  - 95 °С

  - 70 °С

Вопрос 9

Система отопления, в которой отопительные приборы по ходу движения теплоносителя подключены по параллельной схеме, называется:

- Выберите один ответ:

  - с верхней разводкой

  - бифилярной

  - однотрубной

  - двухтрубной

Вопрос 10

К конвективно-радиационным приборам относятся:

- Выберите один ответ:

  - ребристые трубы

  - потолочные отопительные панели

  - конвекторы

  - радиаторы секционные

Вопрос 11

Проточные воздухосборники устанавливаются:

- Выберите один ответ:

  - на приборах верхних этажей

  - на приборах каждого этажа

  - в верхней точке подающей магистрали

  - у основания стояков

Вопрос 12

Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для обратной магистрали:

- Выберите один ответ:

  - 70 °С

  - 105 °С

  - 95 °С

  - 60 °С

Вопрос 13

Каких размеров должен быть отопительный прибор по отношению к длине окна в жилых и общественных зданиях?

- Выберите один ответ:

  - не более 1/3

  - не менее 2/3

  - не менее 1/2

  - не имеет значения

Вопрос 14

Для предотвращения образования избыточного давления вследствие повышения температуры теплоносителя в системах водяного отопления устанавливают:

- Выберите один ответ:

  - воздухосборник

  - регулятор давления

  - компенсатор

  - расширительный сосуд

Вопрос 15

Плинтусные приборы имеют высоту:

- Выберите один ответ:

  - менее 100 мм

  - менее 200 мм

  - от 200 до 450 мм

  - 250 мм

Вопрос 16

Для регулирования теплоотдачи нагревательного прибора в однотрубной системе отопления устанавливают:

- Выберите один или несколько ответов:

  - краны проточные регулируемые

  - трехходовые краны

  - вентили балансировочные

  - краны двойной регулировки

Вопрос 17

Гравитационная система циркуляции является:

- Выберите один ответ:

  - Вынужденной

  - Насосной

  - Естественной

  - Ручной

Вопрос 18

Циркуляционный насос в одноквартирных жилых домах с теплогенераторами монтируется:

- Выберите один ответ:

  - на подающем трубопроводе после котла

  - на обратном трубопроводе до котла

  - на обратном трубопроводе после котла

  - на подающем трубопроводе до котла

Вопрос 19

Отопительные конвективно-радиационные приборы передают конвекцией:

- Выберите один ответ:

  - от 75 до 90% общего теплового потока

  - от 60 до 70% общего теплового потока

  - от 20 до 45% общего теплового потока

  - от 50 до 75% общего теплового потока

Вопрос 20

Система отопления, в которой циркуляция воды происходит за счет разности плотностей подающей и охлажденной воды, называется:

- Выберите один ответ:

  - системой с естественной циркуляцией

  - насосной системой

  - системой с принудительной подачей

  - системой с искусственной циркуляцией

Раздел 4. Теплоснабжение и газоснабжение

Вопрос 1

Комфортное кондиционирование предназначено для:

- Выберите один ответ:

  - обеспечения комфортных условий находящихся в кондиционированном помещении людей

  - сохранения качества продукции

  - обеспечения технологического процесса

  - обеспечения нормальной работы технологического оборудования

Вопрос 2

Во влажностном балансе здания учитываются поступления:

- Выберите один ответ:

  - только от внутренних источников влаги

  - от наружного воздуха и внутренних источников влаги

  - только от оборудования

  - только от наружного воздуха

Вопрос 3

В тепловом балансе здания учитываются тепловыделения:

- Выберите один ответ:

  - только от внутренних источников теплоты

  - только от наружного воздуха

  - от наружного воздуха и внутренних источников теплоты

  - только от солнечной радиации

Вопрос 4

Минимальная температура в рабочее время в холодный период года в помещениях жилых зданий должна быть не ниже:

- Выберите один ответ:

  - 18 ºС

  - 12 ºС

  - 15 ºС

  - 20 ºС

Вопрос 5

Вентиляторы среднего давления обеспечивают давление:

- Выберите один ответ:

  - до 1000 МПа

  - до 3000 МПа

  - до 500 КПа

  - более 3000 МПа

Вопрос 6

Для предотвращения образования избыточного давления вследствие повышения температуры теплоносителя в системах водяного отопления устанавливают:

- Выберите один ответ:

  - воздухосборник

  - расширительный сосуд

  - компенсатор

  - регулятор давления

Вопрос 7

Величина степени черноты не зависит от:

- Выберите один ответ:

  - влажности тела

  - природы тела

  - состояния поверхности

  - температуры тела

Вопрос 8

Тепловые пункты, предназначенные для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения одного здания, называются:

- Выберите один ответ:

  - центральными

  - специализированными

  - индивидуальными

  - местными

Вопрос 9

Из каких взаимосвязанных и последовательно протекающих стадий состоит централизованное теплоснабжение?

- Выберите один ответ:

  - подготовка, транспортировка, обработка и использование теплоносителя

  - подготовка, транспортировка и использование теплоносителя

  - подготовка, обработка и использование теплоносителя

  - подготовка, транспортировка и обработка теплоносителя

Вопрос 10

Газ какого давления разрешается использовать в одноквартирных домах и многоквартирных зданиях?

- Выберите один ответ:

  - только газ среднего давления

  - любой из перечисленных

  - только газ низкого давления

  - только газ высокого давления

Вопрос 11

Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для обратной магистрали:

- Выберите один ответ:

  - 60 °С

  - 95 °С

  - 105 °С

  - 70 °С

Вопрос 12

Отопительные конвективные приборы передают конвекцией:

- Выберите один ответ:

  - не менее 65% общего теплового потока

  - не менее 85% общего теплового потока

  - не менее 95% общего теплового потока

  - не менее 75% общего теплового потока

Вопрос 13

Какой газ используется в системе автономного газоснабжения?

- Выберите один ответ:

  - этан

  - пропан и бутан

  - метан и октан

  - пентан

Вопрос 14

Для внутренних трубопроводов систем ГВС применяются трубы:

- Выберите один ответ:

  - полиэтиленовые

  - чугунные

  - металлополимерные

  - стальные черные

Вопрос 15

Отметьте, что не является преимуществом кольцевых схем тепловых сетей:

- Выберите один ответ:

  - более устойчивый гидравлический режим

  - высокая надежность теплоснабжения потребителей

  - наиболее экономичны по начальным затратам

  - уменьшение капитальных затрат на установку резервных мощностей

Вопрос 16

Для регулирования теплоотдачи нагревательного прибора в однотрубной системе отопления устанавливают:

- Выберите один или несколько ответов:

  - вентили балансировочные

  - трехходовые краны

  - краны двойной регулировки

  - краны проточные регулируемые

Вопрос 17

«Явная» теплота представляет собой:

- Выберите один ответ:

  - тепловую энергию, оказывающую воздействие на температуру воздуха

  - тепловую энергию, вызывающую движение воздуха

  - количество теплоты, идущей на испарение влаги

  - тепловую энергию, вызывающую изменение фазового состояния компонентов воздуха

Вопрос 18

Вентиляторы общего назначения перемещают воздух температурой:

- Выберите один ответ:

  - свыше 100 °С

  - 20 °С

  - 0 °С

  - до 80 °С

Вопрос 19

Каким должен быть уклон трубопроводов тепловых сетей?

- Выберите один ответ:

  - не менее 0.002

  - не менее 0.001

  - не менее 0.004

  - не менее 0.003

Вопрос 20

Назовите характерную особенность систем отопления с естественной циркуляцией:

- Выберите один ответ:

  - Независимость от разности температур теплоносителей

  - Большая протяженность по длине

  - Неизменность давления

  - Малые гидравлические потери

Вопрос 21

Тепловые сети по способу прокладки подразделяются:

- Выберите один ответ:

  - водяные и паровые тепловые сети

  - канальные, бесканальные и воздушные (наземные) тепловые сети

  - магистральные, распределительные (квартальные) и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям

  - водяные, воздушные и паровые тепловые сети

Вопрос 22

Минимальная глубина прокладки полиэтиленовых труб:

- Выберите один ответ:

  - 3 м

  - 1 м

  - 1,5 м

  - 2 м

Вопрос 23

Нормативное значение разности давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию окон:

- Выберите один ответ:

  - 100 Па

  - 10 Па

  - 0,105 МПа

  - 760 мм рт. ст.

Вопрос 24

ГРС обеспечивает бесперебойность газоснабжения путём:

- Выберите один ответ:

  - резервирования

  - автоматизации

  - дросселирования

  - одорирования

Вопрос 25

Как называется частичная или полная замена воздуха, содержащего вредные выделения, чистым атмосферным воздухом?

- Выберите один ответ:

  - воздухообмен

  - воздухозабор

  - воздухоувлажнение

  - воздухораспределение

Вопрос 26

Рабочее давление у водоразборных приборов не должно превышать:

- Выберите один ответ:

  - 4,5 кПа

  - 0,8 МПа

  - 0,6 МПа

  - 0,5 МПа

Вопрос 27

Назовите нормируемую температуру теплоносителя в однотрубной системе для подающей магистрали:

- Выберите один ответ:

  - 95 °С

  - 105 °С

  - 60 °С

  - 70 °С

Вопрос 28

Присоединение к действующим сетям низкого давления происходит при давлении в сети в диапазоне:

- Выберите один ответ:

  - 200-500 Па

  - 100-200 Па

  - 200-1200 Па

  - 500-1000 Па

Вопрос 29

Каких размеров должен быть отопительный прибор по отношению к длине окна в жилых и общественных зданиях?

- Выберите один ответ:

  - не имеет значения

  - не менее 1/2

  - не менее 2/3

  - не более 1/3

Вопрос 30

Проточные воздухосборники устанавливаются:

- Выберите один ответ:

  - в верхней точке подающей магистрали

  - у основания стояков

  - на приборах каждого этажа

  - на приборах верхних этажей

Вопрос 31

Назначение теплового пункта:

- Выберите один ответ:

  - обеспечение постоянного водоразбора

  - подготовка, регулирование и учет теплоносителя для использования его потребителем

  - обеспечение потребителей теплотой

  - создание определенного запаса воды

Вопрос 32

Как называются горючие газы, добываемые на нефтяных месторождениях?

- Выберите один ответ:

  - генераторные

  - попутные

  - компримированные

  - искусственные

Вопрос 33

Испытания газопроводов проводит:

- Выберите один ответ:

  - организация, строящая газопровод

  - строящая организация в присутствии представителя газового хозяйства

  - надзорная организация

  - эксплуатирующая организация

Вопрос 34

Отопительные конвективно-радиационные приборы передают конвекцией:

- Выберите один ответ:

  - от 50 до 75% общего теплового потока

  - от 75 до 90% общего теплового потока

  - от 60 до 70% общего теплового потока

  - от 20 до 45% общего теплового потока

Вопрос 35

Единица измерения массовой теплоемкости:

- Выберите один ответ:

  - кДж/(кг К)

  - кДж/кмоль

  - Дж/(м³ К)

  - Дж/кг

Вопрос 36

Система отопления, в которой отопительные приборы по ходу движения теплоносителя подключены по параллельной схеме, называется:

- Выберите один ответ:

  - бифилярной

  - однотрубной

  - с верхней разводкой

  - двухтрубной

Вопрос 37

Коэффициент излучения абсолютно черного тела равен:

- Выберите один ответ:

  - 2,93 Вт/(м² К⁴)

  - 5,16 Вт/м²

  - 5,68 Вт/(м² К⁴)

  - 4,19 кДж/(м² К)

Вопрос 38

При выборе расчетной температуры наружного воздуха для жилых и общественных зданий коэффициент обеспеченности принимается:

- Выберите один ответ:

  - 0,75

  - 0,98

  - 0,92

  - 0,95

Вопрос 39

На подводках к отдельным зданиям при подземной прокладке уклон теплосети должен выполняться:

- Выберите один ответ:

  - от здания к ближайшей камере

  - в сторону дренажного колодца

  - от камеры к подключаемому зданию

  - в сторону септика

Вопрос 40

Какое давление в сети (кольце) высокого давления?

- Выберите один ответ:

  - 780 Па

  - 10 МПа

  - 1,2 МПа

  - 5,4 МПа