Приложение 2

Термодинамические свойства хладогенов (фреонов)

(по данным ASHRAE)

Условные обозначения:

t – температура, °С;

р – давление, МПа;

' – плотность жидкого фреона, кг/м3;

v'' – удельный объем парообразного фреона, м3/кг;

i' – энтальпия жидкого фреона, кДж/кг;

i'' - энтальпия парообразного, кДж/кг;

s' – энтропия жидкого фреона, кДж/(кг·К);

s'' - энтропия парообразного фреона, кДж/(кг·К);

cp' - теплоемкость жидкого фреона, кДж/(кг·К);

cp'' - теплоемкость парообразного фреона, кДж/(кг·К);

cp/cv– показатель адиабаты;

' – динамический коэффициент вязкости жидкого фреона, мкПа·с;

'' - динамический коэффициент вязкости пара, мкПа·с;

' – коэффициент теплопроводности жидкого фреона, мВт/(м·К);

'' - коэффициент теплопроводности пара, мВт/(м·К);

Верхние индексы:

a – термофизические свойства в тройной точке;

b – термофизические свойства при нормальном атмосферном давлении;

c – термофизические свойства в критической точке.

R11, CCl3F, Trichlorofluoromethane

R11, CCl3F, Trichlorofluoromethane

T critical = 198.01 °C, p critical = 44.02600 Bar, v critical = 0.00182 m3/kg

# R12, CCl2F2, Dichlorodifluoromethane

# R12, CCl2F2, Dichlorodifluoromethane

T critical = 112.00 °C, p critical = 41.57600 Bar, v critical = 0.00179 m3/kg

# R22, CHClF2, Chlorodifluoromethane

# R22, CHClF2, Chlorodifluoromethane

T critical = 96.00 °C, p critical = 49.77400 Bar, v critical = 0.00191 m3/kg

# R113, CCl2FCClF2, Trichlorotrifluoroethane

# R113, CCl2FCClF2, Trichlorotrifluoroethane

T critical = 214.10 °C, p critical = 34.37000 Bar, v critical = 0.00174 m3/kg

# R114, CClF2CClF2, Dichlorotetrafluoroethane

# R114, CClF2CClF2, Dichlorotetrafluoroethane

T critical = 145.70 °C, p critical = 32.59000 Bar, v critical = 0.00172 m3/kg

# R123, CHCl2CF3, Dichlorotrifluoroethane

# R123, CHCl2CF3, Dichlorotrifluoroethane

T critical = 183.68 °C, p critical = 36.68000 Bar, v critical = 0.00182 m3/kg

# R134a, CH2FCF3, 1,1,1,2-tetrafluoroethane

# R134a, CH2FCF3, 1,1,1,2-tetrafluoroethane

T critical = 101.10 °C, p critical = 40.67000 Bar, v critical = 0.00195 m3/kg

# R152a, CH3CHF2, 1,1-difluoroethane

# R152a, CH3CHF2, 1,1-difluoroethane

T critical = 113.50 °C, p critical = 44.95000 Bar, v critical = 0.00274 m3/kg

# R500, R12/152a (73.8/26.2), R500

T critical = 105.50 °C, p critical = 44.23000 Bar, v critical = 0.00202 m3/kg

# R600, CH3CH2CH2CH3, Butane

T critical = 150.80 °C, p critical = 37.18096 Bar, v critical = 0.00490 m3/kg

# R600a, CH(CH3)3, 2-methyl propane (isobutane)

T critical = 135.92 °C, p critical = 36.84547 Bar, v critical = 0.00514 m3/kg

Литература

- Лекционный материал

- Материал по практическим работам

- Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. М., Машиностроение, 1973, 344с

- Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара.М., Машиностроение, 1967.

- Термодинамические диаграммы i -lgP для хладагентов. М.: АВИСАНКО, 2003. – 50 с