МИНОБРНАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Тульский государственный университет

Кафедра «Строительство, строительные материалы и конструкции»

ЗАДАНИЕ

на контрольно-курсовую работу

по дисциплине: «Строительные материалы и изделия»

студента гр.320901  Королева Владимира Владимировича

Теоретический вопрос: Керамические материалы.

Задача 1: После просеивания навески песка 1000г масса частных остатков на каждом сите составила:

| Диаметр отверстий сита, мм | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) | Прошло через сито № 016(014) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частный остаток, г | 130 | 170 | 210 | 310 | 150 | 30 |

1) Построить график зернового состава песка.

2) Определить модуль крупности песка и к какой группе по зерновому составу относится исследуемый песок.

Задание выдал						Кузьмина С.В.