Оглавление

Практическое задание № 5	2

Практическое задание № 6	24

Практическое задание № 7	27

Практическое задание № 8	100

# Практическое задание № 5

Оценка профессионального риска по физическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни

Тема 2. Профессиональные риски. Идентификация

Задача: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по физическим факторам методом проверочного листа, методом Файна – Кинни.

Нормативные документы

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).

- Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».

Теоретические сведения

«Метод проверочного (контрольного) листа относится к группе методов качественной оценки риска и широко применяется на практике как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами.

Проверочные листы могут представлять собой перечни рисков, разработанные, как правило, на основе накопленного опыта. Они могут применяться на любом этапе выполнения работ, в том числе как часть других методов идентификации опасностей и оценки риска.

Преимущество метода в его простоте. Будучи должным образом разработанными, проверочные листы объединяют полноту учета данных с простой в применении формой оценки.

Недостатком метода является вероятность некачественного составления вопросов, а также пропуска важных моментов.

Метод проверочного листа нетрудоемкий и наиболее эффективный при оценке риска на стабильных, давно организованных рабочих местах с устоявшейся практикой эксплуатации и с хорошо известными технологиями, оборудованием, сырьем, материалами и т. п., а также с хорошо известными опасностями, исходящими от них» [1].

«Метод Файна – Кинни (англ. Fine & Kinney Method) заключается в последовательной оценке рисков как произведения трех составляющих – степени подверженности работника воздействию опасности на рабочем месте, возможности возникновения угрозы на рабочем месте и тяжести последствий для работников в том случае, если угроза осуществится.

В каждом конкретном случае определяется, каким образом то или иное нарушение требований охраны труда может привести к производственной травме или профессиональному заболеванию. Рассматриваются все стадии работ – от процесса подготовки до стадий их завершения.

Проведение оценки таким способом должно привести к классификации рисков по степени серьезности на пять групп: очень маленький, небольшой, средний, высокий, крайне высокий.

В зависимости от полученного коэффициента степени риска и итоговой классификации профессионального риска расставляются приоритеты в отношении мер, которые необходимо принять для устранения или снижения риска повреждения здоровья на рабочем месте, составляется план мероприятий.

Преимущества метода состоят в простоте расчетов и наглядности.

К недостаткам метода следует отнести субъективность при проведении оценки» [1].

Алгоритм выполнения практического задания

1. Прочитать теоретические сведения.

2. Выбрать вариант задания по таблицам 1.1–1.2.

3. Оформить таблицу 2 следующим образом:

- Заполнить столбцы «Наименование рабочего места», «Физические опасные и/или вредные производственные факторы», «Наименование риска на рабочем месте».

- По Методике проведения специальной оценки условий труда, Классификатору вредных и (или) опасных производственных факторов, форме отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению определить класс условий труда по физическим факторам и заполнить столбец «Класс условий труда».

- По таблице 3 определить баллы для каждого риска и заполнить столбец «Уровень риска».

- Рассчитать суммарное количество баллов и заполнить столбец «Итоговая балльная оценка риска».

- По таблице 4 определить уровень риска на рабочем месте по физическим факторам и заполнить столбец «Общая оценка риска».

Типовой пример задания

Таблица 1.1 – Номер варианта (выбирается по первой букве фамилии студента)

| Первые буквы фамилии | № варианта | Первые буквы фамилии | № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа – Ам | 1 | Мф – Мя | 1 |
| Ан – Ая | 2 | На – Ни | 2 |
| Ба – Бм | 3 | Нк – Ну | 3 |
| Бн – Бя | 4 | Нф – Ня | 4 |
| Ва – Вм | 5 | Оа – Ои | 5 |
| Вн – Вя | 6 | Ок – Оу | 6 |
| Га – Гм | 7 | Оф – Оя | 7 |
| Гн – Гя | 8 | Па – Пм | 8 |
| Да – Дм | 9 | Пн – Пя | 9 |
| Дн – Дя | 10 | Ра – Рм | 10 |
| Еа – Ем | 11 | Рн – Ря | 11 |
| Ен – Ея | 12 | Са – См | 12 |
| Жа – Жм | 13 | Сн – Ся | 13 |
| Жн – Жя | 14 | Та – Тм | 14 |
| За – Зм | 15 | Тн – Тя | 15 |
| Зн – Зя | 16 | У | 16 |
| Иа – Им | 17 | Ф | 17 |
| Ин – Ия | 18 | Х | 18 |
| Ка – Км | 19 | Ц | 19 |
| Кн – Кя | 20 | Ч | 20 |
| Ла – Ли | 21 | Ш | 21 |
| Лк – Лу | 22 | Щ | 22 |
| Лф – Ля | 23 | Ы, Э | 23 |
| Ма – Ми | 24 | Ю | 24 |
| Мк – Му | 25 | Я | 25 |

Таблица 1.2 – Варианты заданий для выполнения оценки риска методом проверочного листа

| № п/п | Наименование рабочего места | Оборудование | Материалы | Физические опасные и/или вредные производственные факторы (ОВПФ) | Уровни ОВПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электромонтер | Дрель, перфоратор, измерительные клещи, лестница –стремянка | Изоляционные материалы из ПВХ | ЭМП, 50 Гц | Е, 0,5 кВ/м Н, 4 А/м |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 83, дБА |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 16 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 129,4 дБ |
|  | Заготовщик изоляционных деталей | Станок радиально-сверлильный; станок точильно-шлифовальный; пресс гидравлический; вальцы подогревательные; станок для резки бакелитовых цилиндров; кран-балка г/п 3,2 т; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент; электролобзик; виброшлифмашинка | Изоляционные из ПВХ | ЭМП, 50 Гц | Е, 0,5 кВ/м Н, 4 А/м |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 88, дБА |
|  |  |  |  | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 26 мг/м3 |
|  |  |  |  | Смола эпоксидная на основе бисфенола F /по эпихлоргидрину/ | 1,5 мг/м3 |
|  |  |  |  | Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/ | 1 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 127,8 дБ |
|  |  |  |  | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении более 50 % поверхности тела | 74 Вт/м2 |
|  | Пропитчик бумаги и тканей | Машина лакировальная; кран-балка г/п 3,2 т; кран мостовой г/п 5 т; кран консольный г/п 1 т; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент | Лак, картон, бумага, клей | Повышенный уровень шума | 84,3 дБА |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 131,8 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 111 дБ |
|  |  |  |  | 1-гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол (3-метил-4-(метилтио)фенол; 4-(метилтио)-м-крезол) | 0,8 мг/м3 |
|  |  |  |  | Пыль бумажная | 4 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 16 мг/м3 |
|  | Станочник деревообрабатывающих станков | Станок вертикально-сверлильный; кран-штабелер г/п 3,2 т; станок фуговальный; станок прирезной; пила циркулярно-маятниковая; станок торцовочный с прямолинейным надвиганием пилы; станок ленточнопильный вертикальный; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент; электродрель; пневматический гвоздезабивной инструмент; настольная циркулярная пила | Заготовки из дерева, ДСП | Пыль древесная | 2,5 мг/м3 |
|  |  |  |  | Смола эпоксидная на основе бисфенола F /по эпихлоргидрину/ | 2,2 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 13 мг/м3 |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 114 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 128,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 83,9 дБА |
|  | Газорезчик | Резак газовый РЗП-02, машина газорезательная | Металл | Углерода оксид (углерода окись; углерода моноокись; угарный газ) | 6,2 мг/м3 |
|  |  |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 1,4 мг/м3 |
|  |  |  |  | Озон | 1,2 мг/м3 |
|  |  |  |  | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении более 50 % поверхности тела | 84 Вт/м2 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 124,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 86,7 дБА |
|  | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей в дробеструйной камере | Аппарат абразивоструйный | Металлическая дробь | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 14 мг/м3 |
|  |  |  |  | Бензин (растворитель, топливный) | 500 мг/м3 |
|  |  |  |  | Бензол-1,2-дикарбонат свинца + /по свинцу/ (свинец фталат; свинец фталевокислый) | 1,2 мг/м3 |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 113,2 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 125,4 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 84,8 дБА |
|  | Резчик металла на ножницах и прессах | Ручной слесарный инструмент, пневмоинструмент, электроинструмент; пресс-ножницы; ленточнопильный станок; кран эл. мостовой г/п 5 т | СОЖ | Масла минеральные нефтяные + | 8,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 12 мг/м3 |
|  |  |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | 400 мг/м3 |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 117,4 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 130,6 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 88,5 дБА |
|  | Маляр с эмалевыми красками | Пневмокраскопульт; ручной малярный инструмент, пневмоинструмент; агрегат окрасочный; кран-балка г/п 2 т | Эмаль ФА-1533; материал; сольвент нефтяной; ацетон | Нефрас C150/200 /в пересчете на C/ | 450 мг/м3 |
|  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/ | 1200 мг/м3 |
|  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров) | 200 мг/м3 |
|  |  |  |  | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,12 мг/м3 |
|  |  |  |  | Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты) | 0,8 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 129,4 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 89,1 дБА |
|  | Намотчик катушек трансформаторов | Каретка для барабанов; станок намоточный; штанга центрирующая; станок вертикально-намоточный | Клей; припой; флюс; ацетон | Пропан-2-он (ацетон) | 1200 мг/м3 |
|  |  |  |  | Полиоксиметилен (полиформальдегид) | 8,4 мг/м3 |
|  |  |  |  | Гидроксибензол+ | 1,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 111,6 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 132,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 88,2 дБА |
|  | Сборщик трансформаторов | Стеллаж сборочный; подъемник лифтовый; межпролетная телега; насосная станция; пневмогайковерт; дрель электрическая; пила ленточная | Масло трансформаторное; эмаль ПФ-115; нефрас С-4; лак МЛ-92; клей 88Н; бумага крепированная; бумага оберточная; силикагель технический; СКГМ; смазка; резина УМ | Повышенный уровень шума | 86,4 дБА |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 128,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 115,8 дБ |
|  |  |  |  | «Кеим» (трансформаторное масло, тетраметилдиамино-дифенилметан, сульфитноспиртовая барда и другие) | 7,8 мг/м3 |
|  |  |  |  | Нефрас C150/200 /в пересчете на C/ | 450 мг/м3 |
|  |  |  |  | Лак КО-075 | 1,6 мг/м3 |
|  | Электрогазосварщик | Электросварочное оборудование, ручной инструмент, шлифмашинка | Сталь, алюминий, медь, латунь | Дижелезо триоксид (железо (III) оксид) | 8,4 мг/м3 |
|  |  |  |  | Углерода оксид (углерода окись; углерода моноокись; угарный газ) | 6,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 18 мг/м3 |
|  |  |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 0,8 мг/м3 |
|  |  |  |  | Марганца оксиды /в пересчете на марганца диоксид/ аэрозоль дезинтеграции | 1,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 88,4 дБА |
|  |  |  |  | Интенсивность облучения в области УФ-C | 1,2 Вт/м2 |
|  | Водитель автомобиля | Автомобиль | Дизельное топливо | Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль) | 0,2 мг/м3 |
|  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/ | 1600 мг/м3 |
|  |  |  |  | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 0,82 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 125,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (Эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 118,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 85,4 дБА |
|  | Плавильщик металла и сплавов | Печи индукционные; машина центробежного литья; вибратор; весы крановые; трамбовка; кувалда; бетономешалка; гаечные ключи; фонарь; рулетка; шлифовальные машинки (электрические, пневматические) | Зачистной и отрезной круг, круг абразивный 25AF46P6; жидкое стекло; магнезит; огнеупорный бетон; обмазка для кокилей; графит; просечка листовая; дробь нержавеющая | Титана диоксид (титана пероксид; титана (IV) оксид) | 1,0 мг/м3 |
|  |  |  |  | Феррохром (сплав хрома (65 %) с железом) | 8 мг/м3 |
|  |  |  |  | Феррит никельмедный /в пересчете на никель/ | 0,007 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 21 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 127,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 120,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 86,8 дБА |
|  |  |  |  | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении более 50 % поверхности тела | 68 Вт/м2 |
|  | Лаборант металлографии | Микроскоп МБС; шлифовальный станок; компьютер; фен; вытяжной шкаф | Сплав чугуна | Хлор+ | 1,5 мг/м3 |
|  |  |  |  | Серная кислота + | 3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Азотная кислота + | 4 мг/м3 |
|  |  |  |  | Дисера дихлорид (сера монохлористая, серы монохлорид, серы хлорид) | 0,1 мг/м3 |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 115,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 83,4 дБА |
|  | Шихтовщик | Галтовочный барабан | Руда | Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 % | 5,6 мг/м3 |
|  |  |  |  | Дижелезо триоксид (железа (III) оксид) | 8,5 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 128,56 дБ |
|  |  |  |  | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении более 50 % поверхности тела | 86 Вт/м2 |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 118,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 88,8 дБА |
|  | Механик | Балансировочный станок, электроинструмент (дрель – болгарка, шуруповерт) | Детали, болты | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 19 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 % | 8,6 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 124,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 116,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 87,4 дБА |
|  | Формовщик ручной формовки | Фурановый смеситель; ручной шанцевый инструмент | Формовочная смесь ХТС на основе ортофосфорной кислоты и фурановых смол | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 19 мг/м3 |
|  |  |  |  | Ортофосфорная кислота (фосфорная кислота) | 0,08 мг/м3 |
|  |  |  |  | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 0,08 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 129,06 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 119,8 дБ |
|  |  |  |  | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении более 50 % поверхности тела | 75 Вт/м2 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 89,4 дБА |
|  | Фрезеровщик | Фрезерно-расточный станок, кран, резцы, сверла, метчики | Металлы: черные, цветные; неметаллы; СОЖ Велс-1М; (пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) | Феррохром (сплав хрома (65 %) с железом) | 9 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 21 мг/м3 |
|  |  |  |  | Масла минеральные нефтяные + | 4,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 125,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 116,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 87,4 дБА |
|  | Токарь | Токарно-винторезный станок с ЧПУ | Металлы: черные, цветные; неметаллы; СОЖ | Масла минеральные нефтяные + | 10,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 17 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 129,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 114,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 85,4 дБА |
|  | Шлифовщик | Универсально-шлифовальный станок | Металлы: черные, цветные; неметаллы; СОЖ Велс-1М; (пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) | Масла минеральные нефтяные + | 6,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 19 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 125,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 115,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 86,9 дБА |
|  | Зуборезчик | Зубофрезерный станок; резцы; тиски; полукозловой кран | Металлы: черные, цветные; неметаллы; СОЖ (масла минеральные нефтяные) – 3 ч; (пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) – 7,5 ч | Феррохром (Сплав хрома 65% с железом) | 9,2 |
|  |  |  |  | Масла минеральные нефтяные+ | 11,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%1 | 15 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 127,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 117,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 89,4 дБА |
|  | Электромонтер | Верстак; комплект ручного инструмента электромонтера; дрель | РЭН и запчасти к оборудованию; (пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) – 1 ч Спирт (этанол) – 0,5 ч | Спирты C7-11 (смесь изомеров) | 0,8 мг/м3 |
|  |  |  |  | Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер) | 8,5 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 18 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 128,6 дБ |
|  |  |  |  | ЭМП, 50 Гц | Е, 0,6 кВ/м Н, 6 А/м |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 82,4 дБА |
|  | Токарь по обработке деталей из стеклотекстолита | Станок горизонтально-расточный; станок универсальный вертикально-сверлильный; станок радиально-сверлильный; станок консольно-фрезерный; станок ленточнопильный; станок для резки бакелитовых цилиндров; станок для резки неметаллических изделий; кран-балка подвесная г/п 1 т; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент | Металл, ПВХ | Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): контроль по фенолу | 0,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты): контроль по формальдегиду | 0,02 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 21 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 127,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 116,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 89,4 дБА |
|  | Слесарь- ремонтник | Станок точильно-шлифовальный; тиски слесарные; слесарный инструмент; ручной механизированный инструмент | Металл, дерево | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный) /по ацетону/ | 0,16 мг/м3 |
|  |  |  |  | Масло И-8А индустриальное (вазелиновое) | 200 мг/м3 |
|  |  |  |  | Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1 | 22 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 125,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 114,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 91,4 дБА |
|  | Намотчик катушек трансформаторов | Каретка для барабанов; станок намоточный; штанга; станок вертикально-намоточный | Клей; припой (свинец); флюс | 1-гидроксипентахлорбензол (пентахлор-1-гидроксибензол) | 1,4 мг/м3 |
|  |  |  |  | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) | 1,3 мг/м3 |
|  |  |  |  | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (свинец) | 0,006 мг/м3 |
|  |  |  |  | Повышенный уровень локальной вибрации (вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z | 128,6 дБ |
|  |  |  |  | Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z | 115,8 дБ |
|  |  |  |  | Повышенный уровень шума | 86,4 дБА |

Таблица 2 – Идентификация рисков по физическим факторам

| Наименование рабочего места1 | Физические опасные и/или вредные производственные факторы2 | Наименование риска на рабочем месте3 | Класс условий труда 4 | Уровень риска5 | Итоговая балльная оценка риска6 | Общая оценка риска7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Данные берутся из таблицы 1.2.

2 Приводится перечень ОВПФ по ГОСТ 12.0.003–2015.

3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).

4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).

5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.

6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.

7 Общая оценка риска определяется по таблице 4.

Таблица 3 – Балльная оценка уровня риска

| Класс условий труда | Баллы риска |
| --- | --- |
| 2.0 | 0 |
| 3.1 | 1 |
| 3.2 | 2 |
| 3.3 | 3 |

Таблица 4 – Перевод баллов в уровень риска

| Итоговая балльная оценка риска | Уровень риска |
| --- | --- |
| 0 баллов | Низкий |
| 1–3 | Средний |
| 4–6 | Высокий |
| 7 и более | Очень высокий |

Критерии оценки

«Зачтено» ставится студенту, если отчетные таблицы оформлены правильно.

«Не зачтено» ставится студенту при неправильном оформлении отчетных таблиц.

Практическое задание № 6

Оценка профессионального риска по химическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни

Тема 2. Профессиональные риски. Идентификация

Задача: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по химическим факторам методом проверочного листа, методом Файна – Кинни.

Нормативные документы

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 N 1405-ст).

- Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с СанПиН 1.2.3685–21) (зарег. в Минюсте России 29.01.2021 N 62296).

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).

Алгоритм выполнения практического задания

1. По варианту задания, выбранному в проверяемом задании № 5 (таблица 1.2), оформить таблицу 2 по химическим факторам на рабочем месте следующим образом.

- Заполнить столбцы «Наименование рабочего места», «Физические опасные и/или вредные производственные факторы», «Наименование риска на рабочем месте».

- По Методике проведения специальной оценки условий труда, Классификатору вредных и (или) опасных производственных факторов, форме отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению определить класс условий труда по химическим факторам и заполнить столбец «Класс условий труда».

- По таблице 3 определить баллы для каждого риска и заполнить столбец «Уровень риска».

- Рассчитать суммарное количество баллов и заполнить столбец «Итоговая балльная оценка риска».

- По таблице 4 определить уровень риска на рабочем месте по химическим факторам и заполнить столбец «Общая оценка риска».

Типовой пример задания

Таблица 2 – Идентификация рисков по химическим факторам

| Наименование рабочего места1 | Химические опасные и/или вредные производственные факторы2 | Наименование риска на рабочем месте3 | Класс условий труда 4 | Уровень риска5 | Итоговая балльная оценка риска6 | Общая оценка риска7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Приводятся данные из таблицы 1.2.

2 Приводится перечень ОВПФ по ГОСТ 12.0.003–2015.

3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).

4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).

5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.

6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.

7 Определяется общая оценка риска по таблице 4.

Таблица 3 – Балльная оценка уровня риска

| Класс условий труда | Баллы риска |
| --- | --- |
| 2.0 | 0 |
| 3.1 | 1 |
| 3.2 | 2 |
| 3.3 | 3 |

Таблица 4 –Перевод баллов в уровень риска

| Итоговая балльная оценка риска | Уровень риска |
| --- | --- |
| 0 баллов | Низкий |
| 1–3 | Средний |
| 4–6 | Высокий |
| 7 и более | Очень высокий |

Критерии оценки

«Зачтено» ставится студенту, если отчетные таблицы оформлены правильно.

«Не зачтено» ставится студенту при неправильном оформлении отчетных таблиц.

# Практическое задание № 7

Оценка профессионального риска по эргономическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни

Тема 2. Профессиональные риски. Идентификация

Задача: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по эргономическим факторам методом проверочного листа, методом Файна – Кинни.

Нормативные документы

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 N 1405-ст).

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).

- Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).

Алгоритм выполнения задания

1. Выбрать вариант задания по табл. 1 под таким же номером, как в задании № 5.

2. Разработать блок-схему технологического процесса для варианта задания (форма 1).

3. Провести оценку эргономических рисков по критериям тяжести и напряженности следующим образом.

- Заполнить столбцы таблицы 2 «Наименование рабочего места», «Эргономические опасные и/или вредные производственные факторы», «Наименование риска на рабочем месте».

- По таблицам 5–7 и Методике проведения специальной оценки условий труда, Классификатору вредных и (или) опасных производственных факторов, форме отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению определить класс условий труда по эргономическим факторам и заполнить столбец «Класс условий труда».

- По таблице 3 определить баллы для каждого риска и заполнить столбец «Уровень риска».

- Рассчитать суммарное количество баллов и заполнить столбец «Итоговая балльная оценка риска».

- По таблице 4 определить уровень риска на рабочем месте по эргономическим факторам и заполнить столбец «Общая оценка риска».

4. Оформить отчетные формы и таблицы.

Таблица 1 – Варианты заданий

| № п/п | Наименование рабочего места | Оборудование | Пол работника (мужчина, женщина) | Показатели тяжести трудового процесса | Уровни ОВПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электромонтер | Дрель, перфоратор, измерительные клещи, лестница –стремянка | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 56 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 65 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 48 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 108 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 4500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 500 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Заготовщик изоляционных деталей | Станок радиально-сверлильный; станок точильно-шлифовальный; пресс гидравлический; вальцы подогревательные; станок для резки бакелитовых цилиндров; кран-балка г/п 3,2 т; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент; электролобзик; виброшлифмашинка | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 9760 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 64 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 70 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 56 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 110 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 4800 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 800 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 150 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 65 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 108 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 130 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 160 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 50 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 78 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 29 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 12 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 78 |
|  | Пропитчик бумаги и тканей | Машина лакировальная; кран-балка г/п 3,2 т; кран мостовой г/п 5 т; кран консольный г/п 1 т; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент | Женщина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 5560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 32 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 56 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 28 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 40 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 2500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 500 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 38 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 140 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 80 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 90 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 59 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Станочник деревообрабатывающих станков | Станок вертикально-сверлильный; кран-штабелер г/п 3,2 т; станок фуговальный; станок прирезной; пила циркулярно-маятниковая; станок торцовочный с прямолинейным перемещением пилы; станок ленточнопильный вертикальный; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент; электродрель; пневматический гвоздезабивной инструмент; настольная циркулярная пила | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 9560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 66 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 85 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 58 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 158 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 3500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 800 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 136 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 88 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 158 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 200 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 15 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 2 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 10 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 90 |
|  | Газорезчик | Резак газовый РЗП-02, машина газорезательная | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8530 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 46 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 45 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 38 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 120 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 5500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 900 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 90 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 64 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 88 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 123 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 189 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 67 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 15 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | - |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), час | 70 |
|  | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей в дробеструйной камере | Аппарат абразивоструйный | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8460 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 46 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 85 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 68 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 208 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 6500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 700 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 120 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 64 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 93 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 134 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 170 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 20 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Резчик металла на ножницах и прессах | Ручной слесарный инструмент; пневмоинструмент; электроинструмент; пресс-ножницы; ленточнопильный станок; кран эл. мостовой г/п 5 т | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 7500 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 45 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 55 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 60 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 100 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 5500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 600 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 90 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 55 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 86 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 180 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 16 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 6 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Маляр с эмалевыми красками | Пневмокраскопульт; ручной малярный инструмент; пневмоинструмент; агрегат окрасочный; кран-балка г/п 2 т | Женщина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 3560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 62 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 26 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 56 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 78 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 3500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 700 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 134 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 64 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 68 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 65 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 134 600 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 80 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 90 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 59 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 78 |
|  | Намотчик катушек трансформаторов | Каретка для барабанов; станок намоточный; штанга центрирующая; станок вертикально-намоточный | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 6860 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 46 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 55 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 34 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 90 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 6500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 800 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 90 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 156 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 167 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 20 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 6 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 8 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Сборщик трансформаторов | Стеллаж сборочный; подъемник лифтовый; межпролетная телега; насосная станция; пневмогайковерт; дрель электрическая; пила ленточная | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 7560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 46 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 64 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 44 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 138 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 4800 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 560 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 103 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 800 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 800 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 168 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 400 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 15 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 67 |
|  | Электрогазосварщик | Электросварочное оборудование, ручной инструмент, шлифмашинка | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 50 600 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 65 600 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 46 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 138 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 3500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 580 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 169 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 560 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 070 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 135 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 820 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 40 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Водитель автомобиля | Автомобиль | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 6560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 46 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 65 600 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 44 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 118 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 5500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 570 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 300 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 70 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 58 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 198 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 170 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Плавильщик металла и сплавов | Печи индукционные; машина центробежного литья; вибратор; весы крановые трамбовка; кувалда; бетономешалка; гаечные ключи; фонарь; рулетка; шлифовальные машинки (электрические, пневматические) | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8500 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 66 060 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 68 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 68 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 168 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 5500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 550 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 107 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 800 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 78 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 168 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 180 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 15 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 6 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 70 |
|  | Лаборант металлографии | Микроскоп МБС; шлифовальный станок; компьютер; фен; вытяжной шкаф | Женщина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 4560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 22 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 46 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 18 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 30 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 1500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 400 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 89 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 40 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 58 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 68 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 120 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 40 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 55 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 59 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | 68 |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Шихтовщик | Галтовочный барабан | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 7800 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 76 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 85 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 88 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 168 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 6500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 1000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 105 800 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 68 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 78 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 15 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 6 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Механик | Балансировочный станок; электроинструмент (дрель – болгарка, шуруповерт) | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 9560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 36 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 75 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 48 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 408 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 15 500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 2500 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Формовщик ручной формовки | Фурановый смеситель; ручной шанцевый инструмент | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 9860 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 86 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 75 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 68 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 608 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 9500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 900 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 120 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 70 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Фрезеровщик | Фрезерно-расточный станок, кран, резцы, сверла, метчики | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8960 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 96 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 85 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 68 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 808 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 9500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 1000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 700 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 70 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 90 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 87 |
|  | Токарь | Токарно-винторезный станок с ЧПУ | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 56 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 65 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 48 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 108 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 4500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 500 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Шлифовщик | Универсально-шлифовальный станок | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 7560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 66 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 85 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 480 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 908 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 8500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 700 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 160 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 78 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 189 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 54 |
|  | Зуборезчик | Зубофрезерный станок; резцы; тиски; полукозловой кран | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 4000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 36 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 67 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 50 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 48 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 4500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 5000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 80 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 60 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 156 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 167 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 20 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 82 |
|  | Электромонтер | Верстак, комплект ручного инструмента электромонтера, дрель | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 8560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 56 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 65 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 48 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 108 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 4500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 500 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 100 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 120 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 156 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 15 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 59 |
|  | Токарь по обработке деталей из стеклотекстолита | Станок горизонтально-расточный; станок универсальный вертикально-сверлильный; станок радиально-сверлильный; станок консольно-фрезерный; станок ленточнопильный; станок для резки бакелитовых цилиндров; станок для резки неметаллических изделий; кран-балка подвесная г/п 1 т; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 3560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 26 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 35 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 500 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 108 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 6500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 5000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 101 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 60 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 97 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 100 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 7 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 80 |
|  | Слесарь-ремонтник | Станок точильно-шлифовальный; тиски слесарные; слесарный инструмент; ручной механизированный инструмент | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 7560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 36 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 75 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 48 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 108 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 2500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 900 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 80 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 40 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 70 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 168 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 290 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 68 |
|  | Намотчик катушек трансформаторов | Каретка для барабанов; станок намоточный; штанга; станок вертикально-намоточный | Мужчина | Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м | 7560 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м | 66 000 |
|  |  |  |  | Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м | 75 000 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг | 48 |
|  |  |  |  | Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг | 208 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с рабочей поверхности, кг | 6500 |
|  |  |  |  | Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены): с пола, кг | 1000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) | 103 000 |
|  |  |  |  | Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | 70 500 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с | 98 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с | 138 000 |
|  |  |  |  | Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с | 190 800 |
|  |  |  |  | Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены) | Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены) |
|  |  |  |  | Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | 25 |
|  |  |  |  | Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | 8 |
|  |  |  |  | Работа с оптическими приборами (% времени смены) | – |
|  |  |  |  | Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | 15 |
|  |  |  |  | Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | 4 |
|  |  |  |  | Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | 70 |

Типовой пример задания

Таблица 2 – Идентификация рисков по эргономическим факторам

| Наименование рабочего места1 | Эргономические опасные и/или вредные производственные факторы2 | Наименование риска на рабочем месте3 | Класс условий труда 4 | Уровень риска5 | Итоговая балльная оценка риска6 | Общая оценка риска7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Приводятся данные из таблицы 1.

2 Приводится перечень ОВПФ по варианту задания (таблица 1).

3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).

4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).

5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.

6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.

7 Определяется общая оценка риска по таблице 4.

Таблица 3 – Балльная оценка уровня риска

| Класс условий труда | Баллы риска |
| --- | --- |
| 2.0 | 0 |
| 3.1 | 1 |
| 3.2 | 2 |
| 3.3 | 3 |

Таблица 4 – Перевод баллов в уровень риска

| Итоговая балльная оценка риска | Уровень риска |
| --- | --- |
| 0 баллов | Низкий |
| 1–3 | Средний |
| 4–6 | Высокий |
| 7 и более | Очень высокий |

Форма 1

Таблица 5 – Физическая динамическая нагрузка: единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг∙м

| Показатели тяжести трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| #### При региональной нагрузке перемещаемого работником груза (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника) при перемещении груза на расстояние до 1 м |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 2 500 до 1 500 | до 5 000 до 3 000 | до 7 000 до 4 000 | более 7 000 более 4 000 |
| #### При общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) |  |  |  |  |
| ##### при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 12 500 до 7 500 | до 25 000 до 15 000 | до 35 000 до 25 000 | более 35 000 более 25 000 |
| ##### при перемещении работником груза на расстояние более 5 м |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 24 000 до 14 000 | до 46 000 до 28 000 | до 70 000 до 40 000 | более 70 000 более 40 000 |

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг

| Показатели тяжести трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| #### Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 15 до 5 | до 30 до 10 | до 35 до 12 | более 35 более 12 |
| #### Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час) |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 5 до 3 | до 15 до 7 | до 20 до 10 | более 20 более 10 |
| #### Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) |  |  |  |  |
| ##### с рабочей поверхности |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 250 до 100 | до 870 до 350 | до 1 500 до 700 | более 1 500 более 700 |
| ##### с пола |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 100 до 50 | до 435 до 175 | до 600 до 350 | более 600 более 350 |

Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день

(смену), единиц

| Показатели тяжести трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| #### Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) |  |  |  |  |
|  | до 20 000 | до 40 000 | до 60 000 | более 60 000 |
| #### Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) |  |  |  |  |
|  | до 10 000 | до 20 000 | до 30 000 | более 30 000 |

Статическая нагрузка – величина статической нагрузки

за рабочий день (смену) при удержании работником груза,

приложении усилий, кгс∙с

| Показатели тяжести трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| #### При удержании груза одной рукой |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 18 000 до 11 000 | до 36 000 до 22 000 | до 70 000 до 42 000 | более 70 000 более 42 000 |
| #### При удержании груза двумя руками |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 36 000 до 22 000 | до 70 000 до 42 000 | до 140 000 до 84 000 | более 140 000 более 84 000 |
| #### При удержании груза с участием мышц корпуса и ног |  |  |  |  |
| для мужчин для женщин | до 43 000 до 26 000 | до 100 000 до 60 000 | до 200 000 до 120 000 | более 200 000 более 120 000 |

Примечания:

1. Статические усилия встречаются в различных случаях:

1) удержание обрабатываемого изделия (инструмента);

2) прижим обрабатываемого инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту);

3) перемещение органов управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или тележек.

В первом случае величина статического усилия определяется весом удерживаемого изделия (инструмента). Вес изделия определяется путем взвешивания.

Во втором случае величина усилия прижима может быть определена с помощью тензометрических, пьезокристаллических или других датчиков, которые необходимо закрепить на инструменте или изделии.

В третьем случае усилие на органах управления можно определить с помощью динамометра или по технологической (эксплуатационной) документации.

2. Время удерживания статического усилия определяется на основании хронометражных измерений (или по фотографии рабочего дня). Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудового процесса осуществляется с учетом определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, две руки или с участием мышц корпуса тела и ног работника. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 указанных выше нагрузки (нагрузки на одну, две руки и с участием мышц корпуса тела и ног работника), то следует суммировать их и суммарную величину статической нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки.

Таблица 6 – Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)

| Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оптимальный | допустимый | вредный |  |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в положении «стоя»1 до 40 % времени рабочего дня (смены) | Периодическое, до 25 % времени смены, нахождение в неудобном2 и (или) фиксированном3 положении. Нахождение в положении «стоя» до 60 % времени рабочего дня (смены) | Периодическое, до 50 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном4 положении. Нахождение в положении «стоя» до 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов от 60 до 80 % времени рабочего дня (смены) | Периодическое, более 50 % времени рабочего дня (смены), нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, более 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» более 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов более 80 % времени рабочего дня (смены) |

1 Для целей данной методики работой в положении «стоя» считается работа, которая не предполагает возможности ее выполнения в положении «сидя».

2 Работа с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног. Неудобное рабочее положение характерно для работ, при которых органы управления или рабочие поверхности оборудования расположены вне пределов максимальной досягаемости рук работника либо в поле зрения работника находятся объекты, препятствующие наблюдению за обслуживающимся объектом или процессом. Неудобное положение работника может быть также связано с необходимостью удержания работником рук на весу.

3 К фиксированным рабочим положениям относятся положения с невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела работника относительно друг друга. Подобные положения встречаются при выполнении работ, связанных с необходимостью в процессе производственной деятельности различать мелкие объекты. Примером работ с фиксированным рабочим положением являются работы, выполняемые с использованием оптических увеличительных приборов – луп и микроскопов. Фиксированное рабочее положение характеризуется либо полной неподвижностью, либо ограниченным количеством высокоточных движений, совершаемых с малой амплитудой в ограниченном пространстве.

4 К вынужденным рабочим положениям работника относятся положения «лежа», «на коленях», «на корточках».

Таблица 7 – Оценка напряженности трудового процесса

| Показатели напряженности трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | вредный |  |
|  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 |
| Сенсорные нагрузки |  |  |  |  |
| Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед. | до 75 | 76–175 | 176–300 | более 300 |
| Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед. | до 5 | 6–10 | 11–25 | более 25 |
| Работа с оптическими приборами (% времени смены) | до 25 | 26–50 | 51–75 | более 75 |
| Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч | до 16 | до 20 | до 25 | более 25 |
| Монотонность нагрузок |  |  |  |  |
| Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед. | более 10 | 9–6 | 5–3 | менее 3 |
| Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч | менее 75 | 76–80 | 81–90 | более 90 |

Критерии оценки

«Зачтено» ставится студенту, если отчетные таблицы оформлены правильно.

«Не зачтено» ставится студенту при неправильном оформлении отчетных таблиц.

Практическое задание № 8

Оценка травмобезопасности технологического процесса

Тема 2. Профессиональные риски. Идентификация

Задача: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по критерию травмобезопасности.

Нормативные документы

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 N 1405-ст).

Теоретические сведения

Оценка травмоопасности рабочих мест

Объектами оценки травмоопасности рабочих мест являются:

- производственное оборудование;

- приспособления и инструменты, используемые при осуществлении технологических процессов;

- соответствие подготовки работников по вопросам охраны труда установленным требованиям.

Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие объектов требованиям охраны труда, невыполнение которых может привести к травмированию работников, в том числе:

- требованиям по защите от механических воздействий;

- требованиям по защите от воздействия электрического тока;

- требованиям по защите от воздействия повышенных или пониженных температур;

- требованиям по защите от токсического воздействия химических веществ.

При оценке травмоопасности производственного оборудования проводится проверка наличия и соответствия нормативным требованиям:

- комплекта эксплуатационной документации;

- средств защиты работников от воздействия движущихся частей производственного оборудования, а также разлетающихся предметов;

- ограждений элементов производственного оборудования, повреждение которых связано с возникновением опасности, включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов;

- сигнальной окраски и знаков безопасности;

- сигнализаторов нарушений нормального функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, включая наличие устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнения уже выданной команды на остановку);

- защиты электрооборудования, электропроводки от различного рода воздействий.

Оценка травмоопасности производственного оборудования проводится путем анализа технической документации, содержащей требования безопасности при выполнении работ, внешнего осмотра производственного оборудования в ходе штатной работы на соответствие его состояния требованиям действующих нормативных правовых актов по охране труда.

Оценка травмоопасности инструментов и приспособлений проводится путем внешнего осмотра и проверки соответствия их состояния требованиям нормативных правовых актов по охране труда.

При оценке травмоопасности производственного оборудования, а также инструментов и приспособлений может проверяться также наличие сертификатов или деклараций соответствия требованиям безопасности.

Алгоритм выполнения задания

1. По выбранному варианту в заданиях № 5, 7 проанализировать используемое оборудование на соответствие требованиям травмобезопасности следующим образом: по всем видам оборудования подобрать соответствующие стандарты и правила по охране труда. Выбрать из нормативных документов требования к данному оборудованию (станок, дрель и т. д.) и поставить в графе 4 таблицы 1 фактическое состояние, или соответствующее нормативным требованиям, или не соответствующее (50 % на 50 %). В графе 5, соответственно, написать заключение «соответствует / не соответствует». В графе 6 расписать мероприятия по устранению несоответствия.

2. Провести оценку обучения по данной профессии (табл. 2). Для этого применительно к данной профессии по нормативным документам определить перечень видов обучения (по профессии, по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности). Найти соответствующие документы, регламентирующие виды и сроки обучения, и заполнить столбец 2.

3. Найти нормативные документы, регламентирующие проведение соответствующих инструктажей, и заполнить столбец 3. Оформить табл. 2.

Типовой пример задания

Таблица 1 – Оценка травмоопасности на рабочем месте

| Оборудование | Нормативный правовой акт | Требования нормативных правовых актов | Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте | Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 2 – Оценка проведения обучения

| Наименование рабочего места1 | Проведение обучения2 | Проведение инструктажей3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обучение по профессии | Инструктажи по охране труда |
|  | Обучение по охране труда |  |
|  | Обучение по пожарной безопасности | Инструктаж по пожарной безопасности |
|  | Обучение по электробезопасности | Инструктаж по электробезопасности |
|  | Обучение по промышленной безопасности | Инструктаж по промышленной безопасности |

1 Приводится наименование рабочего места по варианту задания № 5, 6 ,7.

2 Приводятся все необходимые виды обучения для данной профессии и нормативные документы, на основании которых проводится обучение.

3 Приводятся все виды инструктажей (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности и т. д.) и нормативные документы, на основании которых проводятся инструктажи, с указанием периодичности проведения.

Выводы по результатам оценки:

производственное оборудование: ___________________________________________;

(соответствует / не соответствует

нормативным требованиям*)

приспособления и инструменты: ____________________________________________;

(соответствуют / не соответствуют

нормативным требованиям*)

обучение и инструктаж проводятся: ________________________________________;

(в соответствии / не в соответствии

с нормативными требованиями охраны труда*)

дополнительные объекты оценки: ___________________________________________.

(соответствуют / не соответствуют

нормативным требованиям*)

* Указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие.

Критерии оценки

«Зачтено» ставится студенту, если отчетные документы оформлены правильно.

«Не зачтено» ставится студенту при неправильном оформлении отчетных документов.

Список использованных источников

1. ГОСТ 12.0.230.5–2018. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ : межгосударственный стандарт : издание официальное : принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 30 августа 2018 года № 111-П) : введен впервые : дата введения 2019-06-01 / разработан: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ООО «Экожилсервис». – Москва : Стандартинформ, 2019. – V, 17, [1] c. – URL: internet-law.ru/gosts/gost/69692/ (дата обращения: 28.07.2022).

2. МУ ОТ РМ 02–99. Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда : методические указания : утверждены Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 30 июля 1999 года № МУ ОТ РМ 02–99 : дата введения 1999-09-01 / разработаны: Ивановский НИИ охраны труда // Библиотека нормативной документации : [сайт]. – URL: files.stroyinf.ru/Data2/1/4293765/4293765857.htm (дата обращения: 28.07.2022).