Курсовой проект на тему

Водоснабжение и водоотведение

Вариант 14

Содержание

Введение	3

Исходные данные	4

1. Расчет систем водоснабжения и водоотведения	5

Заключение	14

Список используемой литературы	15

Введение

Водохозяйственная система представляет собой географический комплекс природных и искусственно созданных водных объектов и инженерных сооружений, совместно функционирующих для удовлетворения социальных, экологических и экономических потребностей человека в воде.

Водоснабжение - одна из важнейших отраслей техники, направленная на повышение уровня жизни людей, благоустройство населенных пунктов, развитие промышленности и сельского хозяйства. Водоснабжение базируется на использовании природного сырья.

Водоотведение - это комплекс инженерных сооружений и санитарных мероприятий обеспечивающих приём сточных вод от населения и промышленных предприятий, транспортирование и очистку их с последующим сбросом в реку или на рельеф.

Водоснабжение и водоотведение являются важнейшими санитарно техническими системами, которые создаются для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и всех отраслей экономики государства.

Исходные данные

Таблица 1 - Исходные данные

| Вариант | Вариант плана типового этажа (прил.3) | Этажность здания, м | Расположение город. сетей | Высота помещ/толщ перекр,, м | Высота подвала, м | Глубина промерзания грунта, м | Отметка земли у здания, м | Отметка пола подвала, м | Расстояние от гор.водопровода до стены здания,м | Отметка верха трубы гор.водопровода,м | Гарантируемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | М | 3 | В | 3,0/0,25 | 2,7 | 1,7 | 75,90 | 73,70 | 5 | 73,4 | 39 |

Рис.1 - План типового этажа

- Расчет систем водоснабжения и водоотведения

- «Определить число приборов и число потребителей исходя из жилой площади здания по формуле:

Количество жителей U определяется по формуле

|  | , чел. , | (1) |
| --- | --- | --- |

где F – жилая площадь в здании, м2;

f – санитарная норма в м2 на 1 человека, принимается 12 м2.

- Определить расчетные расходы воды» [5].

Сети внутреннего водопровода рассчитываются на пропуск расчетных секундных расходов воды ко всем водоразборным устройствам в здании. Показателем нормальной работы сети служит подача нормативного расхода к диктующему водоразборному устройству (наиболее высоко и далеко расположенному) от ввода водопровода в здание. По степени благоустройства проектируемого жилого здания (наличие централизованного холодного и горячего водоснабжения, с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами) нормы расхода воды составят выбираются по табл. А.2 СП 30.13330.2020 [3].

2.1. «Средний суточный расход холодной воды:

|  | , , | (2) |
| --- | --- | --- |

где – норма расхода холодной воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления, , по [3];

– число жителей в здании, определяется по формуле (1).

2.2. Максимальный секундный расход холодной воды:

|  | , , | (3) |
| --- | --- | --- |

где  – секундный расход холодной воды прибором с максимальным расходом, , определяемый по приложению [3];

- коэффициент, определяемый согласно Приложению 5 в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятности их действия Рс, вычисляемой по формуле (4).

Вероятность действия санитарно-технических приборов:

|  | , | (4) |
| --- | --- | --- |

где  – норма расхода холодной воды, , одним потребителем в час наибольшего водопотребления [3];

N – общее число приборов в здании;

U – число жителей в здании.

2.3. Максимальный часовой расход холодной воды:

|  | , м3/час , | (5) |
| --- | --- | --- |

где – расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, , принимается по [3];

– коэффициент, определяемый по Приложению 5, в зависимости от N и .

Вероятность одновременного действия приборов в час:

|  | , | (6) |
| --- | --- | --- |

где Рc – вероятность одновременного действия санитарно-технических приборов (см. формулу 4);

– секундный расход холодной воды прибором, л/с, [3];

– расход воды одним прибором в час наибольшего водопотребления, л/ч,» [5] принимается также по СП

- Начертить план подвала в М1:100

- Выбрать место расположения узла ввода.

Водомерный узел (ВУ) располагается в подвале здания непосредственно за вводом. Так как в нем часто устанавливается повысительный насос, его размещают под нежилым помещением (кухня, коридор, СУ).

В состав водомерного узла входит запорная арматура, фильтр, счётчика, контрольно-спускной кран. Если в здании проектируется один ввод, то обязательно монтируется обводная линия (байпас) с опломбированной в закрытом положении задвижкой. От водомерного узла магистраль прокладывается вдоль внутренней стены подвала.

- Нанести стояки и магистрали водоснабжения на план подвала и обозначить их аналогично, как на плане этажа [2].

Магистральные участки системы водоснабжения крепятся к стенам, под потолком подвала. От магистрали водопровода под прямым углом прокладывают ответвления к стоякам.

- Определить отметки ввода и выпуска. При этом принимается диаметр наружной водопроводной сети 200 мм. Отметка верха трубопровода и расстояние до места врезки от обреза фундамента с заданной стороны здания приведены в Приложении 2.

- Начертить аксонометрическую схему водоснабжения в М1:100.

Схема водопровода вычерчивается в трехмерном пространстве в аксонометрической проекции. «Построение аксонометрической схемы начинается с вычерчивания осей ввода, магистральных сетей, стояков и подводок к водоразборной арматуре. Аксонометрическая схема вычерчивается так, чтобы все горизонтально расположенные на плане трубопроводы оставались горизонтальными на схеме, а все вертикально расположенные на плане трубопроводы были развернуты на схеме по часовой стрелке на 450. Стояки и водоразборная арматура располагается на схеме вертикально.

Длины всех сетей, без изменения размеров, откладываются на осях в масштабе планов, причем для определения длин горизонтальных участков используются планы подвала и типового этажа, а для определения длин вертикальных участков – высота подвала, толщина перекрытия, высота этажа, приведенные в Приложении 2.

На аксонометрической схеме должны быть чётко отображены все трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, водоразборные краны, водомерный узел, ввод. Все элементы показываются установленными условными обозначениями согласно ГОСТ [1,2].

В тех случаях, когда близко расположенные стояки на чертеже накладываются друг на друга, следует один из них отнести на свободное место, как бы отсекая стояк у пола первого этажа, точки отсечения соединить прямой пунктирной линией с буквенным обозначением строчной буквы русского алфавита

Водомерный узел располагается на высоте 1,0 м от пола подвала, магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону ввода на расстоянии 0,5 м от потолка подвала, подводки к приборам – на высоте 0,3 м над полом этажа. На подводке в каждую квартиру после запорной арматуры устанавливается прибор учёта – водосчётчик» [5]. Высота его установки не нормируется, но для удобства монтажа и эксплуатации обычно принимается 1,0 м над уровнем пола этажа.

Запорная арматура устанавливается в водомерном узле, у основания каждого стояка и на подводках в каждую квартиру вблизи стояка.

Высота расположение водоразборной арматуры над полом [4]:

- кран водоразборный у кухонной раковины – 1000…1100 мм;

- общий смеситель ванны и умывальника – 1100 мм;

- душевая сетка с гибким шлангом – 1850 мм;

- поплавковый кран унитаза с бочком «Компакт» - 680мм мм.

«На каждые 60-70 м периметра здания следует предусматривать по одному поливочному крану…в нишах наружных стен здания» [3] диаметром 25-32 мм на высоте 0,3 – 0,35 м от уровня отмостки для полива зеленых насаждений.

На схеме проставляются отметки земли, этажей, поэтажной подводки к приборам и наиболее удаленного от ввода водоразборного крана.

- Выполнить гидравлический расчет системы водоснабжения.

Целью гидравлического расчёта является определение диаметров труб и потерь напора по участкам и в системе водоснабжения здания.

«Порядок гидравлического расчёта:

- По аксонометрической схеме определить расчетное направление от диктующего прибора (самый удалённый и высокорасположенный прибор от ввода - точка 1) до точки присоединения внутреннего водопровода к городской водопроводной сети.

- Разбить расчётное направление на расчетные участки. Расчетным участком называется участок трубопровода, где расход не меняется.

- Для каждого участка определить количество приборов, расчетный расход, скорость, диаметр и потери напора (Приложение 4).

Результаты гидравлического расчета сводятся в таблицу 1.

Таблица1 - Гидравлический расчёт водопровода

| № участка | Число приборов N | Вероятность одновременного действия Р | NP | α | q0, л/с | q=5αq0,л/с | dтр,мм | V,м/с | 1000i,мм/м | lуч,м | hl=lуч1000i, мм.вод.ст | H=1,3hl, мм.вод.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1-2 | 1 | 0,013 | 0,013 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 20 | 0,9708 | 98,5117 | 1,8 | 111,32 | 144,71 |
| 2-3 | 2 | 0,013 | 0,026 | 0,228 | 0,22 | 0,25 | 25 | 0,9829 | 87,9235 | 0,23 | 20,222 | 26,289 |
| 3-4 | 3 | 0,013 | 0,039 | 0,252 | 0,22 | 0,28 | 25 | 0,9183 | 66,2485 | 1,04 | 68,898 | 89,567 |
| 4-5 | 4 | 0,013 | 0,052 | 0,276 | 0,22 | 0,3 | 25 | 0,9183 | 66,2485 | 2,8 | 185,49 | 241,14 |
| 5-6 | 8 | 0,013 | 0,104 | 0,349 | 0,22 | 0,38 | 32 | 0,9467 | 59,3318 | 2,8 | 166,13 | 215,98 |
| 6-7 | 12 | 0,013 | 0,156 | 0,405 | 0,22 | 0,45 | 32 | 1,0650 | 73,3568 | 2,8 | 205,39 | 267,02 |
| 7-8 | 16 | 0,013 | 0,208 | 0,458 | 0,22 | 0,5 | 32 | 1,1834 | 88,7444 | 2,8 | 248,48 | 323,02 |
| 8-9 | 20 | 0,013 | 0,260 | 0,502 | 0,22 | 0,55 | 32 | 1,0207 | 58,1774 | 2,8 | 162,89 | 211,76 |
| 9-10 | 24 | 0,013 | 0,312 | 0,542 | 0,22 | 0,6 | 40 | 0,9088 | 41,4644 | 2,8 | 116,1 | 150,93 |
| 10-11 | 24 | 0,013 | 0,312 | 0,542 | 0,22 | 0,6 | 40 | 0,9088 | 41,4644 | 0,82 | 136,84 | 177,88 |
| ∑Н= 2679,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод | 180 | 0,013 | 2,340 | 1,563 | 0,22 | 1,71 | 50 | 0,9918 | 24,7411 | 5,0 | 123,71 | 160,82 |

Таблица 2 – Расчетные параметры крыльчатых водосчетчиков

| Диаметр условного прохода счетчика, м | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход воды, м3/ч |  |  | порог чувствительности, м3/ч, не более | максимальный объем воды за сутки, м3 | гидравлическое сопротивление счетчика, S, м/(л/с) |
|  | минимальный | эксплуатационный | максимальный |  |  |  |
| 15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 0,015 | 45 | 14,5 |
| 20 | 0,05 | 2 | 5 | 0,025 | 70 | 5,18 |
| 25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 0,035 | 100 | 2,64 |
| 32 | 0,1 | 4 | 10 | 0,05 | 140 | 1,3 |
| 40 | 0,16 | 6,4 | 16 | 0,08 | 230 | 0,5 |
| 50 | 0,3 | 12 | 30 | 0,15 | 450 | 0,143 |

Рассчитываем среднечасовой расход воды:

|  | ,л/с | (7) |
| --- | --- | --- |

где  – норма расхода холодной воды, л, потребителем в сутки наибольшего водопотребления; U – число потребителей; T – количество часов в сутках.

Подбор водомера:

300-200=100л/с

U=u0*nэт.*nкв.

где, u0 – средняя заселенность квартиры; nэт. – количество этажей в здании; nкв. – количество квартир на этаже.

U=4*6*6=144 ч

(100*144)/(1000*24) =0,6м3/ч

где  - норма расхода воды, л/с, в сутки наибольшего водопотребления общая (в том числе горячей);  - норма расхода горячей воды, л/с, в сутки наибольшего водопотребления.

Зная среднечасовой расход, по таблице принимаем турбинный счетчик с диаметром прохода 50мм, для которого гидравлическое сопротивление счетчика равно S=0.143м/(л-с-1)2. Тогда потери напора на счетчике:

|  | hB=S*q2= 0.143*0.922=0.121м | (8) |
| --- | --- | --- |

где S- гидравлическое сопротивление счетчика, м/(;

q- расчетный расход воды для всего здания, л/с.

Потери давления не превышают 2,5м , поэтому принимает счетчик с диаметром условного прохода 50мм.

Необходимый (требуемый) напор в месте присоединения ввода к городской сети, обеспечивающий нормальное водоснабжение диктующего прибора, определяем по формуле:

|  | , м | (9) |
| --- | --- | --- |

где HГ – геометрическая высота подачи воды от места присоединения ввода трубопровода до отметки диктующего прибора, м; Hf – свободный напор у диктующего прибора, м вод. ст.;  - суммарные потери напора в здании, м вод. ст.

0+(6 - 1) *2,9+1=15,5м

ZВТ=2,5м

15,5-2,5=13м,

где Zдп. – отметка присоединения диктующего прибора, м; Zвт. – отметка верха трубы городского водопровода (по заданию); Zпол. – отметка пола 1-го этажа, м; n – число этажей; hэт. – высота этажа, м; hдп. – высота установки прибора. водоснабжение насосный установка сеть

Свободный напор Hf для ванны равен 3м (СНиП 2.04.01-85*).

Суммарные потери напора определяются по формуле:

|  | , | (10) |
| --- | --- | --- |

где hв – потери напора в счетчике (водомере), м вод. ст.;  – суммарные потери напора на участке, м вод. ст.; hвв. - потери напора на вводе, м вод. ст. Тогда:

Тогда требуемый напор Hтр, м. вод ст. равен:

13+3+4,021=20,021

Требуемый напор Hтр должен быть меньше либо равен Hгар , т.е. должно выполняться условие:

,

При несоблюдении этого условия необходимо увеличить диаметры труб на отдельных участках или установить насос.

Гарантийный напор Нгар =42,0 м. Проверяем условие:

20.02145.0

т.к. НтрНГАР , то установка насоса не требуется.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы, были получены как теоретические , так и практические знания по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение жилых и промышленных зданий и сооружений».

Список используемой литературы

- ГОСТ 21.205-2016 Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений Электронный ресурс. – Введ. 2017-04-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200141109

- ГОСТ 21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации Электронный ресурс. – Введ. 2013-05-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200095704

- СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. Электронный ресурс. – Введ. 2021-07-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/573741260

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1) Электронный ресурс. – Введ. 2017-04-01. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/456029018

- Водоснабжение и водоотведение здания: метод. указания к выполнению курсового проекта / сост. Е.А. Усманова, С.Ю. Дудина. – Тольятти: ТГУ, 2007. – 74с.