# Задание №10

Требуемые условия завершения

Открыто с: среда, 31 августа 2022, 00:00

Вам предстоит продолжить работу со вторым чертежом, который Вы выполнили в задании№1, решить графическую работу №2 по изученной ранее теме "Построение линии пресечения двух поверхностей (плоскости и поверхности)". Перед тем как приступить к выполнению рекомендую познакомится с методическими указаниями.

Для успешного выполнения этого задания необходимо:

- В соответствии с логином определиться с номером варианта.

- В методических указаниях по номеру варианта взять данные для выполнения ГР.

- Приступить к выполнению ГР:

- Построить поверхности и плоскость по размерам в задании;

- Построить в плоскости горизонталь или фронталь, в зависимости от предстоящего выбора положения дополнительной плоскости проекций;

- Построить дополнительную плоскость проекций;

- Перенести изображения поверхностей и плоскости на дополнительную плоскость проекций;

- Определить явные точки пересечения плоскости и поверхностей;

- Для определения промежуточных точек пересечения воспользоваться  дополнительными секущими плоскостями;

- Полученные точки пересечения перенести на основные плоскости проекций;

- Соединить полученные точки, тем самым определить линию пересечения;

- Определить видимость линии пересечения;

- Построить дополнительную плоскость проекций;

- Определить истинную величину сечения;

- Записать алгоритм.

Задание необходимо выполнить карандашом, с помощью линейки и циркуля, либо использовать графических редактор - если у Вас есть навык такой работы. После того как задание выполнено, его необходимо отправить на проверку (скан, фото или файл). В качестве подсказки можно воспользоваться  "образцом ГР№2".